Приложение

к постановлению Главы

Нефтеюганского района

от 28.12.2018 № 138-пг

|  | Общество с ограниченной ответственностью Приобский научно-методический центр инженерно-строительных изысканий ООО Приобский «НМЦИСИЗ» |
| --- | --- |

Обустройство разведочных скважин №№ 122 р,          169 р, 304 р Северо - Салымского месторождения, Правдинского региона

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

г. Нижневартовск

2018 г.

утвержден:

Постановлением администрации

Нефтеюганского района

от «_____»  ___________  2018 г. №____________

Обустройство разведочных скважин №№ 122 р,

169 р, 304 р Северо - Салымского месторождения, Правдинского региона

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Директор					        В. И. Шабунин

г. Нижневартовск

2018 г.

Содержание

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	4

1.ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	38

2.1 Общие положения	38

2.2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта	39

2.3 Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения объекта	44

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	44

2.5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	48

2.6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	49

2.7 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	49

2.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	50

2.9 Мероприятия по охране окружающей среды	50

2.10 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	57

II.	Проект межевания территории	63

1.	ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	63

2.	ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	65

3.	ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	65

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

## 1.ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Чертеж красных линий

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий Масштаб 1:5 000 Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж красных линий

Каталог координат проектируемых красных линий

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 947120.40 | 3468305.53 | 191 | 958318.14 | 3467101.89 |
| 2 | 947100.73 | 3468310.72 | 192 | 958322.04 | 3467090.66 |
| 3 | 947067.94 | 3468186.48 | 193 | 958317.13 | 3467088.90 |
| 4 | 947054.91 | 3468149.40 | 194 | 958310.21 | 3467086.42 |
| 5 | 946934.71 | 3467959.68 | 195 | 958142.26 | 3467026.04 |
| 6 | 946827.23 | 3467839.83 | 196 | 958080.65 | 3467003.87 |
| 7 | 946776.09 | 3467771.30 | 197 | 958076.13 | 3467002.24 |
| 8 | 946741.74 | 3467722.91 | 198 | 957986.44 | 3466969.97 |
| 9 | 946848.75 | 3467644.05 | 199 | 957935.38 | 3466951.63 |
| 10 | 946956.59 | 3467801.59 | 200 | 957930.85 | 3466950.00 |
| 11 | 946932.17 | 3467819.99 | 201 | 957787.89 | 3466898.63 |
| 12 | 947199.97 | 3468218.11 | 202 | 957784.43 | 3466897.39 |
| 13 | 951152.60 | 3467134.58 | 203 | 957781.11 | 3466894.20 |
| 14 | 951207.20 | 3466897.92 | 204 | 957705.49 | 3466821.58 |
| 15 | 951181.14 | 3466886.41 | 205 | 957701.88 | 3466818.11 |
| 16 | 951149.87 | 3466872.61 | 206 | 957701.47 | 3466817.89 |
| 17 | 951140.74 | 3466868.58 | 207 | 957618.28 | 3466773.74 |
| 18 | 951041.62 | 3466848.54 | 208 | 957614.02 | 3466771.47 |
| 19 | 951000.42 | 3466835.49 | 209 | 957552.31 | 3466738.72 |
| 20 | 950985.11 | 3466830.63 | 210 | 957395.38 | 3466655.39 |
| 21 | 950991.59 | 3466811.04 | 211 | 957391.13 | 3466653.13 |
| 22 | 950992.64 | 3466807.70 | 212 | 957351.15 | 3466631.90 |
| 23 | 950995.70 | 3466798.18 | 213 | 957178.97 | 3466540.48 |
| 24 | 951013.88 | 3466803.90 | 214 | 957174.34 | 3466538.02 |
| 25 | 951010.84 | 3466813.60 | 215 | 957173.93 | 3466533.53 |
| 26 | 951047.64 | 3466825.26 | 216 | 957156.41 | 3466339.15 |
| 27 | 951148.06 | 3466845.57 | 217 | 957155.98 | 3466334.38 |
| 28 | 951212.70 | 3466874.11 | 218 | 957154.32 | 3466316.02 |
| 29 | 951218.63 | 3466848.41 | 219 | 957134.47 | 3466097.39 |
| 30 | 951221.28 | 3466836.88 | 220 | 957118.16 | 3465918.77 |
| 31 | 951225.36 | 3466819.47 | 221 | 957103.44 | 3465906.56 |
| 32 | 951235.24 | 3466820.89 | 222 | 957049.08 | 3465861.45 |
| 33 | 951237.18 | 3466821.33 | 223 | 957024.37 | 3465840.95 |
| 34 | 951247.18 | 3466822.47 | 224 | 957013.29 | 3465831.75 |
| 35 | 951242.87 | 3466841.15 | 225 | 957000.16 | 3465820.85 |
| 36 | 951240.21 | 3466852.66 | 226 | 956965.73 | 3465792.28 |
| 37 | 951233.18 | 3466883.15 | 227 | 956935.31 | 3465767.02 |
| 38 | 951247.54 | 3466889.49 | 228 | 956861.46 | 3465705.71 |
| 39 | 951331.37 | 3466911.70 | 229 | 956807.18 | 3465660.64 |
| 40 | 951267.74 | 3467157.73 | 230 | 956804.76 | 3465658.63 |
| 41 | 947303.93 | 3468251.86 | 231 | 956797.82 | 3465652.86 |
| 42 | 947187.62 | 3468286.51 | 232 | 956795.01 | 3465650.52 |
| 43 | 947184.31 | 3468307.87 | 233 | 956768.91 | 3465628.83 |
| 44 | 947183.43 | 3468308.11 | 234 | 956754.93 | 3465617.21 |
| 45 | 947182.27 | 3468307.93 | 235 | 956626.82 | 3465652.04 |
| 46 | 947185.49 | 3468287.15 | 236 | 956577.02 | 3465665.53 |
| 47 | 947149.43 | 3468297.89 | 237 | 956562.55 | 3465669.45 |
| 48 | 947188.91 | 3468443.04 | 238 | 956551.53 | 3465672.43 |
| 49 | 947159.96 | 3468450.92 | 239 | 956505.78 | 3465684.83 |
| 50 | 956771.27 | 3465628.19 | 240 | 956499.21 | 3465686.61 |
| 51 | 956797.37 | 3465649.89 | 241 | 956379.06 | 3465719.15 |
| 52 | 956800.19 | 3465652.23 | 242 | 956234.67 | 3465758.94 |
| 53 | 956807.13 | 3465657.99 | 243 | 956230.03 | 3465760.22 |
| 54 | 956809.56 | 3465660.01 | 244 | 956130.25 | 3465787.72 |
| 55 | 956863.89 | 3465705.12 | 245 | 955970.86 | 3465830.45 |
| 56 | 956934.53 | 3465763.78 | 246 | 955966.22 | 3465831.69 |
| 57 | 956967.57 | 3465791.21 | 247 | 955856.14 | 3465861.20 |
| 58 | 957002.00 | 3465819.78 | 248 | 955700.90 | 3465903.20 |
| 59 | 957014.57 | 3465830.21 | 249 | 955694.09 | 3465905.04 |
| 60 | 957024.15 | 3465838.16 | 250 | 955693.07 | 3465905.32 |
| 61 | 957048.86 | 3465858.66 | 251 | 955528.18 | 3465745.30 |
| 62 | 957103.19 | 3465903.74 | 252 | 955490.40 | 3465708.61 |
| 63 | 957120.08 | 3465917.76 | 253 | 955489.10 | 3465707.35 |
| 64 | 957136.47 | 3466097.21 | 254 | 955481.60 | 3465700.07 |
| 65 | 957136.90 | 3466101.91 | 255 | 955480.28 | 3465698.79 |
| 66 | 957156.33 | 3466315.84 | 256 | 955426.28 | 3465646.35 |
| 67 | 957157.99 | 3466334.22 | 257 | 955431.87 | 3465671.13 |
| 68 | 957158.42 | 3466338.99 | 258 | 955438.57 | 3465700.82 |
| 69 | 957175.95 | 3466533.59 | 259 | 955455.33 | 3465704.10 |
| 70 | 957176.24 | 3466536.76 | 260 | 955455.44 | 3465704.74 |
| 71 | 957180.01 | 3466538.76 | 261 | 955455.70 | 3465706.26 |
| 72 | 957352.09 | 3466630.13 | 262 | 955457.03 | 3465713.97 |
| 73 | 957391.96 | 3466651.31 | 263 | 955457.23 | 3465714.74 |
| 74 | 957396.20 | 3466653.56 | 264 | 955457.61 | 3465716.21 |
| 75 | 957553.25 | 3466736.96 | 265 | 955467.04 | 3465752.35 |
| 76 | 957614.80 | 3466769.63 | 266 | 955475.70 | 3465749.77 |
| 77 | 957619.07 | 3466771.89 | 267 | 955549.47 | 3465803.13 |
| 78 | 957701.53 | 3466815.66 | 268 | 955587.81 | 3465936.28 |
| 79 | 957703.06 | 3466816.47 | 269 | 955627.17 | 3465931.34 |
| 80 | 957708.16 | 3466821.37 | 270 | 955629.26 | 3465955.25 |
| 81 | 957782.95 | 3466893.21 | 271 | 955630.58 | 3465968.33 |
| 82 | 957785.51 | 3466895.66 | 272 | 955627.02 | 3466082.63 |
| 83 | 957787.90 | 3466896.52 | 273 | 955563.48 | 3466144.34 |
| 84 | 957931.38 | 3466948.06 | 274 | 955545.78 | 3466161.53 |
| 85 | 957935.90 | 3466949.69 | 275 | 955523.78 | 3466182.90 |
| 86 | 957987.12 | 3466968.09 | 276 | 955518.07 | 3466177.03 |
| 87 | 958076.74 | 3467000.34 | 277 | 955508.67 | 3466167.35 |
| 88 | 958081.25 | 3467001.96 | 278 | 955502.87 | 3466161.38 |
| 89 | 958142.94 | 3467024.16 | 279 | 955459.01 | 3466120.82 |
| 90 | 958310.21 | 3467084.29 | 280 | 955444.42 | 3465989.57 |
| 91 | 958317.13 | 3467086.77 | 281 | 955442.27 | 3465970.08 |
| 92 | 958324.58 | 3467089.46 | 282 | 955440.58 | 3465954.74 |
| 93 | 958320.74 | 3467100.49 | 283 | 955565.70 | 3465939.05 |
| 94 | 958356.90 | 3467109.77 | 284 | 955530.41 | 3465816.51 |
| 95 | 958356.09 | 3467113.92 | 285 | 955471.70 | 3465774.06 |
| 96 | 958354.83 | 3467120.33 | 286 | 955467.97 | 3465774.96 |
| 97 | 958350.80 | 3467140.89 | 287 | 955464.62 | 3465765.52 |
| 98 | 958371.36 | 3467145.14 | 288 | 955463.99 | 3465763.74 |
| 99 | 958366.14 | 3467169.76 | 289 | 955460.64 | 3465754.27 |
| 100 | 958362.51 | 3467181.03 | 290 | 955465.11 | 3465752.94 |
| 101 | 958350.62 | 3467210.43 | 291 | 955455.66 | 3465716.66 |
| 102 | 958345.56 | 3467222.84 | 292 | 955455.28 | 3465715.19 |
| 103 | 958344.05 | 3467228.77 | 293 | 955455.07 | 3465714.40 |
| 104 | 958234.85 | 3467656.26 | 294 | 955453.75 | 3465706.72 |
| 105 | 958179.94 | 3468094.74 | 295 | 955453.59 | 3465705.80 |
| 106 | 958205.67 | 3468299.06 | 296 | 955436.91 | 3465702.53 |
| 107 | 958210.79 | 3468329.30 | 297 | 955429.25 | 3465668.62 |
| 108 | 958331.48 | 3468329.30 | 298 | 955424.31 | 3465646.77 |
| 109 | 958331.48 | 3468486.24 | 299 | 955423.80 | 3465644.53 |
| 110 | 958165.10 | 3468486.24 | 300 | 955420.85 | 3465645.29 |
| 111 | 958165.10 | 3468427.43 | 301 | 955290.08 | 3465678.92 |
| 112 | 958121.48 | 3468427.43 | 302 | 955241.43 | 3465691.45 |
| 113 | 958121.48 | 3468379.40 | 303 | 955236.75 | 3465692.65 |
| 114 | 958104.82 | 3468253.37 | 304 | 955195.49 | 3465703.28 |
| 115 | 958053.53 | 3468119.28 | 305 | 955174.36 | 3465708.72 |
| 116 | 958090.22 | 3468074.52 | 306 | 955153.52 | 3465714.09 |
| 117 | 958094.56 | 3468048.58 | 307 | 955151.66 | 3465714.56 |
| 118 | 958146.95 | 3467647.34 | 308 | 955121.86 | 3465722.24 |
| 119 | 958236.41 | 3467266.69 | 309 | 955106.60 | 3465726.17 |
| 120 | 958258.34 | 3467201.15 | 310 | 955090.35 | 3465730.35 |
| 121 | 958262.17 | 3467189.70 | 311 | 955088.49 | 3465730.83 |
| 122 | 957978.89 | 3467094.23 | 312 | 955074.10 | 3465734.54 |
| 123 | 957927.92 | 3467077.44 | 313 | 955072.65 | 3465734.91 |
| 124 | 957855.71 | 3467052.61 | 314 | 955067.06 | 3465736.35 |
| 125 | 957830.21 | 3467039.37 | 315 | 955064.98 | 3465736.89 |
| 126 | 957828.33 | 3467042.97 | 316 | 955045.59 | 3465741.88 |
| 127 | 957811.24 | 3467064.70 | 317 | 955040.28 | 3465743.25 |
| 128 | 957770.19 | 3467114.30 | 318 | 955035.63 | 3465744.45 |
| 129 | 957730.81 | 3467184.99 | 319 | 955034.85 | 3465744.65 |
| 130 | 957684.72 | 3467159.98 | 320 | 955037.36 | 3465752.92 |
| 131 | 957655.78 | 3467142.09 | 321 | 955045.60 | 3465780.02 |
| 132 | 957637.44 | 3467133.46 | 322 | 955049.35 | 3465792.35 |
| 133 | 957632.60 | 3467131.96 | 323 | 955123.53 | 3466036.41 |
| 134 | 957618.98 | 3467144.75 | 324 | 955185.63 | 3466231.23 |
| 135 | 957387.44 | 3467428.75 | 325 | 955207.06 | 3466246.92 |
| 136 | 957373.48 | 3467426.45 | 326 | 955204.88 | 3466247.80 |
| 137 | 957334.50 | 3467425.47 | 327 | 955183.93 | 3466232.45 |
| 138 | 957309.96 | 3467423.69 | 328 | 955155.32 | 3466142.70 |
| 139 | 957262.26 | 3467463.73 | 329 | 955121.63 | 3466037.01 |
| 140 | 957165.00 | 3467455.76 | 330 | 955087.86 | 3465925.90 |
| 141 | 957113.61 | 3467395.71 | 331 | 955085.53 | 3465918.24 |
| 142 | 957060.49 | 3467391.59 | 332 | 955084.37 | 3465914.42 |
| 143 | 956896.96 | 3467367.27 | 333 | 955082.04 | 3465906.76 |
| 144 | 956923.17 | 3467189.59 | 334 | 955071.10 | 3465870.76 |
| 145 | 956899.27 | 3467186.03 | 335 | 955047.65 | 3465793.63 |
| 146 | 956856.95 | 3467179.74 | 336 | 955043.90 | 3465781.30 |
| 147 | 956856.92 | 3467180.05 | 337 | 955032.33 | 3465743.23 |
| 148 | 956842.74 | 3467177.87 | 338 | 955035.04 | 3465742.53 |
| 149 | 956844.26 | 3467167.98 | 339 | 955038.69 | 3465741.58 |
| 150 | 956844.91 | 3467163.80 | 340 | 955044.99 | 3465739.96 |
| 151 | 956846.43 | 3467153.92 | 341 | 955064.38 | 3465734.97 |
| 152 | 956950.41 | 3467169.39 | 342 | 955066.50 | 3465734.43 |
| 153 | 956924.20 | 3467347.06 | 343 | 955072.09 | 3465732.99 |
| 154 | 957063.17 | 3467367.73 | 344 | 955073.54 | 3465732.61 |
| 155 | 957125.37 | 3467372.55 | 345 | 955087.91 | 3465728.91 |
| 156 | 957176.80 | 3467432.66 | 346 | 955089.78 | 3465728.43 |
| 157 | 957254.38 | 3467439.01 | 347 | 955106.05 | 3465724.24 |
| 158 | 957302.12 | 3467398.95 | 348 | 955121.30 | 3465720.32 |
| 159 | 957335.90 | 3467401.49 | 349 | 955150.24 | 3465712.87 |
| 160 | 957377.62 | 3467402.81 | 350 | 955152.12 | 3465712.38 |
| 161 | 957393.02 | 3467383.92 | 351 | 955174.71 | 3465706.56 |
| 162 | 957552.42 | 3467188.39 | 352 | 955195.84 | 3465701.12 |
| 163 | 957558.93 | 3467180.40 | 353 | 955236.47 | 3465690.66 |
| 164 | 957601.38 | 3467128.33 | 354 | 955241.14 | 3465689.46 |
| 165 | 957626.36 | 3467104.92 | 355 | 955289.58 | 3465676.99 |
| 166 | 957636.37 | 3467108.00 | 356 | 955420.85 | 3465643.23 |
| 167 | 957646.16 | 3467111.02 | 357 | 955424.87 | 3465642.20 |
| 168 | 957667.23 | 3467120.98 | 358 | 955427.65 | 3465644.90 |
| 169 | 957696.19 | 3467138.84 | 359 | 955482.58 | 3465698.24 |
| 170 | 957721.16 | 3467152.44 | 360 | 955483.90 | 3465699.52 |
| 171 | 957750.35 | 3467100.63 | 361 | 955491.42 | 3465706.81 |
| 172 | 957770.13 | 3467076.73 | 362 | 955492.72 | 3465708.08 |
| 173 | 957788.66 | 3467054.36 | 363 | 955529.58 | 3465743.87 |
| 174 | 957806.72 | 3467032.52 | 364 | 955557.80 | 3465771.26 |
| 175 | 957812.57 | 3467021.35 | 365 | 955561.25 | 3465774.61 |
| 176 | 957820.04 | 3467007.06 | 366 | 955693.65 | 3465903.09 |
| 177 | 957835.87 | 3467015.28 | 367 | 955700.90 | 3465901.13 |
| 178 | 957865.19 | 3467030.49 | 368 | 955855.62 | 3465859.27 |
| 179 | 957935.58 | 3467054.69 | 369 | 956129.73 | 3465785.79 |
| 180 | 957974.98 | 3467067.66 | 370 | 956229.61 | 3465758.26 |
| 181 | 958053.32 | 3467093.47 | 371 | 956234.25 | 3465756.99 |
| 182 | 958296.10 | 3467175.90 | 372 | 956378.54 | 3465717.22 |
| 183 | 958300.23 | 3467160.22 | 373 | 956498.80 | 3465684.65 |
| 184 | 958307.71 | 3467132.21 | 374 | 956505.37 | 3465682.87 |
| 185 | 958337.18 | 3467138.15 | 375 | 956552.27 | 3465670.16 |
| 186 | 958348.84 | 3467140.50 | 376 | 956562.95 | 3465667.27 |
| 187 | 958352.87 | 3467119.94 | 377 | 956577.43 | 3465663.35 |
| 188 | 958354.13 | 3467113.52 | 378 | 956626.30 | 3465650.11 |
| 189 | 958354.58 | 3467111.24 | 379 | 956755.41 | 3465615.00 |
| 190 | 958332.18 | 3467105.49 |  |  |  |

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р                 Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р               Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Чертеж границ зон планируемого размещения

линейного объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат границ зон планируемого размещения линейного объекта

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 947120.40 | 3468305.53 | 191 | 958318.14 | 3467101.89 |
| 2 | 947100.73 | 3468310.72 | 192 | 958322.04 | 3467090.66 |
| 3 | 947067.94 | 3468186.48 | 193 | 958317.13 | 3467088.90 |
| 4 | 947054.91 | 3468149.40 | 194 | 958310.21 | 3467086.42 |
| 5 | 946934.71 | 3467959.68 | 195 | 958142.26 | 3467026.04 |
| 6 | 946827.23 | 3467839.83 | 196 | 958080.65 | 3467003.87 |
| 7 | 946776.09 | 3467771.30 | 197 | 958076.13 | 3467002.24 |
| 8 | 946741.74 | 3467722.91 | 198 | 957986.44 | 3466969.97 |
| 9 | 946848.75 | 3467644.05 | 199 | 957935.38 | 3466951.63 |
| 10 | 946956.59 | 3467801.59 | 200 | 957930.85 | 3466950.00 |
| 11 | 946932.17 | 3467819.99 | 201 | 957787.89 | 3466898.63 |
| 12 | 947199.97 | 3468218.11 | 202 | 957784.43 | 3466897.39 |
| 13 | 951152.60 | 3467134.58 | 203 | 957781.11 | 3466894.20 |
| 14 | 951207.20 | 3466897.92 | 204 | 957705.49 | 3466821.58 |
| 15 | 951181.14 | 3466886.41 | 205 | 957701.88 | 3466818.11 |
| 16 | 951149.87 | 3466872.61 | 206 | 957701.47 | 3466817.89 |
| 17 | 951140.74 | 3466868.58 | 207 | 957618.28 | 3466773.74 |
| 18 | 951041.62 | 3466848.54 | 208 | 957614.02 | 3466771.47 |
| 19 | 951000.42 | 3466835.49 | 209 | 957552.31 | 3466738.72 |
| 20 | 950985.11 | 3466830.63 | 210 | 957395.38 | 3466655.39 |
| 21 | 950991.59 | 3466811.04 | 211 | 957391.13 | 3466653.13 |
| 22 | 950992.64 | 3466807.70 | 212 | 957351.15 | 3466631.90 |
| 23 | 950995.70 | 3466798.18 | 213 | 957178.97 | 3466540.48 |
| 24 | 951013.88 | 3466803.90 | 214 | 957174.34 | 3466538.02 |
| 25 | 951010.84 | 3466813.60 | 215 | 957173.93 | 3466533.53 |
| 26 | 951047.64 | 3466825.26 | 216 | 957156.41 | 3466339.15 |
| 27 | 951148.06 | 3466845.57 | 217 | 957155.98 | 3466334.38 |
| 28 | 951212.70 | 3466874.11 | 218 | 957154.32 | 3466316.02 |
| 29 | 951218.63 | 3466848.41 | 219 | 957134.47 | 3466097.39 |
| 30 | 951221.28 | 3466836.88 | 220 | 957118.16 | 3465918.77 |
| 31 | 951225.36 | 3466819.47 | 221 | 957103.44 | 3465906.56 |
| 32 | 951235.24 | 3466820.89 | 222 | 957049.08 | 3465861.45 |
| 33 | 951237.18 | 3466821.33 | 223 | 957024.37 | 3465840.95 |
| 34 | 951247.18 | 3466822.47 | 224 | 957013.29 | 3465831.75 |
| 35 | 951242.87 | 3466841.15 | 225 | 957000.16 | 3465820.85 |
| 36 | 951240.21 | 3466852.66 | 226 | 956965.73 | 3465792.28 |
| 37 | 951233.18 | 3466883.15 | 227 | 956935.31 | 3465767.02 |
| 38 | 951247.54 | 3466889.49 | 228 | 956861.46 | 3465705.71 |
| 39 | 951331.37 | 3466911.70 | 229 | 956807.18 | 3465660.64 |
| 40 | 951267.74 | 3467157.73 | 230 | 956804.76 | 3465658.63 |
| 41 | 947303.93 | 3468251.86 | 231 | 956797.82 | 3465652.86 |
| 42 | 947187.62 | 3468286.51 | 232 | 956795.01 | 3465650.52 |
| 43 | 947184.31 | 3468307.87 | 233 | 956768.91 | 3465628.83 |
| 44 | 947183.43 | 3468308.11 | 234 | 956754.93 | 3465617.21 |
| 45 | 947182.27 | 3468307.93 | 235 | 956626.82 | 3465652.04 |
| 46 | 947185.49 | 3468287.15 | 236 | 956577.02 | 3465665.53 |
| 47 | 947149.43 | 3468297.89 | 237 | 956562.55 | 3465669.45 |
| 48 | 947188.91 | 3468443.04 | 238 | 956551.53 | 3465672.43 |
| 49 | 947159.96 | 3468450.92 | 239 | 956505.78 | 3465684.83 |
| 50 | 956771.27 | 3465628.19 | 240 | 956499.21 | 3465686.61 |
| 51 | 956797.37 | 3465649.89 | 241 | 956379.06 | 3465719.15 |
| 52 | 956800.19 | 3465652.23 | 242 | 956234.67 | 3465758.94 |
| 53 | 956807.13 | 3465657.99 | 243 | 956230.03 | 3465760.22 |
| 54 | 956809.56 | 3465660.01 | 244 | 956130.25 | 3465787.72 |
| 55 | 956863.89 | 3465705.12 | 245 | 955970.86 | 3465830.45 |
| 56 | 956934.53 | 3465763.78 | 246 | 955966.22 | 3465831.69 |
| 57 | 956967.57 | 3465791.21 | 247 | 955856.14 | 3465861.20 |
| 58 | 957002.00 | 3465819.78 | 248 | 955700.90 | 3465903.20 |
| 59 | 957014.57 | 3465830.21 | 249 | 955694.09 | 3465905.04 |
| 60 | 957024.15 | 3465838.16 | 250 | 955693.07 | 3465905.32 |
| 61 | 957048.86 | 3465858.66 | 251 | 955528.18 | 3465745.30 |
| 62 | 957103.19 | 3465903.74 | 252 | 955490.40 | 3465708.61 |
| 63 | 957120.08 | 3465917.76 | 253 | 955489.10 | 3465707.35 |
| 64 | 957136.47 | 3466097.21 | 254 | 955481.60 | 3465700.07 |
| 65 | 957136.90 | 3466101.91 | 255 | 955480.28 | 3465698.79 |
| 66 | 957156.33 | 3466315.84 | 256 | 955426.28 | 3465646.35 |
| 67 | 957157.99 | 3466334.22 | 257 | 955431.87 | 3465671.13 |
| 68 | 957158.42 | 3466338.99 | 258 | 955438.57 | 3465700.82 |
| 69 | 957175.95 | 3466533.59 | 259 | 955455.33 | 3465704.10 |
| 70 | 957176.24 | 3466536.76 | 260 | 955455.44 | 3465704.74 |
| 71 | 957180.01 | 3466538.76 | 261 | 955455.70 | 3465706.26 |
| 72 | 957352.09 | 3466630.13 | 262 | 955457.03 | 3465713.97 |
| 73 | 957391.96 | 3466651.31 | 263 | 955457.23 | 3465714.74 |
| 74 | 957396.20 | 3466653.56 | 264 | 955457.61 | 3465716.21 |
| 75 | 957553.25 | 3466736.96 | 265 | 955467.04 | 3465752.35 |
| 76 | 957614.80 | 3466769.63 | 266 | 955475.70 | 3465749.77 |
| 77 | 957619.07 | 3466771.89 | 267 | 955549.47 | 3465803.13 |
| 78 | 957701.53 | 3466815.66 | 268 | 955587.81 | 3465936.28 |
| 79 | 957703.06 | 3466816.47 | 269 | 955627.17 | 3465931.34 |
| 80 | 957708.16 | 3466821.37 | 270 | 955629.26 | 3465955.25 |
| 81 | 957782.95 | 3466893.21 | 271 | 955630.58 | 3465968.33 |
| 82 | 957785.51 | 3466895.66 | 272 | 955627.02 | 3466082.63 |
| 83 | 957787.90 | 3466896.52 | 273 | 955563.48 | 3466144.34 |
| 84 | 957931.38 | 3466948.06 | 274 | 955545.78 | 3466161.53 |
| 85 | 957935.90 | 3466949.69 | 275 | 955523.78 | 3466182.90 |
| 86 | 957987.12 | 3466968.09 | 276 | 955518.07 | 3466177.03 |
| 87 | 958076.74 | 3467000.34 | 277 | 955508.67 | 3466167.35 |
| 88 | 958081.25 | 3467001.96 | 278 | 955502.87 | 3466161.38 |
| 89 | 958142.94 | 3467024.16 | 279 | 955459.01 | 3466120.82 |
| 90 | 958310.21 | 3467084.29 | 280 | 955444.42 | 3465989.57 |
| 91 | 958317.13 | 3467086.77 | 281 | 955442.27 | 3465970.08 |
| 92 | 958324.58 | 3467089.46 | 282 | 955440.58 | 3465954.74 |
| 93 | 958320.74 | 3467100.49 | 283 | 955565.70 | 3465939.05 |
| 94 | 958356.90 | 3467109.77 | 284 | 955530.41 | 3465816.51 |
| 95 | 958356.09 | 3467113.92 | 285 | 955471.70 | 3465774.06 |
| 96 | 958354.83 | 3467120.33 | 286 | 955467.97 | 3465774.96 |
| 97 | 958350.80 | 3467140.89 | 287 | 955464.62 | 3465765.52 |
| 98 | 958371.36 | 3467145.14 | 288 | 955463.99 | 3465763.74 |
| 99 | 958366.14 | 3467169.76 | 289 | 955460.64 | 3465754.27 |
| 100 | 958362.51 | 3467181.03 | 290 | 955465.11 | 3465752.94 |
| 101 | 958350.62 | 3467210.43 | 291 | 955455.66 | 3465716.66 |
| 102 | 958345.56 | 3467222.84 | 292 | 955455.28 | 3465715.19 |
| 103 | 958344.05 | 3467228.77 | 293 | 955455.07 | 3465714.40 |
| 104 | 958234.85 | 3467656.26 | 294 | 955453.75 | 3465706.72 |
| 105 | 958179.94 | 3468094.74 | 295 | 955453.59 | 3465705.80 |
| 106 | 958205.67 | 3468299.06 | 296 | 955436.91 | 3465702.53 |
| 107 | 958210.79 | 3468329.30 | 297 | 955429.25 | 3465668.62 |
| 108 | 958331.48 | 3468329.30 | 298 | 955424.31 | 3465646.77 |
| 109 | 958331.48 | 3468486.24 | 299 | 955423.80 | 3465644.53 |
| 110 | 958165.10 | 3468486.24 | 300 | 955420.85 | 3465645.29 |
| 111 | 958165.10 | 3468427.43 | 301 | 955290.08 | 3465678.92 |
| 112 | 958121.48 | 3468427.43 | 302 | 955241.43 | 3465691.45 |
| 113 | 958121.48 | 3468379.40 | 303 | 955236.75 | 3465692.65 |
| 114 | 958104.82 | 3468253.37 | 304 | 955195.49 | 3465703.28 |
| 115 | 958053.53 | 3468119.28 | 305 | 955174.36 | 3465708.72 |
| 116 | 958090.22 | 3468074.52 | 306 | 955153.52 | 3465714.09 |
| 117 | 958094.56 | 3468048.58 | 307 | 955151.66 | 3465714.56 |
| 118 | 958146.95 | 3467647.34 | 308 | 955121.86 | 3465722.24 |
| 119 | 958236.41 | 3467266.69 | 309 | 955106.60 | 3465726.17 |
| 120 | 958258.34 | 3467201.15 | 310 | 955090.35 | 3465730.35 |
| 121 | 958262.17 | 3467189.70 | 311 | 955088.49 | 3465730.83 |
| 122 | 957978.89 | 3467094.23 | 312 | 955074.10 | 3465734.54 |
| 123 | 957927.92 | 3467077.44 | 313 | 955072.65 | 3465734.91 |
| 124 | 957855.71 | 3467052.61 | 314 | 955067.06 | 3465736.35 |
| 125 | 957830.21 | 3467039.37 | 315 | 955064.98 | 3465736.89 |
| 126 | 957828.33 | 3467042.97 | 316 | 955045.59 | 3465741.88 |
| 127 | 957811.24 | 3467064.70 | 317 | 955040.28 | 3465743.25 |
| 128 | 957770.19 | 3467114.30 | 318 | 955035.63 | 3465744.45 |
| 129 | 957730.81 | 3467184.99 | 319 | 955034.85 | 3465744.65 |
| 130 | 957684.72 | 3467159.98 | 320 | 955037.36 | 3465752.92 |
| 131 | 957655.78 | 3467142.09 | 321 | 955045.60 | 3465780.02 |
| 132 | 957637.44 | 3467133.46 | 322 | 955049.35 | 3465792.35 |
| 133 | 957632.60 | 3467131.96 | 323 | 955123.53 | 3466036.41 |
| 134 | 957618.98 | 3467144.75 | 324 | 955185.63 | 3466231.23 |
| 135 | 957387.44 | 3467428.75 | 325 | 955207.06 | 3466246.92 |
| 136 | 957373.48 | 3467426.45 | 326 | 955204.88 | 3466247.80 |
| 137 | 957334.50 | 3467425.47 | 327 | 955183.93 | 3466232.45 |
| 138 | 957309.96 | 3467423.69 | 328 | 955155.32 | 3466142.70 |
| 139 | 957262.26 | 3467463.73 | 329 | 955121.63 | 3466037.01 |
| 140 | 957165.00 | 3467455.76 | 330 | 955087.86 | 3465925.90 |
| 141 | 957113.61 | 3467395.71 | 331 | 955085.53 | 3465918.24 |
| 142 | 957060.49 | 3467391.59 | 332 | 955084.37 | 3465914.42 |
| 143 | 956896.96 | 3467367.27 | 333 | 955082.04 | 3465906.76 |
| 144 | 956923.17 | 3467189.59 | 334 | 955071.10 | 3465870.76 |
| 145 | 956899.27 | 3467186.03 | 335 | 955047.65 | 3465793.63 |
| 146 | 956856.95 | 3467179.74 | 336 | 955043.90 | 3465781.30 |
| 147 | 956856.92 | 3467180.05 | 337 | 955032.33 | 3465743.23 |
| 148 | 956842.74 | 3467177.87 | 338 | 955035.04 | 3465742.53 |
| 149 | 956844.26 | 3467167.98 | 339 | 955038.69 | 3465741.58 |
| 150 | 956844.91 | 3467163.80 | 340 | 955044.99 | 3465739.96 |
| 151 | 956846.43 | 3467153.92 | 341 | 955064.38 | 3465734.97 |
| 152 | 956950.41 | 3467169.39 | 342 | 955066.50 | 3465734.43 |
| 153 | 956924.20 | 3467347.06 | 343 | 955072.09 | 3465732.99 |
| 154 | 957063.17 | 3467367.73 | 344 | 955073.54 | 3465732.61 |
| 155 | 957125.37 | 3467372.55 | 345 | 955087.91 | 3465728.91 |
| 156 | 957176.80 | 3467432.66 | 346 | 955089.78 | 3465728.43 |
| 157 | 957254.38 | 3467439.01 | 347 | 955106.05 | 3465724.24 |
| 158 | 957302.12 | 3467398.95 | 348 | 955121.30 | 3465720.32 |
| 159 | 957335.90 | 3467401.49 | 349 | 955150.24 | 3465712.87 |
| 160 | 957377.62 | 3467402.81 | 350 | 955152.12 | 3465712.38 |
| 161 | 957393.02 | 3467383.92 | 351 | 955174.71 | 3465706.56 |
| 162 | 957552.42 | 3467188.39 | 352 | 955195.84 | 3465701.12 |
| 163 | 957558.93 | 3467180.40 | 353 | 955236.47 | 3465690.66 |
| 164 | 957601.38 | 3467128.33 | 354 | 955241.14 | 3465689.46 |
| 165 | 957626.36 | 3467104.92 | 355 | 955289.58 | 3465676.99 |
| 166 | 957636.37 | 3467108.00 | 356 | 955420.85 | 3465643.23 |
| 167 | 957646.16 | 3467111.02 | 357 | 955424.87 | 3465642.20 |
| 168 | 957667.23 | 3467120.98 | 358 | 955427.65 | 3465644.90 |
| 169 | 957696.19 | 3467138.84 | 359 | 955482.58 | 3465698.24 |
| 170 | 957721.16 | 3467152.44 | 360 | 955483.90 | 3465699.52 |
| 171 | 957750.35 | 3467100.63 | 361 | 955491.42 | 3465706.81 |
| 172 | 957770.13 | 3467076.73 | 362 | 955492.72 | 3465708.08 |
| 173 | 957788.66 | 3467054.36 | 363 | 955529.58 | 3465743.87 |
| 174 | 957806.72 | 3467032.52 | 364 | 955557.80 | 3465771.26 |
| 175 | 957812.57 | 3467021.35 | 365 | 955561.25 | 3465774.61 |
| 176 | 957820.04 | 3467007.06 | 366 | 955693.65 | 3465903.09 |
| 177 | 957835.87 | 3467015.28 | 367 | 955700.90 | 3465901.13 |
| 178 | 957865.19 | 3467030.49 | 368 | 955855.62 | 3465859.27 |
| 179 | 957935.58 | 3467054.69 | 369 | 956129.73 | 3465785.79 |
| 180 | 957974.98 | 3467067.66 | 370 | 956229.61 | 3465758.26 |
| 181 | 958053.32 | 3467093.47 | 371 | 956234.25 | 3465756.99 |
| 182 | 958296.10 | 3467175.90 | 372 | 956378.54 | 3465717.22 |
| 183 | 958300.23 | 3467160.22 | 373 | 956498.80 | 3465684.65 |
| 184 | 958307.71 | 3467132.21 | 374 | 956505.37 | 3465682.87 |
| 185 | 958337.18 | 3467138.15 | 375 | 956552.27 | 3465670.16 |
| 186 | 958348.84 | 3467140.50 | 376 | 956562.95 | 3465667.27 |
| 187 | 958352.87 | 3467119.94 | 377 | 956577.43 | 3465663.35 |
| 188 | 958354.13 | 3467113.52 | 378 | 956626.30 | 3465650.11 |
| 189 | 958354.58 | 3467111.24 | 379 | 956755.41 | 3465615.00 |
| 190 | 958332.18 | 3467105.49 |  |  |  |

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Общие положения

Проект планировки территории объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р Северо - Салымского месторождения, Правдинского региона», выполнен ООО Приобский «НМЦИСИЗ» для ПАО «НК «Роснефть».

Основанием для разработки документации по планировке территории (проект планировки территории и межевания территории) является Постановление администрации Нефтеюганского района от 3 июля 2018 года № 1073-па О подготовке документации по планировке межселенной территории Нефтеюганского района для размещения объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р Северо - Салымского месторождения, Правдинского региона» (приложение 1).

Проектные предложения прохождения трасс выполнены с учетом:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- технического отчета по материалам инженерно-геодезических изысканий;

- технического отчета по материалам геологических изысканий;

- технического отчета по материалам инженерно-гидрометеорологических изысканий;

- технического отчета по материалам инженерно-экологических изысканий.

В соответствии со статьёй 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах муниципального образования Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – муниципальное образование Нефтеюганский район);

- установление границ охранной зоны проектируемого объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р Северо - Салымского месторождения, Правдинского региона», устанавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

Проектными решениями предусматривается строительство инфраструктуры для запуска скважин из бурения в объеме:

- обустройство скважин № №122р, 304р 169р;

-  выкидного трубопровода от обвалования проектной скважины № 122р до обвалования площадки АГЗУ-19А, диаметром 89х7мм, протяженностью 3360,51м;

-  выкидного трубопровода от обвалования проектной скважины № 169р  (ПК  )  до  точки врезки в систему нефтесбора «кк.2.2а – ДНС-с/с», диаметром 89х7мм, протяженностью 56,52м;

-  выкидного трубопровода от обвалования проектной скважины № 304р до обвалования АГЗУ-40, диаметром 89х7мм, протяженностью 5520,55м;

- обводная линия Ду 400 мм;

-   обводная линия Ду 500 мм;

-  строительство отпайки одноцепной ВЛ 6 кВ от существующего ф.1-28 РУ-6кВ «Салымская» до разведочной скважины № 122р выполнено с заменой существующей опоры №26 ф.1-28 на повышенную ответвительную опору ПОАт10-1, протяженностью L- 1,229 км;

-  строительство отпайки одноцепной ВЛ-6кВ от существующей ПС-35/ 6кВ №040 до разведочной скважины № 169р выполнено с заменой существующей опоры ф.040-04 на повышенную ответвительную опору ПОАт10-1, протяженностью L- 0,280 км;

-  строительство отпайки одноцепной ВЛ-6кВ от существующей ПС-35/ 6кВ №040 до разведочной скважины № 304р выполнено с заменой существующей опоры №148 ф.040-15 на повышенную ответвительную опору ПОАт10-1, протяженностью L- 4,987 км.

Основные исходные данные для выполнения проекта приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные исходные данные

| Наименование | Ед. измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 122р | 169р | 304р |
| Суточная добыча по жидкости | м3/сут | 40 | 40 | 40 |
| Суточная добыча по нефти | т/сут | 23 | 23 | 23 |
| Газовый фактор | м3/т | 140 | 140 | 140 |
| Обводненность | % | 30 | 30 | 30 |
| Содержание сероводоврода | мольн. % | 0 | 0 | 0 |
| Класс опасности сырья по ГОСТ 12.1.007-76 | - | 3 (умеренно опасные) |  |  |
| Плотность нефти | кг/м3 | 834 |  |  |
| Вязкость жидкости при 20 °С | мПа∙с | 6,66 |  |  |
| Наименование пласта | - | ЮС0 |  |  |
| Способ эксплуатации | - | ЭЦН |  |  |

Основные виды ресурсов для технологических нужд обосновывается принятой технологической схемой и хозяйственно-бытовыми нуждами, и состоят из:

- воды на технологические нужды (проведение гидравлических испытаний и промывки;

- трубопроводов и оборудования);

- пара технического (на пропарку оборудования и трубопроводов);

- водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд;

- электроэнергии.

Потребность в воде на проведение гидравлических испытаний и промывки трубопроводов и оборудования составляет – 45,4 м3.

Годовая потребность в паре техническом определяется условиями эксплуатации оборудования и трубопроводов и производительностью парогенераторной установки.

Источниками электроснабжения проектируемых площадок объекта «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р Северо - Салымского месторождения, Правдинского региона» является:

- разведочной скважины № 122р - РУ-6кВ «Салымская», ВЛ-6 кВ на куст 17, ф. 1-28;

- разведочной скважины № 169р - ПС-35/6кВ. №040, ВЛ-6 кВ  ф. 040-04;

- разведочной скважины № 304р - ПС-35/6кВ. №040, ВЛ-6 кВ  ф. 040-15.

Для электроснабжения потребителей разведочных скважин № 122р, 169р, 304р предусмотрена установка КТП-40-6/0,4 мощностью 40кВА, напряжением 6/0,4кВ. Потребители разведочных скважин № 122р, 169р, 304р в основном относятся к потребителям III категории надежности электроснабжения. Проектом предусматривается подключение потребителей скважин к проектируемым КТП 6/0,4кВ. Электроприемники систем автоматизации (БМА)

проектируемых площадок относятся к потребителям I категорий. Для обеспечения I категорий потребителей шкафа автоматики в качестве второго независимого источника электроснабжения принята источник бесперебойного питания с аккумуляторной батареей (ПУЭ п.1.2.19), поставляемая комплектно со шкафами автоматики.

Основными потребителями электроэнергии проектируемых сооружений являются:

•  электродвигатели погружных насосов нефтяных скважин;

•  БМА;

•  прожекторная мачта;

Сведения о количестве электроприемников площадки разведочных скважин № 122р, 169р, 304р, их установленной и расчетной мощностях приведены в Таблице 2.

Таблица 2 - Сведения об электроприемниках, их установленной и расчетной мощностях скважин 122р, 169р, 304 р.

| Наименование электроприемника (ЭП) | Мощность ед. ЭП, кВт | Ру, кВт | Рр, кВт | Qр = Pр * tgφ кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Насос ПЭД | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 25,3 |
| 1 БМА, в т.ч на: | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,26 |
| шкафы КИПиА | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,22 |
| электроотопление | 4 | 4 | 4 | - |
| Электроосвещение | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 |
| 1 Прожекторная мачта | 0,2х2 | 0,4 | 0,4 | 0,13 |
| КУ |  |  |  | -25 |
| Итого на КТП 6/0,4 кВ 63 кВа |  | 45,2 | 45,2 | 0,69 |
| Коэф. загр тр-ра | 0,71 |  |  |  |

Проектом предусматривается организация волоконно-оптических линий связи (далее по тексту ВОЛС) между ПС 110/35/6 кВ «Северный Салым» и площадками скважин 122р, 169р, 304р. Линейная часть проектируемых линий связи строится на базе волоконно-оптических кабелей (далее по тексту ВОК) марок ДПТа-нг(А)-HF-16У (2х8) 4 kH и ДПТ-Э-16У (2х8) 20 kH общей емкостью 16 оптических волокон (либо аналогах с идентичными параметрами). Кабели ДПТ-Э-16У (2х8) 20 kH применяются для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, в том числе, при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям, имеет оболочку из трекингостойкого полиэтилена, декларацию о соответствии, и заключение о соответствии требованиям АО «ФСК ЕЭС России».  Кабель ДПТа-нг(А)-HF-16У (2х8) 4 kH применяется для подвеса на опорах линий связи, линий электропередач, контактной сети железных дорог, имеет оболочку из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, с низким дымовыделением. Общая длина проектируемых ВОЛС составляет 10,51 км. и включает в себя 9 строительных длин кабеля.  Соединение строительных длин осуществляется при помощи соединительных муфт марки МТОК-Г3/216-1КТ3645-К, укомплектованных дополнительными сплайс-кассетами. Соединительные оптические муфты, а также технологический запас кабеля размещаются в шкафах ШРМ на анкерных и концевых опорах. Установку шкафов ШРМ предполагается осуществить на высоте 5-ти метров от уровня земли для затруднения несанкционированного доступа. Шкафы крепятся к телу опоры при помощи специальных креплений, исключающих применение сварки или сверления на месте монтажа.

Прокладка кабеля ДПТа-нг(А)-HF-16У (2х8) 4 kH осуществляется в кабельных лотках по существующим и проектируемым эстакадам на территории площадных объектов.

Кабель ДПТ-Э-16У (2х8) 20 kH прокладывается по опорам существующих и проектируемых ВЛ.

Крепления ОКСН состоят из поддерживающих или натяжных зажимов и элементов линейной сцепной арматуры. На всех участках предполагается использование двух типов креплений: натяжного (на анкерно-угловых опорах) и поддерживающего (на промежуточных опорах).

Проектируемые ВОК оконечиваются пассивными оптическими кроссами на 16 и 32 портов.

Подъездные автомобильные дороги запроектированы IV-в категории, согласно Техническому заданию на проектирование трассы проложены с учетом интересов землепользователей и рассчитаны на пропуск автотранспортных средств обслуживающих площадки разведочных скважин.

Автомобильные дороги предназначены для организации беспрепятственного транспортного сообщения с разведочными скважинами №122 р, №169 р, №304 р.

Значение проектируемых автомобильных дорог – межплощадочные дороги обеспечивающие транспортную связь на период обустройства и эксплуатации проектируемых объектов нефтедобычи с производственными базами, базами ремонта и технологического снабжения, а также для обеспечения бесперебойной транспортной связи с другими нефтедобывающими районами.

Срок эксплуатации подъездных автомобильных дорог соответствует срок

эксплуатации скважин с учетом выполнения текущего и капитального ремонтов. Трассы автодорог отмыкают от существующих автодорог. Конец трассы принят на площадках разведочных скважин.

В соответствии с установленной категорией автомобильных дорог по СП

37.13330.2012 «Промышленный транспорт» приняты технические показатели представленные в таблице 3.

Таблица 3 – Технические показатели автомобильной дороги

| Технические показатели | Количество |
| --- | --- |
| Категория | IV-в |
| Расчетная скорость, км/час | 30 |
| Число полос движения, шт | 1 |
| Ширина расчетного автомобиля, м | 2,5 |
| Ширина земляного полотна, м | 7,5 |
| Ширина проезжей части, м | 4,5 |
| Ширина обочин, м | 1,5 |
| Минимальный радиус кривых в плане, м | 50 |
| Наименьшие радиусы вертикальных кривых: - выпуклых, м - вогнутых, м | 1000 800 |
| Тип покрытия | переходный |
| Расчетные нагрузки искусственных сооружений | А 14, Н 14 |
| Наименьшее расстояние видимости, м - поверхности дороги - встречного автомобиля | 75 150 |

При разработке проекта использованы действующие нормы и правила, постановления и типовые проекты сооружений на автомобильных дорогах.

Трассы проложены из условия оптимального, удобного и бесперебойного

обеспечения транспортной связью объектов, по кратчайшему расстоянию с учетом интересов землепользователей.

Дороги технологические – только для промышленного транспорта, IV-в категории о   СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт».

Технико-экономическое обоснование строительства автодорог не рассматривалось, так как согласно техническому заданию должен быть обеспечен круглогодичный проезд автотранспорта и специальной техники.

Продольный профиль автомобильных дорог запроектирован из условия

обеспечения плавности и безопасности движения, с учетом рельефа местности.

Согласно СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» автомобильные дороги IV-в категории классифицируются по назначению как вспомогательные, для которых не устанавливается расчетный объем перевозок.

Основной поток движения автотранспорта приходится на период строительства площадки разведочной скважины (интенсивность движения менее 200 авт/сут), а в дальнейшем автодорога используются для обслуживания   скважин (интенсивность движения 6 авт/сут).

Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по

территории района строительства

Маршрут прохождения трасс ВЛ принят согласно Техническим условиям на электроснабжение по проекту «Обустройство разведочных скважин №№ 122р, 169р, 304р Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона» (ш.0207Д), выданными УЭТО «РН-Юганскнефтегаз».

Маршрут прохождения трасс трубопроводов принят согласно Техническим условиям на подключение НГС со скважин 122р, 169р,304р, Северо-Салымского месторождения, выданным УЭТ «РН-Юганскнефтегаз.

Основные этапы строительства объекта

Проектом предусматривается выделение следующих этапов строительства:

1 этап. Устройство подъезда к разведочной скважине № 122р –  автодорога протяженностью 1,34 км.;

2 этап. Строительство отпайки одноцепной ВЛ 6 кВ. от существующего ф.1-28 РУ 6кВ. «Салымская» до разведочной скважины № 122р выполнено с заменой существующей опоры № 26 ф.1-28 на повышенную ответвительную опору ПОАт10-1 протяженностью 1,229 км.;

3 этап. Обустройство площадки скважины № 122р;

4 этап. Строительство выкидного трубопровода от обвалования проектной скважины № 122р до обвалования площадки АГЗУ-19А, диаметром 89х7мм протяженностью 3,361 км.;

5 этап. Устройство подъезда к разведочной скважине №169р – автодорога протяженностью 0,35 км.;

6 этап. Строительство отпайки одноцепной ВЛ-6кВ. от существующей ПС-35/6кВ № 040 до разведочной скважины № 169р выполнено с заменой существующей опоры ф.040-04 на повышенную ответвительную опору ПОАт10-1, протяженностью 0,280 км.;

7 этап. Обустройство площадки скважины № 169р;

8 этап. Строительство выкидного трубопровода от обвалования проектной скважины № 169р (ПК) до точки врезки в систему нефтесбора «кк.2.2а –  ДНС-с/с», диаметром 89х7мм., протяженностью 0,057 км.;

9 этап. Устройство подъезда к разведочной скважине №304р –  автодорога протяженностью 0,75км.;

10 этап.  Строительство отпайки одноцепной ВЛ-6кВ. от существующей ПС-35/6кВ № 040 до разведочной скважины № 304р выполнено с заменой существующей опоры № 148 ф.040-15 на повышенную ответвительную опору ПОАт10-1, протяженностью 4,987 км.;

11 этап. Обустройство площадки скважины № 304р;

12 этап. Строительство выкидного трубопровода от обвалования проектной скважины № 304р до обвалования АГЗУ-40, диаметром 89х7мм., протяженностью 5,521 км..

2.3 Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения объекта

В административном отношении объект расположен на территории муниципального образования Нефтеюганский район в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, в границах Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона, владелец лицензии – ПАО «НК «Роснефть».

В географическом отношении рассматриваемая территория находится в центральной части Западно - Сибирской равнины, в 120 км восточнее г. Ханты-Мансийска, в 35 км южнее с.п. Сытомино и в 30 км западнее пгт. Пойковский.

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  | Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 947120.40 | 3468305.53 | 191 | 958318.14 | 3467101.89 |
| 2 | 947100.73 | 3468310.72 | 192 | 958322.04 | 3467090.66 |
| 3 | 947067.94 | 3468186.48 | 193 | 958317.13 | 3467088.90 |
| 4 | 947054.91 | 3468149.40 | 194 | 958310.21 | 3467086.42 |
| 5 | 946934.71 | 3467959.68 | 195 | 958142.26 | 3467026.04 |
| 6 | 946827.23 | 3467839.83 | 196 | 958080.65 | 3467003.87 |
| 7 | 946776.09 | 3467771.30 | 197 | 958076.13 | 3467002.24 |
| 8 | 946741.74 | 3467722.91 | 198 | 957986.44 | 3466969.97 |
| 9 | 946848.75 | 3467644.05 | 199 | 957935.38 | 3466951.63 |
| 10 | 946956.59 | 3467801.59 | 200 | 957930.85 | 3466950.00 |
| 11 | 946932.17 | 3467819.99 | 201 | 957787.89 | 3466898.63 |
| 12 | 947199.97 | 3468218.11 | 202 | 957784.43 | 3466897.39 |
| 13 | 951152.60 | 3467134.58 | 203 | 957781.11 | 3466894.20 |
| 14 | 951207.20 | 3466897.92 | 204 | 957705.49 | 3466821.58 |
| 15 | 951181.14 | 3466886.41 | 205 | 957701.88 | 3466818.11 |
| 16 | 951149.87 | 3466872.61 | 206 | 957701.47 | 3466817.89 |
| 17 | 951140.74 | 3466868.58 | 207 | 957618.28 | 3466773.74 |
| 18 | 951041.62 | 3466848.54 | 208 | 957614.02 | 3466771.47 |
| 19 | 951000.42 | 3466835.49 | 209 | 957552.31 | 3466738.72 |
| 20 | 950985.11 | 3466830.63 | 210 | 957395.38 | 3466655.39 |
| 21 | 950991.59 | 3466811.04 | 211 | 957391.13 | 3466653.13 |
| 22 | 950992.64 | 3466807.70 | 212 | 957351.15 | 3466631.90 |
| 23 | 950995.70 | 3466798.18 | 213 | 957178.97 | 3466540.48 |
| 24 | 951013.88 | 3466803.90 | 214 | 957174.34 | 3466538.02 |
| 25 | 951010.84 | 3466813.60 | 215 | 957173.93 | 3466533.53 |
| 26 | 951047.64 | 3466825.26 | 216 | 957156.41 | 3466339.15 |
| 27 | 951148.06 | 3466845.57 | 217 | 957155.98 | 3466334.38 |
| 28 | 951212.70 | 3466874.11 | 218 | 957154.32 | 3466316.02 |
| 29 | 951218.63 | 3466848.41 | 219 | 957134.47 | 3466097.39 |
| 30 | 951221.28 | 3466836.88 | 220 | 957118.16 | 3465918.77 |
| 31 | 951225.36 | 3466819.47 | 221 | 957103.44 | 3465906.56 |
| 32 | 951235.24 | 3466820.89 | 222 | 957049.08 | 3465861.45 |
| 33 | 951237.18 | 3466821.33 | 223 | 957024.37 | 3465840.95 |
| 34 | 951247.18 | 3466822.47 | 224 | 957013.29 | 3465831.75 |
| 35 | 951242.87 | 3466841.15 | 225 | 957000.16 | 3465820.85 |
| 36 | 951240.21 | 3466852.66 | 226 | 956965.73 | 3465792.28 |
| 37 | 951233.18 | 3466883.15 | 227 | 956935.31 | 3465767.02 |
| 38 | 951247.54 | 3466889.49 | 228 | 956861.46 | 3465705.71 |
| 39 | 951331.37 | 3466911.70 | 229 | 956807.18 | 3465660.64 |
| 40 | 951267.74 | 3467157.73 | 230 | 956804.76 | 3465658.63 |
| 41 | 947303.93 | 3468251.86 | 231 | 956797.82 | 3465652.86 |
| 42 | 947187.62 | 3468286.51 | 232 | 956795.01 | 3465650.52 |
| 43 | 947184.31 | 3468307.87 | 233 | 956768.91 | 3465628.83 |
| 44 | 947183.43 | 3468308.11 | 234 | 956754.93 | 3465617.21 |
| 45 | 947182.27 | 3468307.93 | 235 | 956626.82 | 3465652.04 |
| 46 | 947185.49 | 3468287.15 | 236 | 956577.02 | 3465665.53 |
| 47 | 947149.43 | 3468297.89 | 237 | 956562.55 | 3465669.45 |
| 48 | 947188.91 | 3468443.04 | 238 | 956551.53 | 3465672.43 |
| 49 | 947159.96 | 3468450.92 | 239 | 956505.78 | 3465684.83 |
| 50 | 956771.27 | 3465628.19 | 240 | 956499.21 | 3465686.61 |
| 51 | 956797.37 | 3465649.89 | 241 | 956379.06 | 3465719.15 |
| 52 | 956800.19 | 3465652.23 | 242 | 956234.67 | 3465758.94 |
| 53 | 956807.13 | 3465657.99 | 243 | 956230.03 | 3465760.22 |
| 54 | 956809.56 | 3465660.01 | 244 | 956130.25 | 3465787.72 |
| 55 | 956863.89 | 3465705.12 | 245 | 955970.86 | 3465830.45 |
| 56 | 956934.53 | 3465763.78 | 246 | 955966.22 | 3465831.69 |
| 57 | 956967.57 | 3465791.21 | 247 | 955856.14 | 3465861.20 |
| 58 | 957002.00 | 3465819.78 | 248 | 955700.90 | 3465903.20 |
| 59 | 957014.57 | 3465830.21 | 249 | 955694.09 | 3465905.04 |
| 60 | 957024.15 | 3465838.16 | 250 | 955693.07 | 3465905.32 |
| 61 | 957048.86 | 3465858.66 | 251 | 955528.18 | 3465745.30 |
| 62 | 957103.19 | 3465903.74 | 252 | 955490.40 | 3465708.61 |
| 63 | 957120.08 | 3465917.76 | 253 | 955489.10 | 3465707.35 |
| 64 | 957136.47 | 3466097.21 | 254 | 955481.60 | 3465700.07 |
| 65 | 957136.90 | 3466101.91 | 255 | 955480.28 | 3465698.79 |
| 66 | 957156.33 | 3466315.84 | 256 | 955426.28 | 3465646.35 |
| 67 | 957157.99 | 3466334.22 | 257 | 955431.87 | 3465671.13 |
| 68 | 957158.42 | 3466338.99 | 258 | 955438.57 | 3465700.82 |
| 69 | 957175.95 | 3466533.59 | 259 | 955455.33 | 3465704.10 |
| 70 | 957176.24 | 3466536.76 | 260 | 955455.44 | 3465704.74 |
| 71 | 957180.01 | 3466538.76 | 261 | 955455.70 | 3465706.26 |
| 72 | 957352.09 | 3466630.13 | 262 | 955457.03 | 3465713.97 |
| 73 | 957391.96 | 3466651.31 | 263 | 955457.23 | 3465714.74 |
| 74 | 957396.20 | 3466653.56 | 264 | 955457.61 | 3465716.21 |
| 75 | 957553.25 | 3466736.96 | 265 | 955467.04 | 3465752.35 |
| 76 | 957614.80 | 3466769.63 | 266 | 955475.70 | 3465749.77 |
| 77 | 957619.07 | 3466771.89 | 267 | 955549.47 | 3465803.13 |
| 78 | 957701.53 | 3466815.66 | 268 | 955587.81 | 3465936.28 |
| 79 | 957703.06 | 3466816.47 | 269 | 955627.17 | 3465931.34 |
| 80 | 957708.16 | 3466821.37 | 270 | 955629.26 | 3465955.25 |
| 81 | 957782.95 | 3466893.21 | 271 | 955630.58 | 3465968.33 |
| 82 | 957785.51 | 3466895.66 | 272 | 955627.02 | 3466082.63 |
| 83 | 957787.90 | 3466896.52 | 273 | 955563.48 | 3466144.34 |
| 84 | 957931.38 | 3466948.06 | 274 | 955545.78 | 3466161.53 |
| 85 | 957935.90 | 3466949.69 | 275 | 955523.78 | 3466182.90 |
| 86 | 957987.12 | 3466968.09 | 276 | 955518.07 | 3466177.03 |
| 87 | 958076.74 | 3467000.34 | 277 | 955508.67 | 3466167.35 |
| 88 | 958081.25 | 3467001.96 | 278 | 955502.87 | 3466161.38 |
| 89 | 958142.94 | 3467024.16 | 279 | 955459.01 | 3466120.82 |
| 90 | 958310.21 | 3467084.29 | 280 | 955444.42 | 3465989.57 |
| 91 | 958317.13 | 3467086.77 | 281 | 955442.27 | 3465970.08 |
| 92 | 958324.58 | 3467089.46 | 282 | 955440.58 | 3465954.74 |
| 93 | 958320.74 | 3467100.49 | 283 | 955565.70 | 3465939.05 |
| 94 | 958356.90 | 3467109.77 | 284 | 955530.41 | 3465816.51 |
| 95 | 958356.09 | 3467113.92 | 285 | 955471.70 | 3465774.06 |
| 96 | 958354.83 | 3467120.33 | 286 | 955467.97 | 3465774.96 |
| 97 | 958350.80 | 3467140.89 | 287 | 955464.62 | 3465765.52 |
| 98 | 958371.36 | 3467145.14 | 288 | 955463.99 | 3465763.74 |
| 99 | 958366.14 | 3467169.76 | 289 | 955460.64 | 3465754.27 |
| 100 | 958362.51 | 3467181.03 | 290 | 955465.11 | 3465752.94 |
| 101 | 958350.62 | 3467210.43 | 291 | 955455.66 | 3465716.66 |
| 102 | 958345.56 | 3467222.84 | 292 | 955455.28 | 3465715.19 |
| 103 | 958344.05 | 3467228.77 | 293 | 955455.07 | 3465714.40 |
| 104 | 958234.85 | 3467656.26 | 294 | 955453.75 | 3465706.72 |
| 105 | 958179.94 | 3468094.74 | 295 | 955453.59 | 3465705.80 |
| 106 | 958205.67 | 3468299.06 | 296 | 955436.91 | 3465702.53 |
| 107 | 958210.79 | 3468329.30 | 297 | 955429.25 | 3465668.62 |
| 108 | 958331.48 | 3468329.30 | 298 | 955424.31 | 3465646.77 |
| 109 | 958331.48 | 3468486.24 | 299 | 955423.80 | 3465644.53 |
| 110 | 958165.10 | 3468486.24 | 300 | 955420.85 | 3465645.29 |
| 111 | 958165.10 | 3468427.43 | 301 | 955290.08 | 3465678.92 |
| 112 | 958121.48 | 3468427.43 | 302 | 955241.43 | 3465691.45 |
| 113 | 958121.48 | 3468379.40 | 303 | 955236.75 | 3465692.65 |
| 114 | 958104.82 | 3468253.37 | 304 | 955195.49 | 3465703.28 |
| 115 | 958053.53 | 3468119.28 | 305 | 955174.36 | 3465708.72 |
| 116 | 958090.22 | 3468074.52 | 306 | 955153.52 | 3465714.09 |
| 117 | 958094.56 | 3468048.58 | 307 | 955151.66 | 3465714.56 |
| 118 | 958146.95 | 3467647.34 | 308 | 955121.86 | 3465722.24 |
| 119 | 958236.41 | 3467266.69 | 309 | 955106.60 | 3465726.17 |
| 120 | 958258.34 | 3467201.15 | 310 | 955090.35 | 3465730.35 |
| 121 | 958262.17 | 3467189.70 | 311 | 955088.49 | 3465730.83 |
| 122 | 957978.89 | 3467094.23 | 312 | 955074.10 | 3465734.54 |
| 123 | 957927.92 | 3467077.44 | 313 | 955072.65 | 3465734.91 |
| 124 | 957855.71 | 3467052.61 | 314 | 955067.06 | 3465736.35 |
| 125 | 957830.21 | 3467039.37 | 315 | 955064.98 | 3465736.89 |
| 126 | 957828.33 | 3467042.97 | 316 | 955045.59 | 3465741.88 |
| 127 | 957811.24 | 3467064.70 | 317 | 955040.28 | 3465743.25 |
| 128 | 957770.19 | 3467114.30 | 318 | 955035.63 | 3465744.45 |
| 129 | 957730.81 | 3467184.99 | 319 | 955034.85 | 3465744.65 |
| 130 | 957684.72 | 3467159.98 | 320 | 955037.36 | 3465752.92 |
| 131 | 957655.78 | 3467142.09 | 321 | 955045.60 | 3465780.02 |
| 132 | 957637.44 | 3467133.46 | 322 | 955049.35 | 3465792.35 |
| 133 | 957632.60 | 3467131.96 | 323 | 955123.53 | 3466036.41 |
| 134 | 957618.98 | 3467144.75 | 324 | 955185.63 | 3466231.23 |
| 135 | 957387.44 | 3467428.75 | 325 | 955207.06 | 3466246.92 |
| 136 | 957373.48 | 3467426.45 | 326 | 955204.88 | 3466247.80 |
| 137 | 957334.50 | 3467425.47 | 327 | 955183.93 | 3466232.45 |
| 138 | 957309.96 | 3467423.69 | 328 | 955155.32 | 3466142.70 |
| 139 | 957262.26 | 3467463.73 | 329 | 955121.63 | 3466037.01 |
| 140 | 957165.00 | 3467455.76 | 330 | 955087.86 | 3465925.90 |
| 141 | 957113.61 | 3467395.71 | 331 | 955085.53 | 3465918.24 |
| 142 | 957060.49 | 3467391.59 | 332 | 955084.37 | 3465914.42 |
| 143 | 956896.96 | 3467367.27 | 333 | 955082.04 | 3465906.76 |
| 144 | 956923.17 | 3467189.59 | 334 | 955071.10 | 3465870.76 |
| 145 | 956899.27 | 3467186.03 | 335 | 955047.65 | 3465793.63 |
| 146 | 956856.95 | 3467179.74 | 336 | 955043.90 | 3465781.30 |
| 147 | 956856.92 | 3467180.05 | 337 | 955032.33 | 3465743.23 |
| 148 | 956842.74 | 3467177.87 | 338 | 955035.04 | 3465742.53 |
| 149 | 956844.26 | 3467167.98 | 339 | 955038.69 | 3465741.58 |
| 150 | 956844.91 | 3467163.80 | 340 | 955044.99 | 3465739.96 |
| 151 | 956846.43 | 3467153.92 | 341 | 955064.38 | 3465734.97 |
| 152 | 956950.41 | 3467169.39 | 342 | 955066.50 | 3465734.43 |
| 153 | 956924.20 | 3467347.06 | 343 | 955072.09 | 3465732.99 |
| 154 | 957063.17 | 3467367.73 | 344 | 955073.54 | 3465732.61 |
| 155 | 957125.37 | 3467372.55 | 345 | 955087.91 | 3465728.91 |
| 156 | 957176.80 | 3467432.66 | 346 | 955089.78 | 3465728.43 |
| 157 | 957254.38 | 3467439.01 | 347 | 955106.05 | 3465724.24 |
| 158 | 957302.12 | 3467398.95 | 348 | 955121.30 | 3465720.32 |
| 159 | 957335.90 | 3467401.49 | 349 | 955150.24 | 3465712.87 |
| 160 | 957377.62 | 3467402.81 | 350 | 955152.12 | 3465712.38 |
| 161 | 957393.02 | 3467383.92 | 351 | 955174.71 | 3465706.56 |
| 162 | 957552.42 | 3467188.39 | 352 | 955195.84 | 3465701.12 |
| 163 | 957558.93 | 3467180.40 | 353 | 955236.47 | 3465690.66 |
| 164 | 957601.38 | 3467128.33 | 354 | 955241.14 | 3465689.46 |
| 165 | 957626.36 | 3467104.92 | 355 | 955289.58 | 3465676.99 |
| 166 | 957636.37 | 3467108.00 | 356 | 955420.85 | 3465643.23 |
| 167 | 957646.16 | 3467111.02 | 357 | 955424.87 | 3465642.20 |
| 168 | 957667.23 | 3467120.98 | 358 | 955427.65 | 3465644.90 |
| 169 | 957696.19 | 3467138.84 | 359 | 955482.58 | 3465698.24 |
| 170 | 957721.16 | 3467152.44 | 360 | 955483.90 | 3465699.52 |
| 171 | 957750.35 | 3467100.63 | 361 | 955491.42 | 3465706.81 |
| 172 | 957770.13 | 3467076.73 | 362 | 955492.72 | 3465708.08 |
| 173 | 957788.66 | 3467054.36 | 363 | 955529.58 | 3465743.87 |
| 174 | 957806.72 | 3467032.52 | 364 | 955557.80 | 3465771.26 |
| 175 | 957812.57 | 3467021.35 | 365 | 955561.25 | 3465774.61 |
| 176 | 957820.04 | 3467007.06 | 366 | 955693.65 | 3465903.09 |
| 177 | 957835.87 | 3467015.28 | 367 | 955700.90 | 3465901.13 |
| 178 | 957865.19 | 3467030.49 | 368 | 955855.62 | 3465859.27 |
| 179 | 957935.58 | 3467054.69 | 369 | 956129.73 | 3465785.79 |
| 180 | 957974.98 | 3467067.66 | 370 | 956229.61 | 3465758.26 |
| 181 | 958053.32 | 3467093.47 | 371 | 956234.25 | 3465756.99 |
| 182 | 958296.10 | 3467175.90 | 372 | 956378.54 | 3465717.22 |
| 183 | 958300.23 | 3467160.22 | 373 | 956498.80 | 3465684.65 |
| 184 | 958307.71 | 3467132.21 | 374 | 956505.37 | 3465682.87 |
| 185 | 958337.18 | 3467138.15 | 375 | 956552.27 | 3465670.16 |
| 186 | 958348.84 | 3467140.50 | 376 | 956562.95 | 3465667.27 |
| 187 | 958352.87 | 3467119.94 | 377 | 956577.43 | 3465663.35 |
| 188 | 958354.13 | 3467113.52 | 378 | 956626.30 | 3465650.11 |
| 189 | 958354.58 | 3467111.24 | 379 | 956755.41 | 3465615.00 |
| 190 | 958332.18 | 3467105.49 |  |  |  |

2.5 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из зон планируемого размещения объектов.

2.6 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р Северо - Салымского месторождения, Правдинского региона» проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р Северо - Салымского месторождения, Правдинского региона» составляет – 58,8979 га.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и учтены при разработке рабочего проекта.

Линейный объект: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р Северо - Салымского месторождения, Правдинского региона» находится на межселенной территории Нефтеюганского района, соответственно не расположен в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, Город Нефтеюганск и все населенные пункты Нефтеюганского района отсутствуют в списке исторических поселений России.

| Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, м | Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, % | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, м | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения |
| --- | --- | --- | --- |
| не устанавливается | не устанавливается | не устанавливаются | не устанавливаются |

2.7 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Северо - Салымского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобильные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с добычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ размеры земельных участков установлены в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.

2.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры № 18-3008 от 13.08.2018 г., на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-11842 от 25.05.2018г.  проектируемый объект находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре № НЮ-23. В связи с этим, согласована обзорная схема расположения проектируемого объекта с субъектом права традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре № НЮ-23.

2.9 Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в процессе проведения строительно-монтажных работ проектом предусмотрено:

- использование исправной техники прошедшей ТО;

- строительно-монтажные работы производятся последовательно с минимальным количеством строительной техники;

- рассредоточение во время работы технологических агрегатов, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых ЗВ в атмосферу достигают максимальных значений.

- при пневматическом распылении контролируется правильность работы краскораспылителей.

Принятые мероприятия позволят снизить количество выбросов загрязняющих веществ на период производства работ до значений ПДКм.р в пределах установленной СЗЗ.

В целях уменьшения загрязнения воздушной среды проектом предусматриваются охранные мероприятия.

1.  Мероприятия при демонтажных работах:

- запрещение сжигания строительного мусора на территории производства демонтажных работ и вне ее (мусор вывозится в места утилизации);

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;

- соблюдение требований местных органов охраны природы.

2.  Планировочные мероприятия:

-  проектируемый объект расположен с учетом господствующих направлений ветра в отношении жилых массивов, населенных пунктов;

- обозначение санитарно-защитной зоны.

3. Технологические и специальные мероприятия:

-  применение максимально-герметизированной системы по всей технологической цепочке:

-  применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления, повышающего надежность эксплуатации оборудования и объекта в целом;

- контроль, автоматизация и телемеханизация технологических процессов для предупреждения аварийных ситуаций, соответственно уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух за счет точного соблюдения заданных технологических параметров;

-  выбор запорно-регулирующей арматуры и оборудования, соответствующим рабочим параметрам процесса и коррозионной активности среды;

-  проведение гидравлических испытаний трубопроводов на прочность и герметичность повышенным давлением;

- контроль швов сварных соединений;

- применение термообработанных труб и деталей трубопроводов;

- комплексная защита трубопроводов и оборудования о почвенной коррозии с использованием защитных покрытий;

-  защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных трубопроводов, арматуры лакокрасочными материалами;

- контроль за состоянием атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Реализация указанных мероприятий сводит до минимума ущерб воздушному бассейну.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Мероприятия, направленные на обеспечение охраны поверхностных водных объектов от загрязнения, засорения и истощения на период строительства следующие:

- обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство;

- запрещается проезд транспорта вне проездов и дорог;

- рабочие места на площадке строительства оснащены инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов.

- обеспечение эффективного водосбережения с исключением потери воды при водоснабжении;

- специфика производства строительно - монтажных работ исключает использование оборудования, эксплуатация которого влечет за собой вынос загрязняющих веществ вместе с дождевыми сточными водами;

- применяемые строительные материалы химически неагрессивны и соответствующими нормативными документами рекомендованы к использованию;

- проектом предусмотрено использование водонепроницаемых емкостей для хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и площадок для временного хранения строительных и бытовых отходов;

- при случайном или аварийном розливе нефтепродукта на грунт механическое удаление пролитой жидкости, смешивание загрязненного грунта с сорбирующим материалом с последующим вывозом смеси в специальные места захоронения отходов;

- специфика производства строительно - монтажных работ исключает использование оборудования, эксплуатация которого влечет за собой вынос загрязняющих веществ вместе с дождевыми сточными водами;

- проведение планомерной уборки и вывоз строительного и бытового мусора автотранспортом на специализированные полигоны;

-  по окончании работ территория, используемая для нужд строительства, очищается от строительного мусора, неизрасходованных материалов и других загрязнителей;

-  при производстве работ в руслах водных объектов в местах их пересечения применять наиболее щадящие технологии, не приводящие к образованию мутности и заиления;

- работы по пересечению водотоков трубопроводами проводить в меженный период;

- по возможности исключение гидромеханизированных работ в руслах ручьев и рек в местах их пересечения линейными объектами.

Для защиты подземных вод в период строительства объектов проектирования предусматривается заправка и мойка автотранспорта и строительной техники на специально оборудованных площадках, выполненных из дорожных железобетонных плит с герметизацией стыков и стоком воды в приямок, в котором размещается шламовый насос. В целях экономии воды и защиты окружающей среды на площадке предусматривается система возврата воды на по-вторное использование. Объем бака для воды – 0,9 м3. Загрязненная вода проходит два этапа очистки: от камней и крупных частиц – в приямке, от мелких взвешенных частиц и нефтепродуктов – в моноблочной очистной установке с баком для сбора шлама.

Для предотвращения поступления сточных вод в подземные воды проектом предусматривается сбор и вывоз на очистку сточных вод, образующихся при гидроиспытаниях и хозяйственно-бытовых стоков. Строительные работы в пределах акватории водных объектов рыбохозяйственного значения, их пойменной и водоохранной зоны в нерестовый период, проектом предусмотрено не проводить. В этот период строительные работы проводятся за пределами данных зон.

Контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения строительно-монтажных работ осуществляется уполномоченными лицами заказчика и подрядных организаций.

Охрана водных объектов период эксплуатации осуществляется посредством следующих мероприятий:

- соблюдение регламентированных параметров процесса;

- применение материального исполнения оборудования и трубопроводов, стойкого к коррозионному и абразивному износу в условиях эксплуатации.

Отвод грунтовых вод из зоны строительства не требуется.

Сбор производственно-дождевых стоков осуществляется в подземную емкость с последующим вывозом на очистные сооружения.

Аварийное опорожнение трубопровода предусматривается в передвижные средства.

Все трубы, материалы и изделия соответствуют требованиям ст. 7 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, ст. 20 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ, технических регламентов ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2011.

Монтаж трубопровода на площадке скважины производить в соответствии с ГОСТ 32569-2013.  Перед проведением строительно-монтажных работ необходимо осуществлять входной контроль качества материалов, труб, деталей трубопроводов и арматуры. Требования к материалам деталей трубопроводов, крепежным изделиям, фасонным деталям приняты в соответствии с ГОСТ 32569-2013.

В соответствии с ГОСТ 32569-2013 в зависимости от категории трубопровода сварные соединения подвергнуть контролю качества физическими методами. Объем контроля ультразвуковым или радиографическим методами в процентах (%) от общего числа принимается по таблице 12.3 ГОСТ 32569-2013 и соответствует в % от общего числа сваренных каждым сварщиком (но не менее одного) стыков.

Запорная арматура предназначена для отключения участков трубопроводов и оборудования для остановки процесса в случаях аварийных ситуаций или проведения ремонтнопрофилактических работ.

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (расчетное давление, диаметр), в соответствии с характеристикой перекачиваемой среды и соответствует климатическим условиям района строительства (исполнение У1 по ГОСТ 15150-69).

В качестве запорной арматуры проектом приняты задвижки клиновые с ручным управлением согласно МУК ЕТТ Роснефти № П1-01.05 М-0082.

В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и контроль за состоянием трассы, элементов трубопроводов и их деталей, обязательное периодическое проведение ревизий трубопроводов.

На всех узлах запорной арматуры предусматривается местный контроль давления.

Контроль утечек осуществляется датчиками герметичности марки ДГК-1.

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует климатическому исполнению района строительства.

Вся запорная арматура, применяемая в проекте, соответствует классу герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015.

Инженерной подготовкой проектируемых площадок скважин предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий, обеспечивающий взаимоувязанное высотное и плановое размещение сооружений, отвод атмосферных осадков с территории площадок.

Для обеспечения стабильности основания площадок и обеспечения несущей способности насыпи, проектом предусматривается их отсыпка привозным грунтом.

Для обеспечения устойчивости обвалования и откосов насыпи от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектом предусмотрено их укрепление щебнем толщиной 15 см.

Для предотвращения размыва, эрозионного воздействия и воздействия климатических осадков и обвала, от механического воздействия на конструкцию откосов, предусмотрены мероприятия по укреплению наружных откосов обвалования кустов скважин. Откосы укрепляются растительным грунтом с посевом многолетних трав.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

В состав природоохранных мероприятий входят:

- строительно-монтажные работы (СМР) должны осуществляться при строгом соблюдении действующих требований, норм природоохранного законодательства;

- при выполнении СМР на объекте принять меры по предотвращению поступления вредных примесей в воздушную среду, почвы или их ограничение;

- применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- масла и смазки хранить в герметично-закрытых бочках на водонепроницаемых и огороженных бордюром площадках, с целью недопущения их попадания в объекты окружающей среды, а после их использования переработать или ликвидировать в специальных установках;

- за счет запланированных организационно-технических мероприятий необходимо уменьшить количество производственных и бытовых отходов;

- складирование строительных материалов и отходов на специально отведенных бетонированных площадках;

- после окончания работ очистка территории от остатков мусора и отходов.

Для смягчения негативных воздействий строительства на почвенно-растительный слой предусмотрен ряд мероприятий:

- недопущение потерь, проливов и сливов продуктов очистки труб, горюче-смазочных материалов;

- работы, связанные с повышенной пожароопасностью (сварка), должны проводиться специалистами с соответствующей квалификацией;

- запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, мойки и ремонта автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах;

- утилизация промышленных и бытовых отходов;

- завершение строительства качественной уборкой, проведением планировочных работ, благоустройством территории, устройством внутриплощадочных дорог и проездов;

- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов.

Мероприятия предусмотренные проектом по охране объектов растительного и животного мира

Для снижения негативного воздействия в период строительства объекта, а также максимального сохранения естественного состояния растительного покрова на прилегающей территории рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- рекультивация земель, отводимых во временное пользование, с полным восстановлением их водно-физических свойств и плодородия;

-  передвижение автотранспорта и другой мобильной техники вне грунтовой подъездной дороги;

- предотвращение захламления территории строительными и бытовыми отходами;

- предотвращение загрязнения почвенного покрова горюче-смазочными материалами;

- складирование и хранение строительных материалов только в местах, предусмотренных проектом;

- запрет на сжигание отходов и мусора;

В целях сохранения среды обитания животных предусмотрены следующие мероприятия:

-  ограждение производственных площадок для предупреждения попадания животных на территорию;

- время проведения землеройных работ должно быть минимальным воизбежание попадания животных в открытые траншеи и котлованы;

- полная герметизация технологических процессов; снижение факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) руководствуясь соответствующими инструкцией и рекомендацией по измерению, оценке и снижению их уровня;

- ограничение движения транспорта и строительной техники в местах обитания;

- после завершения реконструкции следует убрать все неубранные конструкции, оборудование, материалы и отходы производства, траншеи необходимо засыпать.

Принятые в проекте конструктивные решения, выбранные материалы, средства против коррозионного разрушения свидетельствуют о надёжности трубопроводных систем и оборудования, что значительно уменьшает вероятность возникновения крупных аварийных разливов нефти.

Для уменьшения негативного воздействия и сохранения оптимальных условий существования, животных организовать контроль группой специалистов за выполнением природоохранных мероприятий с момента начала работ.

Наблюдательная сеть:

- участок работ;

- контрольные типы местообитаний, находящиеся вне зоны воздействия (контрольные территории).

Режим наблюдений: однократные маршруты наблюдения до и после строительства.

Наблюдения рекомендуется проводить в репродуктивный период и период миграций. Результаты наблюдений регистрируются в полевом журнале.

В целом, район планируемых работ находится на хорошо освоенной территории, а естественная дикая флора и фауна видоизменена хозяйственной деятельностью человека.

При проведении инженерных изысканий редкие виды растений и следы жизнедеятельности редких видов животных в пределах полосы отвода не обнаружены.

Встреча в пределах участка работ редких и нуждающихся в охране видов растений и животных маловероятна.

К мероприятиям, направленным на предотвращение или минимизацию негативного воздействия на животных и растения, занесенных в Красную книгу, относятся:

-  ограничения проведения строительно-монтажных работ в период гнездования птиц (кладки и насиживания яиц, выкармливания птенцов и образования слетков);

-  ограничение проведения строительно-монтажных работ в период гнездования и линьки птиц водных угодий;

- восстановление места обитаний в процессе рекультивации.

Предусмотрено временное ограждение зоны производства работ для предотвращения попадания животных в траншею. В целом, возможное негативное влияние на природную среду будет локализовано на участке, и иметь временный характер,

2.10 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Перечень мероприятий по гражданской обороне

Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804 и приказом МЧС России от 28.11.2016 г. № 632дсп.

Близлежащий город, отнесенный к категории по ГО – Сургут, расположен на расстоянии 90 км от проектируемых объектов.

Проектируемые объекты являются не категорированными по гражданской обороне. Согласно приложению А СП 165.1325800.2014 для проектируемых объектов должны приводиться границы зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.  Проектируемые объекты являются взрывопожароопасными и входят в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на Северо-Салымском месторождении и являются составной частью фонда скважин и системы промысловых трубопроводов Северо-Салымского месторождения. Близлежащими потенциально опасными объектами по отношению к проектируемым являются существующие объекты нефтедобычи Северо-Салымского месторождения.

По данным ООО «РН-Юганскнефтегаз» объекты Северо-Салымского месторождени не относятся к числу функционирующих в военное время.

Проектируемые объекты являются стационарными. Характер производства не предполагает возможности переноса деятельности в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Проектируемые объекты не функционируют в военное время и не относятся к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время, следовательно, численность дежурного и линейного персонала для этих целей не определяется.

Оповещение работников ООО «РН-Юганскнефтегаз», обслуживающих проектируемые объекты, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в обслуживающих организациях согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами

повседневного управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных

действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений статьи 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ.

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!», включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается по каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания.

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.

Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения – телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.

Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматриваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслуживающих проектируемые объекты.

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО «РН-Юганскнефтегаз» используются следующие виды связи:

- телефонная сеть;

- сеть сотовой связи.

Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых пунктов используются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Моторола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на диспетчера.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На проектируемых объектах обращаются пожаровзрывоопасные вещества –  нефть, попутный нефтяной газ.

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 (п.2.1.16) проектируемые объекты (кусты скважин, нефтесборные сети) являются потенциально опасными объектами.

Проектируемые объекты входят в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на Северо-Салымском месторождении и являются составной частью фонда скважин и системы промысловых трубопроводов Северо-Салымского месторождения.

Проектируемые объекты не относятся к особо опасным и технически сложным объектам (п. 11а ч. 1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

Обращающиеся вещества в сборных нефтепроводах и на площадках  скважин – обводненная нефть, попутный нефтяной газ являются горючими веществами.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха и предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух.

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают применение новейших технологий и обеспечивают минимальные потери углеводородного сырья.

Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.

Система сбора и транспорта продукции скважин полностью герметизирована.

Основным способом прокладки трубопроводов проектом предусмотрен - подземный.

В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и контроль за состоянием трассы, элементов трубопроводов и их деталей, обязательное периодическое проведение ревизий трубопроводов.

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует климатическому исполнению района строительства.

Выбор и размещение оборудования на площадках скважин выполнен с учетом требований промышленной безопасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта.

Все применяемые технические устройства сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации организациями, аккредитованными Ростехнадзором, и имеют разрешения на применение на опасном производственном объекте.

Проектом предусмотрены следующие решения по обеспечению безопасности:

- ограждение нефтяных скважин земляным валом высотой 1,0 м с шириной бровки по верху вала 0,5 м, согласно ВНТП 3-85;

- внутриплощадочные проезды и разворотные площадки обеспечивают возможность безопасной работы техники и грузоподъемного оборудования при производстве ремонта и замены технологического оборудования;

-  в целях защиты от розлива нефти и последующего попадания в грунт, на технологических площадках предусмотрено ограждение с бордюрным камнем по ГОСТ 6665-91;

- на территории предусмотрена установка средств пожаротушения в виде пожарных щитов и ящиков с песком;

- однотрубная герметизированная система сбора нефти и газа;

- на выкидном трубопроводе в обвязке устья скважины предусматривается установка запорной арматуры;

-  подземные участки выкидного трубопровода предусматриваются с наружным двухслойным, или трехслойным защитным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена;

- прокладка подземных участков выкидного трубопровода предусмотрена на глубине не менее 0,8 м до верхней образующей трубы. В местах пересечения с проездами предусмотрена установку футляров;

- для надземного участка выкидного трубопровода предусмотрена теплоизоляция;

- трубы обвязки устья скважины и выкидного трубопровода приняты без внутреннего покрытия – низколегированные, повышенной коррозионной стойкости и надежности;

-  надземная и подземная антикоррозионная защита строительных металлоконструкций;

-  для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ Р 30852.5-2002, ГОСТ Р 30852.9-2002, ГОСТ Р 30852.11-2002;

- предусмотрено комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества;

-  для молниезащиты, защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества металлические корпуса технологического оборудования и трубопроводы соединяются в единую электрическую цепь и присоединяются к заземляющему устройству;

- для молниезащиты газоотводных труб (воздушников) дренажных, канализационных емкостей предусматривается установка отдельно стоящих молниеотводов;

- пожарная и охранная сигнализации в БМА и НКУ;

- автоматизация технологического процесса.

Для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию месторождения, возможного вмешательства их в ход технологических процессов и противодействия террористическим проявлениям предусмотрен ряд технических решений:

- освещение площадок скважин переносными светильниками на аккумуляторах;

- ограждение площадок;

- защита от несанкционированного доступа в блоки.

Въезд, проход посторонним на территорию площадок скважин запрещен. Допуск персонала на объект производится строго по пропускам.

При обнаружении признаков постороннего вмешательства в деятельность

рассматриваемых объектов и в целях противодействия совершению актов диверсии охранники объекта обязаны принять меры к недопущению таких действий и незамедлительно сообщить по прямой связи оперативному дежурному ОВД. При угрозе возникновения террористического акта производится наращивание сил охраны, поиск подозрительных предметов, их извлечение и обезвреживание.

В ООО «РН-Юганснефтегаз» организовано взаимодействие с органами МВД и ФСБ по предупреждению террористических актов на объектах. Организовано получение от правоохранительных органов поступающей информации о фактах и попытках приготовления к террористическим актам.

Основные мероприятия по защите проектируемого объекта от террористических актов:

-  проведение квалифицированного анализа «критических мест» и узлов в

технологической цепочке каждого, уязвимого для воздействия объекта, на основе которого должен быть разработан комплекс защитных мер (усиление конструкций и т.д.);

- усиление мер режимного характера и охраны проектируемого объекта  (устройство дополнительного ограждения, охранные сигнализации, разработка плана по переводу охраны на усиленный режим работы и проведению комплекса антитеррористических  мероприятий при повышении террористической активности);

-разработка инструкции по действиям ответственных лиц на проектируемом объекте при возникновении угрозы и совершении террористического акта;

-обеспечение очистки территории от строительного мусора и складирования различных материалов;

- более тщательный подбор и проверка кадров;

-организация и проведение, совместно с сотрудниками правоохранительных органов, инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях.

- Проект межевания территории

- ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ подготовка проекта межевания осуществлена применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры.

Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Проектируемый объект: «Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р Северо - Салымского месторождения, Правдинского региона» частично расположен в границах, ранее отведенных земельных участков, имеющие сведения в государственном кадастре недвижимости, также на территории, где требуется отвод вновь образуемых земельных участков. Земельные участки, которые будут отнесены к категориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, не образуются.

Таблица 1.1 - Площади вновь испрашиваемых земельных участков по проекту

|  | Наименование | № земельного участка | на срок действия лицензии до 2039 г. (под эксплуатацию), га. | № земельного участка | на срок действия лицензии до 2039 г. (под строительство), га. | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0000000:467 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадка разведочной скважины № 122 р | 86:08:0000000:467:ЗУ1 | 0.6712 | 86:08:0000000:467:ЗУ2 | 1.4541 | ГЛФ |
| 2 | Нефтепровод с разведочной скважины № 122 р | 86:08:0000000:467:ЗУ3 | 1.0833 | 86:08:0000000:467:ЗУ4 | 6.0323 | ГЛФ |
| 3 | Дорога автомобильная к разведочной скважине № 122 р | 86:08:0000000:467:ЗУ5 | 3.8481 | - | - | ГЛФ |
| 4 | Линия электропередачи воздушная (6 кВ.) к разведочной скважине № 122 р | 86:08:0000000:467:ЗУ6 | 0.2378 | 86:08:0000000:467:ЗУ7 | 3.9238 | ГЛФ |
| 5 | Площадка разведочной скважины № 169 р | 86:08:0000000:467:ЗУ8 | 0.2133 | 86:08:0000000:467:ЗУ9 | 0.1727 | ГЛФ |
| 6 | Дорога автомобильная (реконструкция) к разведочной скважине № 169 р | 86:08:0000000:467:ЗУ10 | 0.4017 | - | - | ГЛФ |
| 7 | Линия электропередачи воздушная (6 кВ.) к разведочной скважине № 169 р | 86:08:0000000:467:ЗУ11 | 0.0489 | 86:08:0000000:467:ЗУ12 | 0.4353 | ГЛФ |
| 8 | Площадка разведочной скважины № 304 р | 86:08:0000000:467:ЗУ13 | 0.7380 | 86:08:0000000:467:ЗУ14 | 0.9356 | ГЛФ |
| 9 | Нефтепровод с разведочной скважины № 304 р | 86:08:0000000:467:ЗУ15 | 2.2014 | 86:08:0000000:467:ЗУ16 | 14.7586 | ГЛФ |
| 10 | Дорога автомобильная к разведочной скважине № 304 р | 86:08:0000000:467:ЗУ17 | 1.9907 | - | - | ГЛФ |
| 11 | Линия электропередачи воздушная (6 кВ.) к разведочной скважине № 304 р | 86:08:0000000:467:ЗУ18 | 0.9893 | 86:08:0000000:467:ЗУ19 | 12.6689 | ГЛФ |
| 12 | Линия связи (ВОЛС) | 86:08:0000000:467:ЗУ20 | 0.8430 | - | - | ГЛФ |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0020901:955 (86:08:0000000:262) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Площадка разведочной скважины № 169 р | 86:08:0000000:262:ЗУ1 | 0.0392 | - | - | ГЛФ |
| 14 | Дорога автомобильная (реконструкция) к разведочной скважине № 169 р | 86:08:0000000:262:ЗУ2 | 0.0319 | - | - | ГЛФ |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0020901:493 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Нефтепровод с разведочной скважины № 122 р | 86:08:0020901:493:ЗУ1 | 0.0115 | 86:08:0020901:493:ЗУ2 | 0.1831 | ГЛФ |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0020901:494 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Нефтепровод с разведочной скважины № 122 р | 86:08:0020901:494:ЗУ1 | 0.0771 | 86:08:0020901:494:ЗУ2 | 0.2451 | ГЛФ |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0020901:461 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нефтепровод с разведочной скважины № 122 р | 86:08:0020901:461:ЗУ1 | 0.1282 | 86:08:0020901:461:ЗУ2 | 0.4084 | ГЛФ |
| 18 | Дорога автомобильная к разведочной скважине № 122 р | 86:08:0020901:461:ЗУ3 | 0.0949 | - | - | ГЛФ |
| 19 | Линия электропередачи воздушная (6 кВ.) к разведочной скважине № 122 р | 86:08:0020901:461:ЗУ4 | 0.0064 | 86:08:0020901:461:ЗУ5 | 0.1001 | ГЛФ |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0020901:1025 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Дорога автомобильная к разведочной скважине № 304 р | 86:08:0020901:1025:ЗУ1 | 0.0570 | - | - | ГЛФ |

- ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории – «Недропользование» (п. 6.1. Приказа Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков").

- ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, не установлены.

Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют и не образуются.

Согласно сведениям кадастрового плана территории, зоны действия публичных сервитутов отсутствуют.

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

| Номер планируемого объекта | Наименование | № земельного участка | на срок действия лицензии до 2039 г. (под эксплуатацию), га. | Номер планируемого объекта | № земельного участка | на срок действия лицензии до 2039 г. (под строительство), га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0000000:467 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадка разведочной скважины № 122 р | 86:08:0000000:467:ЗУ1 | 0.6712 | 2 | 86:08:0000000:467:ЗУ2 | 1.4541 |
| 3 | Нефтепровод с разведочной скважины № 122 р | 86:08:0000000:467:ЗУ3 | 1.0833 | 4 | 86:08:0000000:467:ЗУ4 | 6.0323 |
| 5 | Дорога автомобильная к разведочной скважине № 122 р | 86:08:0000000:467:ЗУ5 | 3.8481 | - | - | - |
| 6 | Линия электропередачи воздушная (6 кВ.) к разведочной скважине № 122 р | 86:08:0000000:467:ЗУ6 | 0.2378 | 7 | 86:08:0000000:467:ЗУ7 | 3.9238 |
| 8 | Площадка разведочной скважины № 169 р | 86:08:0000000:467:ЗУ8 | 0.2133 | 9 | 86:08:0000000:467:ЗУ9 | 0.1727 |
| 10 | Дорога автомобильная (реконструкция) к разведочной скважине № 169 р | 86:08:0000000:467:ЗУ10 | 0.4017 | - | - | - |
| 11 | Линия электропередачи воздушная (6 кВ.) к разведочной скважине № 169 р | 86:08:0000000:467:ЗУ11 | 0.0489 | 12 | 86:08:0000000:467:ЗУ12 | 0.4353 |
| 13 | Площадка разведочной скважины № 304 р | 86:08:0000000:467:ЗУ13 | 0.7380 | 14 | 86:08:0000000:467:ЗУ14 | 0.9356 |
| 15 | Нефтепровод с разведочной скважины № 304 р | 86:08:0000000:467:ЗУ15 | 2.2014 | 16 | 86:08:0000000:467:ЗУ16 | 14.7586 |
| 17 | Дорога автомобильная к разведочной скважине № 304 р | 86:08:0000000:467:ЗУ17 | 1.9907 | - | - | - |
| 18 | Линия электропередачи воздушная (6 кВ.) к разведочной скважине № 304 р | 86:08:0000000:467:ЗУ18 | 0.9893 | 19 | 86:08:0000000:467:ЗУ19 | 12.6689 |
| 20 | Линия связи (ВОЛС) | 86:08:0000000:467:ЗУ20 | 0.8430 | - | - | - |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0020901:955 (86:08:0000000:262) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Площадка разведочной скважины № 169 р | 86:08:0000000:262:ЗУ1 | 0.0392 | - | - | - |
| 22 | Дорога автомобильная (реконструкция) к разведочной скважине № 169 р | 86:08:0000000:262:ЗУ2 | 0.0319 | - | - | - |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0020901:493 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Нефтепровод с разведочной скважины № 122 р | 86:08:0020901:493:ЗУ1 | 0.0115 | 24 | 86:08:0020901:493:ЗУ2 | 0.1831 |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0020901:494 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Нефтепровод с разведочной скважины № 122 р | 86:08:0020901:494:ЗУ1 | 0.0771 | 26 | 86:08:0020901:494:ЗУ2 | 0.2451 |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0020901:461 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Нефтепровод с разведочной скважины № 122 р | 86:08:0020901:461:ЗУ1 | 0.1282 | 28 | 86:08:0020901:461:ЗУ2 | 0.4084 |
| 29 | Дорога автомобильная к разведочной скважине № 122 р | 86:08:0020901:461:ЗУ3 | 0.0949 | - | - | - |
| 30 | Линия электропередачи воздушная (6 кВ.) к разведочной скважине № 122 р | 86:08:0020901:461:ЗУ4 | 0.0064 | 31 | 86:08:0020901:461:ЗУ5 | 0.1001 |
| Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах с кадастровым номером 86:08:0020901:1025 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Дорога автомобильная к разведочной скважине № 304 р | 86:08:0020901:1025:ЗУ1 | 0.0570 | - | - | - |

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Проект межевания территории для размещения объекта:

«Обустройство разведочных скважин №№ 122 р, 169 р, 304 р

Северо-Салымского месторождения, Правдинского региона»

Масштаб 1:5 000

Землепользователь: ПАО «НК «Роснефть»

Каталог координат

86:08:0000000:467:ЗУ1

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н278 | 958195.10 | 3468417.43 |
| н277 | 958195.10 | 3468413.43 |
| н201 | 958195.10 | 3468403.90 |
| н200 | 958195.10 | 3468373.92 |
| н532 | 958195.10 | 3468359.30 |
| н182 | 958198.74 | 3468359.30 |
| н181 | 958202.05 | 3468359.30 |
| н527 | 958301.48 | 3468359.30 |
| н526 | 958301.48 | 3468386.46 |
| н779 | 958241.48 | 3468386.46 |
| н780 | 958241.48 | 3468446.46 |
| н525 | 958301.48 | 3468446.46 |
| н524 | 958301.48 | 3468456.24 |
| н523 | 958195.10 | 3468456.24 |
| н278 | 958195.10 | 3468417.43 |

86:08:0000000:467:ЗУ2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ2 (1) | — | — |
| н521 | 958165.10 | 3468427.43 |
| н522 | 958165.10 | 3468417.43 |
| н278 | 958195.10 | 3468417.43 |
| н523 | 958195.10 | 3468456.24 |
| н524 | 958301.48 | 3468456.24 |
| н525 | 958301.48 | 3468446.46 |
| н526 | 958301.48 | 3468386.46 |
| н527 | 958301.48 | 3468359.30 |
| н181 | 958202.05 | 3468359.30 |
| н180 | 958194.57 | 3468353.63 |
| н179 | 958190.47 | 3468329.30 |
| н528 | 958210.79 | 3468329.30 |
| н529 | 958331.48 | 3468329.30 |
| н530 | 958331.48 | 3468486.24 |
| н531 | 958165.10 | 3468486.24 |
| н521 | 958165.10 | 3468427.43 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ2 (2) | — | — |
| н184 | 958188.44 | 3468329.30 |
| н183 | 958192.73 | 3468354.75 |
| н182 | 958198.74 | 3468359.30 |
| н532 | 958195.10 | 3468359.30 |
| н200 | 958195.10 | 3468373.92 |
| н199 | 958171.19 | 3468373.91 |
| н198 | 958166.66 | 3468329.30 |
| н184 | 958188.44 | 3468329.30 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ2 (3) | — | — |
| н277 | 958195.10 | 3468413.43 |
| н533 | 958165.10 | 3468413.43 |
| н202 | 958165.10 | 3468403.91 |
| н201 | 958195.10 | 3468403.90 |
| н277 | 958195.10 | 3468413.43 |

86:08:0000000:467:ЗУ3

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ3 (1) | — | — |
| н209 | 957344.26 | 3467415.71 |
| н210 | 957344.48 | 3467411.71 |
| н211 | 957351.17 | 3467411.88 |
| н212 | 957350.96 | 3467415.88 |
| н209 | 957344.26 | 3467415.71 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ3 (2) | — | — |
| н213 | 957362.18 | 3467416.16 |
| н214 | 957362.38 | 3467412.17 |
| н215 | 957374.80 | 3467412.48 |
| н216 | 957381.71 | 3467413.62 |
| н217 | 957608.71 | 3467135.17 |
| н218 | 957628.96 | 3467116.19 |
| н219 | 957642.53 | 3467120.37 |
| н220 | 957662.45 | 3467129.78 |
| н221 | 957691.74 | 3467147.85 |
| н222 | 957725.19 | 3467166.00 |
| н223 | 957733.35 | 3467150.94 |
| н224 | 957758.62 | 3467106.33 |
| н225 | 957787.26 | 3467071.72 |
| н226 | 957794.11 | 3467069.73 |
| н227 | 957761.92 | 3467108.60 |
| н228 | 957736.85 | 3467152.89 |
| н229 | 957726.79 | 3467171.43 |
| н230 | 957689.74 | 3467151.32 |
| н231 | 957660.55 | 3467133.29 |
| н232 | 957641.07 | 3467124.11 |
| н233 | 957630.00 | 3467120.69 |
| н234 | 957611.65 | 3467137.91 |
| н235 | 957383.35 | 3467417.94 |
| н236 | 957374.42 | 3467416.47 |
| н213 | 957362.18 | 3467416.16 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ3 (3) | — | — |
| н237 | 957336.58 | 3467415.51 |
| н238 | 957336.81 | 3467411.52 |
| н239 | 957342.99 | 3467411.68 |
| н240 | 957342.76 | 3467415.67 |
| н237 | 957336.58 | 3467415.51 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ3 (4) | — | — |
| н241 | 956921.49 | 3467296.95 |
| н242 | 956917.51 | 3467296.48 |
| н243 | 956934.52 | 3467181.17 |
| н245 | 956844.26 | 3467167.98 |
| н246 | 956844.91 | 3467163.80 |
| н247 | 956939.06 | 3467177.81 |
| н241 | 956921.49 | 3467296.95 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ3 (5) | — | — |
| н248 | 956914.45 | 3467317.26 |
| н249 | 956918.42 | 3467317.74 |
| н250 | 956912.85 | 3467355.48 |
| н251 | 957062.05 | 3467377.67 |
| н252 | 957120.47 | 3467382.20 |
| н253 | 957171.88 | 3467442.29 |
| н254 | 957257.66 | 3467449.31 |
| н255 | 957305.39 | 3467409.26 |
| н256 | 957330.01 | 3467411.35 |
| н257 | 957335.31 | 3467411.48 |
| н258 | 957335.08 | 3467415.47 |
| н259 | 957329.79 | 3467415.34 |
| н260 | 957306.69 | 3467413.38 |
| н261 | 957258.98 | 3467453.43 |
| н262 | 957169.92 | 3467446.13 |
| н263 | 957118.51 | 3467386.06 |
| н264 | 957061.61 | 3467381.65 |
| н265 | 956908.31 | 3467358.85 |
| н248 | 956914.45 | 3467317.26 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ3 (6) | — | — |
| н266 | 958274.32 | 3467184.88 |
| н267 | 958278.13 | 3467186.15 |
| н268 | 958271.64 | 3467205.54 |
| н269 | 958249.90 | 3467270.52 |
| н270 | 958160.74 | 3467649.86 |
| н271 | 958108.41 | 3468050.65 |
| н272 | 958103.40 | 3468080.52 |
| н273 | 958069.50 | 3468121.87 |
| н274 | 958118.48 | 3468249.90 |
| н275 | 958135.48 | 3468378.47 |
| н276 | 958135.48 | 3468413.43 |
| н277 | 958195.10 | 3468413.43 |
| н278 | 958195.10 | 3468417.43 |
| н279 | 958131.48 | 3468417.43 |
| н280 | 958131.48 | 3468378.74 |
| н281 | 958114.58 | 3468250.89 |
| н282 | 958064.94 | 3468121.13 |
| н283 | 958099.64 | 3468078.80 |
| н284 | 958104.45 | 3468050.05 |
| н285 | 958156.80 | 3467649.14 |
| н286 | 958246.04 | 3467269.43 |
| н287 | 958267.83 | 3467204.29 |
| н266 | 958274.32 | 3467184.88 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ3 (7) | — | — |
| н288 | 956916.50 | 3467303.32 |
| н289 | 956920.47 | 3467303.83 |
| н290 | 956920.05 | 3467306.65 |
| н291 | 956916.08 | 3467306.17 |
| н288 | 956916.50 | 3467303.32 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ3 (8) | — | — |
| н292 | 956917.29 | 3467297.97 |
| н293 | 956921.27 | 3467298.44 |
| н294 | 956920.69 | 3467302.35 |
| н295 | 956916.72 | 3467301.84 |
| н292 | 956917.29 | 3467297.97 |

86:08:0000000:467:ЗУ4

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4(1) | — | — |
| н701 | 951225.36 | 3466819.47 |
| н85 | 951235.24 | 3466820.89 |
| н84 | 951233.97 | 3466826.40 |
| н702 | 951224.01 | 3466825.13 |
| н701 | 951225.36 | 3466819.47 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4(2) | — | — |
| н83 | 951235.95 | 3466826.65 |
| н86 | 951237.18 | 3466821.33 |
| н703 | 951247.18 | 3466822.47 |
| н704 | 951245.92 | 3466827.92 |
| н83 | 951235.95 | 3466826.65 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4 (3) | — | — |
| н705 | 951223.65 | 3466826.62 |
| н75 | 951233.63 | 3466827.88 |
| н78 | 951231.10 | 3466838.81 |
| н706 | 951221.29 | 3466836.85 |
| н705 | 951223.65 | 3466826.62 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4(4) | — | — |
| н707 | 951245.58 | 3466829.40 |
| н708 | 951242.88 | 3466841.12 |
| н77 | 951233.06 | 3466839.20 |
| н76 | 951235.61 | 3466828.14 |
| н707 | 951245.58 | 3466829.40 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4 (5) | — | — |
| н709 | 951218.63 | 3466848.41 |
| н71 | 951228.44 | 3466850.34 |
| н40 | 951219.72 | 3466888.14 |
| н39 | 951210.42 | 3466884.00 |
| н710 | 951212.70 | 3466874.11 |
| н709 | 951218.63 | 3466848.41 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4 (6) | — | — |
| н41 | 951221.58 | 3466888.96 |
| н72 | 951230.40 | 3466850.73 |
| н711 | 951240.21 | 3466852.66 |
| н712 | 951233.18 | 3466883.15 |
| н42 | 951230.90 | 3466893.07 |
| н41 | 951221.58 | 3466888.96 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4 (7) | — | — |
| н36 | 951209.49 | 3466888.00 |
| н35 | 951218.81 | 3466892.11 |
| н74 | 951210.37 | 3466928.69 |
| н714 | 951207.20 | 3466897.92 |
| н36 | 951209.49 | 3466888.00 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4 (8) | — | — |
| н73 | 951211.90 | 3466930.91 |
| н34 | 951220.66 | 3466892.92 |
| н33 | 951229.98 | 3466897.04 |
| н715 | 951227.63 | 3466906.98 |
| н716 | 951239.59 | 3466912.17 |
| н717 | 951272.43 | 3466920.88 |
| н718 | 951254.73 | 3466992.84 |
| н73 | 951211.90 | 3466930.91 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4 (9) | — | — |
| н719 | 951202.22 | 3466919.54 |
| н79 | 951209.90 | 3466930.67 |
| н82 | 951208.09 | 3466938.54 |
| н720 | 951200.40 | 3466927.50 |
| н719 | 951202.22 | 3466919.54 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4 (10) | — | — |
| н721 | 951199.91 | 3466929.44 |
| н65 | 951207.64 | 3466940.50 |
| н64 | 951160.99 | 3467142.68 |
| н63 | 947195.67 | 3468229.68 |
| н62 | 946907.40 | 3467801.09 |
| н516 | 946915.40 | 3467795.06 |
| н515 | 946932.17 | 3467819.99 |
| н722 | 947199.97 | 3468218.11 |
| н723 | 951152.60 | 3467134.58 |
| н721 | 951199.91 | 3466929.44 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4 (11) | — | — |
| н80 | 951211.43 | 3466932.88 |
| н724 | 951254.25 | 3466994.85 |
| н725 | 951252.46 | 3467002.17 |
| н81 | 951209.62 | 3466940.75 |
| н80 | 951211.43 | 3466932.88 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4 (12) | — | — |
| н311 | 947193.49 | 3468248.68 |
| н68 | 947196.12 | 3468231.63 |
| н67 | 951162.67 | 3467144.30 |
| н66 | 951209.17 | 3466942.71 |
| н726 | 951251.99 | 3467004.12 |
| н727 | 951219.31 | 3467138.14 |
| н311 | 947193.49 | 3468248.68 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ4 (13) | — | — |
| н61 | 946905.80 | 3467802.30 |
| н70 | 947194.18 | 3468231.07 |
| н310 | 947191.41 | 3468249.04 |
| н117 | 947140.08 | 3468263.41 |
| н728 | 947101.13 | 3468120.31 |
| н90 | 946890.38 | 3467813.93 |
| н61 | 946905.80 | 3467802.30 |

86:08:0000000:467:ЗУ5

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ5 (1) | — | — |
| н194 | 958286.79 | 3467210.56 |
| н150 | 958292.06 | 3467190.82 |
| н149 | 958320.56 | 3467200.37 |
| н195 | 958315.32 | 3467219.99 |
| н196 | 958199.27 | 3467654.58 |
| н197 | 958143.04 | 3468096.97 |
| н198 | 958166.66 | 3468329.30 |
| н199 | 958171.19 | 3468373.91 |
| н200 | 958195.10 | 3468373.92 |
| н201 | 958195.10 | 3468403.90 |
| н202 | 958165.10 | 3468403.91 |
| н203 | 958144.09 | 3468403.91 |
| н204 | 958112.85 | 3468096.59 |
| н205 | 958169.76 | 3467648.79 |
| н194 | 958286.79 | 3467210.56 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ5 (2) | — | — |
| н206 | 958307.71 | 3467132.21 |
| н207 | 958337.18 | 3467138.15 |
| н208 | 958330.73 | 3467162.32 |
| н146 | 958328.74 | 3467169.74 |
| н145 | 958300.23 | 3467160.21 |
| н206 | 958307.71 | 3467132.21 |

86:08:0000000:467:ЗУ6

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ6 (1) | — | — |
| н170 | 958322.93 | 3467222.52 |
| н171 | 958324.61 | 3467215.95 |
| н172 | 958329.69 | 3467203.43 |
| н173 | 958331.60 | 3467204.07 |
| н174 | 958326.52 | 3467216.58 |
| н175 | 958324.83 | 3467223.15 |
| н176 | 958215.17 | 3467652.52 |
| н177 | 958159.78 | 3468094.74 |
| н178 | 958185.87 | 3468301.97 |
| н179 | 958190.47 | 3468329.30 |
| н180 | 958194.57 | 3468353.63 |
| н181 | 958202.05 | 3468359.30 |
| н182 | 958198.74 | 3468359.30 |
| н183 | 958192.73 | 3468354.75 |
| н184 | 958188.44 | 3468329.30 |
| н185 | 958183.88 | 3468302.27 |
| н186 | 958157.76 | 3468094.74 |
| н187 | 958213.21 | 3467652.14 |
| н170 | 958322.93 | 3467222.52 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ6 (2) | — | — |
| н188 | 958343.52 | 3467174.68 |
| н189 | 958341.61 | 3467174.04 |
| н190 | 958343.41 | 3467169.62 |
| н191 | 958344.07 | 3467164.80 |
| н192 | 958346.05 | 3467165.08 |
| н193 | 958345.35 | 3467170.15 |
| н188 | 958343.52 | 3467174.68 |

86:08:0000000:467:ЗУ7

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ7 (1) | — | — |
| н768 | 958350.61 | 3467210.44 |
| н769 | 958345.56 | 3467222.84 |
| н770 | 958344.05 | 3467228.77 |
| н771 | 958234.85 | 3467656.26 |
| н772 | 958179.94 | 3468094.74 |
| н773 | 958205.67 | 3468299.06 |
| н528 | 958210.79 | 3468329.30 |
| н179 | 958190.47 | 3468329.30 |
| н178 | 958185.87 | 3468301.97 |
| н177 | 958159.78 | 3468094.74 |
| н176 | 958215.17 | 3467652.52 |
| н175 | 958324.83 | 3467223.15 |
| н174 | 958326.52 | 3467216.58 |
| н173 | 958331.60 | 3467204.07 |
| н768 | 958350.61 | 3467210.44 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ7 (2) | — | — |
| н208 | 958330.73 | 3467162.32 |
| н207 | 958337.18 | 3467138.15 |
| н313 | 958348.84 | 3467140.50 |
| н312 | 958345.18 | 3467159.11 |
| н191 | 958344.07 | 3467164.80 |
| н190 | 958343.41 | 3467169.62 |
| н189 | 958341.61 | 3467174.04 |
| н146 | 958328.74 | 3467169.74 |
| н208 | 958330.73 | 3467162.32 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ7 (3) | — | — |
| н192 | 958346.05 | 3467165.08 |
| н315 | 958347.15 | 3467159.51 |
| н314 | 958350.80 | 3467140.89 |
| н774 | 958371.36 | 3467145.14 |
| н775 | 958366.14 | 3467169.76 |
| н766 | 958362.51 | 3467181.03 |
| н188 | 958343.52 | 3467174.68 |
| н193 | 958345.35 | 3467170.15 |
| н192 | 958346.05 | 3467165.08 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ7 (4) | — | — |
| н172 | 958329.69 | 3467203.43 |
| н171 | 958324.61 | 3467215.95 |
| н170 | 958322.93 | 3467222.52 |
| н187 | 958213.21 | 3467652.14 |
| н186 | 958157.76 | 3468094.74 |
| н184 | 958188.44 | 3468329.30 |
| н198 | 958166.66 | 3468329.30 |
| н197 | 958143.04 | 3468096.97 |
| н196 | 958199.27 | 3467654.58 |
| н195 | 958315.32 | 3467219.99 |
| н149 | 958320.56 | 3467200.37 |
| н172 | 958329.69 | 3467203.43 |

86:08:0000000:467:ЗУ8

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ8 (1) | — | — |
| н97 | 955565.94 | 3466008.58 |
| н98 | 955599.44 | 3466000.01 |
| н99 | 955597.41 | 3466069.56 |
| н100 | 955590.50 | 3466070.60 |
| н101 | 955591.32 | 3466065.18 |
| н102 | 955582.84 | 3466039.34 |
| н103 | 955568.34 | 3466011.00 |
| н97 | 955565.94 | 3466008.58 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ8 (2) | — | — |
| н104 | 955600.25 | 3465973.10 |
| н105 | 955599.75 | 3465989.45 |
| н106 | 955557.74 | 3466000.34 |
| н107 | 955552.26 | 3465994.84 |
| н108 | 955538.80 | 3465987.16 |
| н109 | 955548.00 | 3465983.68 |
| н110 | 955572.56 | 3465977.12 |
| н104 | 955600.25 | 3465973.10 |

86:08:0000000:467:ЗУ9

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ9 (1) | — | — |
| н534 | 955627.17 | 3465931.34 |
| н535 | 955629.26 | 3465955.25 |
| н165 | 955582.46 | 3465962.04 |
| н164 | 955582.20 | 3465952.95 |
| н163 | 955577.76 | 3465937.54 |
| н536 | 955587.81 | 3465936.28 |
| н534 | 955627.17 | 3465931.34 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ9 (2) | — | — |
| н168 | 955575.75 | 3465937.79 |
| н167 | 955580.20 | 3465953.26 |
| н166 | 955580.47 | 3465962.33 |
| н537 | 955569.84 | 3465963.88 |
| н538 | 955542.24 | 3465970.62 |
| н539 | 955559.84 | 3465956.90 |
| н540 | 955561.07 | 3465939.63 |
| н541 | 955565.70 | 3465939.05 |
| н168 | 955575.75 | 3465937.79 |

86:08:0000000:467:ЗУ10

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ10 (1) | — | — |
| н131 | 955560.37 | 3466136.14 |
| н132 | 955573.69 | 3466134.42 |
| н133 | 955563.49 | 3466144.33 |
| н134 | 955558.48 | 3466138.81 |
| н131 | 955560.37 | 3466136.14 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ10 (2) | — | — |
| н135 | 955630.57 | 3465968.70 |
| н136 | 955630.17 | 3465981.60 |
| н105 | 955599.75 | 3465989.45 |
| н104 | 955600.25 | 3465973.10 |
| н135 | 955630.57 | 3465968.70 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ10 (3) | — | — |
| н137 | 955595.89 | 3466112.86 |
| н138 | 955576.93 | 3466113.07 |
| н139 | 955568.48 | 3466124.97 |
| н140 | 955568.27 | 3466124.99 |
| н141 | 955586.04 | 3466099.92 |
| н142 | 955589.50 | 3466077.25 |
| н100 | 955590.50 | 3466070.60 |
| н99 | 955597.41 | 3466069.56 |
| н98 | 955599.44 | 3466000.01 |
| н143 | 955629.84 | 3465992.22 |
| н144 | 955627.02 | 3466082.63 |
| н137 | 955595.89 | 3466112.86 |

86:08:0000000:467:ЗУ11

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ11 (1) | — | — |
| н152 | 955503.16 | 3465781.98 |
| н153 | 955502.13 | 3465783.70 |
| н154 | 955473.45 | 3465762.96 |
| н155 | 955464.62 | 3465765.52 |
| н156 | 955463.99 | 3465763.74 |
| н157 | 955467.63 | 3465762.63 |
| н158 | 955469.57 | 3465762.05 |
| н159 | 955473.84 | 3465760.73 |
| н152 | 955503.16 | 3465781.98 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ11 (2) | — | — |
| н160 | 955507.01 | 3465787.24 |
| н161 | 955508.04 | 3465785.51 |
| н162 | 955540.81 | 3465809.21 |
| н163 | 955577.76 | 3465937.54 |
| н164 | 955582.20 | 3465952.95 |
| н165 | 955582.46 | 3465962.04 |
| н166 | 955580.47 | 3465962.33 |
| н167 | 955580.20 | 3465953.26 |
| н168 | 955575.75 | 3465937.79 |
| н169 | 955539.07 | 3465810.43 |
| н160 | 955507.01 | 3465787.24 |

86:08:0000000:467:ЗУ12

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ12 (1) | — | — |
| н153 | 955502.13 | 3465783.70 |
| н689 | 955498.10 | 3465790.44 |
| н690 | 955496.00 | 3465791.62 |
| н691 | 955471.70 | 3465774.06 |
| н692 | 955467.97 | 3465774.96 |
| н155 | 955464.62 | 3465765.52 |
| н154 | 955473.45 | 3465762.96 |
| н153 | 955502.13 | 3465783.70 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ12 (2) | — | — |
| н161 | 955508.04 | 3465785.51 |
| н693 | 955513.20 | 3465776.89 |
| н694 | 955549.47 | 3465803.13 |
| н536 | 955587.81 | 3465936.28 |
| н163 | 955577.76 | 3465937.54 |
| н162 | 955540.81 | 3465809.21 |
| н161 | 955508.04 | 3465785.51 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ12 (3) | — | — |
| н695 | 955501.36 | 3465795.50 |
| н696 | 955502.42 | 3465794.90 |
| н160 | 955507.01 | 3465787.24 |
| н169 | 955539.07 | 3465810.43 |
| н168 | 955575.75 | 3465937.79 |
| н541 | 955565.70 | 3465939.05 |
| н697 | 955530.41 | 3465816.51 |
| н695 | 955501.36 | 3465795.50 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ12 (4) | — | — |
| н698 | 955475.70 | 3465749.77 |
| н699 | 955508.32 | 3465773.36 |
| н152 | 955503.16 | 3465781.98 |
| н159 | 955473.84 | 3465760.73 |
| н158 | 955469.57 | 3465762.05 |
| н449 | 955467.04 | 3465752.35 |
| н698 | 955475.70 | 3465749.77 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ12 (5) | — | — |
| н157 | 955467.63 | 3465762.63 |
| н156 | 955463.99 | 3465763.74 |
| н700 | 955460.64 | 3465754.27 |
| н446 | 955465.11 | 3465752.94 |
| н157 | 955467.63 | 3465762.63 |

86:08:0000000:467:ЗУ13

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н87 | 946773.21 | 3467737.62 |
| н88 | 946841.62 | 3467686.74 |
| н89 | 946915.64 | 3467794.88 |
| н62 | 946907.40 | 3467801.09 |
| н61 | 946905.80 | 3467802.30 |
| н90 | 946890.38 | 3467813.93 |
| н91 | 946866.42 | 3467832.00 |
| н16 | 946850.08 | 3467844.32 |
| н15 | 946795.79 | 3467768.97 |
| н92 | 946789.94 | 3467760.85 |
| н87 | 946773.21 | 3467737.62 |
|  | — | — |
| н93 | 946802.04 | 3467716.92 |
| н94 | 946862.04 | 3467716.92 |
| н95 | 946862.04 | 3467776.92 |
| н96 | 946802.04 | 3467776.92 |
| н93 | 946802.04 | 3467716.92 |

86:08:0000000:467:ЗУ14

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ14 (1) | — | — |
| н521 | 958165.10 | 3468427.43 |
| н522 | 958165.10 | 3468417.43 |
| н278 | 958195.10 | 3468417.43 |
| н523 | 958195.10 | 3468456.24 |
| н524 | 958301.48 | 3468456.24 |
| н525 | 958301.48 | 3468446.46 |
| н526 | 958301.48 | 3468386.46 |
| н527 | 958301.48 | 3468359.30 |
| н181 | 958202.05 | 3468359.30 |
| н180 | 958194.57 | 3468353.63 |
| н179 | 958190.47 | 3468329.30 |
| н528 | 958210.79 | 3468329.30 |
| н529 | 958331.48 | 3468329.30 |
| н530 | 958331.48 | 3468486.24 |
| н531 | 958165.10 | 3468486.24 |
| н521 | 958165.10 | 3468427.43 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ14 (2) | — | — |
| н184 | 958188.44 | 3468329.30 |
| н183 | 958192.73 | 3468354.75 |
| н182 | 958198.74 | 3468359.30 |
| н532 | 958195.10 | 3468359.30 |
| н200 | 958195.10 | 3468373.92 |
| н199 | 958171.19 | 3468373.91 |
| н198 | 958166.66 | 3468329.30 |
| н184 | 958188.44 | 3468329.30 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ14 (3) | — | — |
| н277 | 958195.10 | 3468413.43 |
| н533 | 958165.10 | 3468413.43 |
| н202 | 958165.10 | 3468403.91 |
| н201 | 958195.10 | 3468403.90 |
| н277 | 958195.10 | 3468413.43 |

86:08:0000000:467:ЗУ15

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ15 (1) | — | — |
| н1 | 951281.92 | 3467047.01 |
| н2 | 951284.93 | 3467051.32 |
| н3 | 951259.51 | 3467149.63 |
| н4 | 947301.16 | 3468242.25 |
| н5 | 947189.28 | 3468275.83 |
| н6 | 947187.15 | 3468276.47 |
| н7 | 947155.99 | 3468285.82 |
| н8 | 947146.80 | 3468288.24 |
| н9 | 947145.75 | 3468284.38 |
| н10 | 947154.91 | 3468281.97 |
| н11 | 947187.82 | 3468272.08 |
| н12 | 947189.96 | 3468271.45 |
| н13 | 947300.06 | 3468238.40 |
| н14 | 951256.21 | 3467146.39 |
| н1 | 951281.92 | 3467047.01 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ15 (2) | — | — |
| н15 | 946795.79 | 3467768.97 |
| н16 | 946850.08 | 3467844.32 |
| н17 | 946945.91 | 3467951.19 |
| н18 | 947067.59 | 3468143.26 |
| н19 | 947081.33 | 3468182.37 |
| н20 | 947110.69 | 3468293.61 |
| н21 | 947116.73 | 3468292.02 |
| н22 | 947117.78 | 3468295.88 |
| н23 | 947107.85 | 3468298.50 |
| н24 | 947077.51 | 3468183.54 |
| н25 | 947063.97 | 3468145.01 |
| н26 | 946942.71 | 3467953.62 |
| н27 | 946834.98 | 3467833.49 |
| н28 | 946790.06 | 3467773.29 |
| н15 | 946795.79 | 3467768.97 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ15 (3) | — | — |
| н29 | 951287.71 | 3467040.59 |
| н30 | 951284.71 | 3467036.25 |
| н31 | 951314.34 | 3466921.68 |
| н32 | 951242.90 | 3466902.74 |
| н33 | 951229.98 | 3466897.04 |
| н34 | 951220.66 | 3466892.92 |
| н35 | 951218.81 | 3466892.11 |
| н36 | 951209.49 | 3466888.00 |
| н37 | 951170.27 | 3466870.68 |
| н38 | 951165.92 | 3466864.39 |
| н39 | 951210.42 | 3466884.00 |
| н40 | 951219.72 | 3466888.14 |
| н41 | 951221.58 | 3466888.96 |
| н42 | 951230.90 | 3466893.07 |
| н43 | 951244.22 | 3466898.96 |
| н44 | 951319.20 | 3466918.82 |
| н29 | 951287.71 | 3467040.59 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ15 (4) | — | — |
| н45 | 951006.20 | 3466822.63 |
| н46 | 951045.13 | 3466834.96 |
| н47 | 951145.01 | 3466855.16 |
| н48 | 951163.31 | 3466863.24 |
| н49 | 951167.65 | 3466869.53 |
| н50 | 951156.55 | 3466864.62 |
| н51 | 951152.68 | 3466859.08 |
| н52 | 951151.44 | 3466859.92 |
| н53 | 951153.90 | 3466863.46 |
| н54 | 951143.79 | 3466858.99 |
| н55 | 951044.13 | 3466838.84 |
| н56 | 951006.01 | 3466826.76 |
| н45 | 951006.20 | 3466822.63 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ15 (5) | — | — |
| н57 | 951284.20 | 3467038.17 |
| н58 | 951287.21 | 3467042.51 |
| н59 | 951285.41 | 3467049.49 |
| н60 | 951282.40 | 3467045.17 |
| н57 | 951284.20 | 3467038.17 |

86:08:0000000:467:ЗУ16

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (1) | — | — |
| н38 | 951165.92 | 3466864.39 |
| н729 | 951158.42 | 3466853.54 |
| н730 | 951157.20 | 3466854.40 |
| н48 | 951163.31 | 3466863.24 |
| н47 | 951145.01 | 3466855.16 |
| н46 | 951045.13 | 3466834.96 |
| н45 | 951006.20 | 3466822.63 |
| н731 | 951006.34 | 3466818.72 |
| н732 | 951007.06 | 3466811.42 |
| н733 | 951007.86 | 3466807.20 |
| н734 | 951008.98 | 3466802.36 |
| н735 | 951013.88 | 3466803.90 |
| н736 | 951010.84 | 3466813.60 |
| н737 | 951047.64 | 3466825.26 |
| н738 | 951148.06 | 3466845.57 |
| н710 | 951212.70 | 3466874.11 |
| н39 | 951210.42 | 3466884.00 |
| н38 | 951165.92 | 3466864.39 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (2) | — | — |
| н56 | 951006.01 | 3466826.76 |
| н55 | 951044.13 | 3466838.84 |
| н54 | 951143.79 | 3466858.99 |
| н53 | 951153.90 | 3466863.46 |
| н739 | 951164.92 | 3466879.26 |
| н740 | 951149.87 | 3466872.61 |
| н741 | 951140.74 | 3466868.58 |
| н742 | 951041.62 | 3466848.54 |
| н743 | 951015.45 | 3466840.24 |
| н744 | 951015.45 | 3466840.25 |
| н745 | 951000.42 | 3466835.49 |
| н746 | 951000.74 | 3466835.10 |
| н747 | 951004.78 | 3466833.56 |
| н748 | 951005.96 | 3466827.84 |
| н56 | 951006.01 | 3466826.76 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (3) | — | — |
| н50 | 951156.55 | 3466864.62 |
| н49 | 951167.65 | 3466869.53 |
| н749 | 951178.52 | 3466885.26 |
| н750 | 951167.55 | 3466880.41 |
| н50 | 951156.55 | 3466864.62 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (4) | — | — |
| н36 | 951209.49 | 3466888.00 |
| н714 | 951207.20 | 3466897.92 |
| н751 | 951181.14 | 3466886.41 |
| н37 | 951170.27 | 3466870.68 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (5) | — | — |
| н712 | 951233.18 | 3466883.15 |
| н752 | 951247.54 | 3466889.49 |
| н753 | 951331.37 | 3466911.70 |
| н754 | 951295.23 | 3467051.47 |
| н29 | 951287.71 | 3467040.59 |
| н44 | 951319.20 | 3466918.82 |
| н43 | 951244.22 | 3466898.96 |
| н42 | 951230.90 | 3466893.07 |
| н712 | 951233.18 | 3466883.15 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (6) | — | — |
| н33 | 951229.98 | 3466897.04 |
| н32 | 951242.90 | 3466902.74 |
| н31 | 951314.34 | 3466921.68 |
| н30 | 951284.71 | 3467036.25 |
| н718 | 951254.73 | 3466992.84 |
| н717 | 951272.43 | 3466920.88 |
| н716 | 951239.59 | 3466912.17 |
| н715 | 951227.63 | 3466906.98 |
| н33 | 951229.98 | 3466897.04 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (7) | — | — |
| н724 | 951254.25 | 3466994.85 |
| н57 | 951284.20 | 3467038.17 |
| н60 | 951282.40 | 3467045.17 |
| н725 | 951252.46 | 3467002.17 |
| н724 | 951254.25 | 3466994.85 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (8) | — | — |
| н12 | 947189.96 | 3468271.45 |
| н311 | 947193.49 | 3468248.68 |
| н727 | 951219.31 | 3467138.14 |
| н726 | 951251.99 | 3467004.12 |
| н1 | 951281.92 | 3467047.01 |
| н14 | 951256.21 | 3467146.39 |
| н13 | 947300.06 | 3468238.40 |
| н12 | 947189.96 | 3468271.45 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (9) | — | — |
| н59 | 951285.41 | 3467049.49 |
| н58 | 951287.21 | 3467042.51 |
| н755 | 951294.73 | 3467053.38 |
| н756 | 951292.95 | 3467060.30 |
| н59 | 951285.41 | 3467049.49 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (10) | — | — |
| н297 | 947187.62 | 3468286.51 |
| н5 | 947189.28 | 3468275.83 |
| н4 | 947301.16 | 3468242.25 |
| н3 | 951259.51 | 3467149.63 |
| н2 | 951284.93 | 3467051.32 |
| н757 | 951292.48 | 3467062.15 |
| н758 | 951267.74 | 3467157.73 |
| н759 | 947303.93 | 3468251.86 |
| н297 | 947187.62 | 3468286.51 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (11) | — | — |
| н92 | 946789.94 | 3467760.85 |
| н15 | 946795.79 | 3467768.97 |
| н28 | 946790.06 | 3467773.29 |
| н27 | 946834.98 | 3467833.49 |
| н26 | 946942.71 | 3467953.62 |
| н25 | 947063.97 | 3468145.01 |
| н24 | 947077.51 | 3468183.54 |
| н23 | 947107.85 | 3468298.50 |
| н22 | 947117.78 | 3468295.88 |
| н114 | 947120.40 | 3468305.53 |
| н760 | 947100.73 | 3468310.72 |
| н761 | 947067.94 | 3468186.48 |
| н762 | 947054.91 | 3468149.40 |
| н763 | 946934.71 | 3467959.68 |
| н764 | 946827.23 | 3467839.83 |
| н517 | 946776.09 | 3467771.30 |
| н92 | 946789.94 | 3467760.85 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (12) | — | — |
| н21 | 947116.73 | 3468292.02 |
| н20 | 947110.69 | 3468293.61 |
| н19 | 947081.33 | 3468182.37 |
| н18 | 947067.59 | 3468143.26 |
| н17 | 946945.91 | 3467951.19 |
| н16 | 946850.08 | 3467844.32 |
| н91 | 946866.42 | 3467832.00 |
| н765 | 946912.33 | 3467898.76 |
| н115 | 947073.51 | 3468133.14 |
| н21 | 947116.73 | 3468292.02 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (13) | — | — |
| н310 | 947191.41 | 3468249.04 |
| н11 | 947187.82 | 3468272.08 |
| н10 | 947154.91 | 3468281.97 |
| н9 | 947145.75 | 3468284.38 |
| н117 | 947140.08 | 3468263.41 |
| н310 | 947191.41 | 3468249.04 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ16 (14) | — | — |
| н6 | 947187.15 | 3468276.47 |
| н296 | 947185.49 | 3468287.15 |
| н118 | 947149.43 | 3468297.89 |
| н8 | 947146.80 | 3468288.24 |
| н7 | 947155.99 | 3468285.82 |
| н6 | 947187.15 | 3468276.47 |

86:08:0000000:467:ЗУ17

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ17 (1) | — | — |
| н112 | 947152.98 | 3468310.94 |
| н113 | 947124.03 | 3468318.86 |
| н114 | 947120.40 | 3468305.53 |
| н22 | 947117.78 | 3468295.88 |
| н21 | 947116.73 | 3468292.02 |
| н115 | 947073.51 | 3468133.14 |
| н91 | 946866.42 | 3467832.00 |
| н90 | 946890.38 | 3467813.93 |
| н116 | 947101.12 | 3468120.34 |
| н117 | 947140.08 | 3468263.41 |
| н9 | 947145.75 | 3468284.38 |
| н8 | 947146.80 | 3468288.24 |
| н118 | 947149.43 | 3468297.89 |
| н112 | 947152.98 | 3468310.94 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ17 (2) | — | — |
| н119 | 947156.91 | 3468325.42 |
| н120 | 947166.12 | 3468359.28 |
| н121 | 947137.14 | 3468367.07 |
| н122 | 947127.96 | 3468333.34 |
| н119 | 947156.91 | 3468325.42 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ17 (3) | — | — |
| н123 | 947177.80 | 3468402.18 |
| н124 | 947148.76 | 3468409.77 |
| н125 | 947137.54 | 3468368.54 |
| н126 | 947166.52 | 3468360.74 |
| н123 | 947177.80 | 3468402.18 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ17 (4) | — | — |
| н127 | 947188.91 | 3468443.04 |
| н128 | 947159.96 | 3468450.92 |
| н129 | 947154.14 | 3468429.55 |
| н130 | 947183.19 | 3468422.02 |
| н127 | 947188.91 | 3468443.04 |

86:08:0000000:467:ЗУ18

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ18 (1) | — | — |
| н61 | 946905.80 | 3467802.30 |
| н62 | 946907.40 | 3467801.09 |
| н63 | 947195.67 | 3468229.68 |
| н64 | 951160.99 | 3467142.68 |
| н65 | 951207.64 | 3466940.50 |
| н66 | 951209.17 | 3466942.71 |
| н67 | 951162.67 | 3467144.30 |
| н68 | 947196.12 | 3468231.63 |
| н69 | 947194.81 | 3468231.99 |
| н70 | 947194.18 | 3468231.07 |
| н61 | 946905.80 | 3467802.30 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ18 (2) | — | — |
| н71 | 951228.44 | 3466850.34 |
| н72 | 951230.40 | 3466850.73 |
| н41 | 951221.58 | 3466888.96 |
| н40 | 951219.72 | 3466888.14 |
| н71 | 951228.44 | 3466850.34 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ18 (3) | — | — |
| н35 | 951218.81 | 3466892.11 |
| н34 | 951220.66 | 3466892.92 |
| н73 | 951211.90 | 3466930.91 |
| н74 | 951210.37 | 3466928.69 |
| н35 | 951218.81 | 3466892.11 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ18 (4) | — | — |
| н75 | 951233.63 | 3466827.88 |
| н76 | 951235.61 | 3466828.14 |
| н77 | 951233.06 | 3466839.20 |
| н78 | 951231.10 | 3466838.81 |
| н75 | 951233.63 | 3466827.88 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ18 (5) | — | — |
| н79 | 951209.90 | 3466930.67 |
| н80 | 951211.43 | 3466932.88 |
| н81 | 951209.62 | 3466940.75 |
| н82 | 951208.09 | 3466938.54 |
| н79 | 951209.90 | 3466930.67 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ18 (6) | — | — |
| н83 | 951235.95 | 3466826.65 |
| н84 | 951233.97 | 3466826.40 |
| н85 | 951235.24 | 3466820.89 |
| н86 | 951237.18 | 3466821.33 |
| н83 | 951235.95 | 3466826.65 |

86:08:0000000:467:ЗУ19

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (1) | — | — |
| н701 | 951225.36 | 3466819.47 |
| н85 | 951235.24 | 3466820.89 |
| н84 | 951233.97 | 3466826.40 |
| н702 | 951224.01 | 3466825.13 |
| н701 | 951225.36 | 3466819.47 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (2) | — | — |
| н83 | 951235.95 | 3466826.65 |
| н86 | 951237.18 | 3466821.33 |
| н703 | 951247.18 | 3466822.47 |
| н704 | 951245.92 | 3466827.92 |
| н83 | 951235.95 | 3466826.65 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (3) | — | — |
| н705 | 951223.65 | 3466826.62 |
| н75 | 951233.63 | 3466827.88 |
| н78 | 951231.10 | 3466838.81 |
| н706 | 951221.29 | 3466836.85 |
| н705 | 951223.65 | 3466826.62 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (4) | — | — |
| н707 | 951245.58 | 3466829.40 |
| н708 | 951242.88 | 3466841.12 |
| н77 | 951233.06 | 3466839.20 |
| н76 | 951235.61 | 3466828.14 |
| н707 | 951245.58 | 3466829.40 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (5) | — | — |
| н709 | 951218.63 | 3466848.41 |
| н71 | 951228.44 | 3466850.34 |
| н40 | 951219.72 | 3466888.14 |
| н39 | 951210.42 | 3466884.00 |
| н710 | 951212.70 | 3466874.11 |
| н709 | 951218.63 | 3466848.41 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (6) | — | — |
| н41 | 951221.58 | 3466888.96 |
| н72 | 951230.40 | 3466850.73 |
| н711 | 951240.21 | 3466852.66 |
| н712 | 951233.18 | 3466883.15 |
| н42 | 951230.90 | 3466893.07 |
| н41 | 951221.58 | 3466888.96 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (7) | — | — |
| н36 | 951209.49 | 3466888.00 |
| н35 | 951218.81 | 3466892.11 |
| н74 | 951210.37 | 3466928.69 |
| н714 | 951207.20 | 3466897.92 |
| н36 | 951209.49 | 3466888.00 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (8) | — | — |
| н73 | 951211.90 | 3466930.91 |
| н34 | 951220.66 | 3466892.92 |
| н33 | 951229.98 | 3466897.04 |
| н715 | 951227.63 | 3466906.98 |
| н716 | 951239.59 | 3466912.17 |
| н717 | 951272.43 | 3466920.88 |
| н718 | 951254.73 | 3466992.84 |
| н73 | 951211.90 | 3466930.91 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (9) | — | — |
| н719 | 951202.22 | 3466919.54 |
| н79 | 951209.90 | 3466930.67 |
| н82 | 951208.09 | 3466938.54 |
| н720 | 951200.40 | 3466927.50 |
| н719 | 951202.22 | 3466919.54 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (10) | — | — |
| н721 | 951199.91 | 3466929.44 |
| н65 | 951207.64 | 3466940.50 |
| н64 | 951160.99 | 3467142.68 |
| н63 | 947195.67 | 3468229.68 |
| н62 | 946907.40 | 3467801.09 |
| н516 | 946915.40 | 3467795.06 |
| н515 | 946932.17 | 3467819.99 |
| н722 | 947199.97 | 3468218.11 |
| н723 | 951152.60 | 3467134.58 |
| н721 | 951199.91 | 3466929.44 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (11) | — | — |
| н80 | 951211.43 | 3466932.88 |
| н724 | 951254.25 | 3466994.85 |
| н725 | 951252.46 | 3467002.17 |
| н81 | 951209.62 | 3466940.75 |
| н80 | 951211.43 | 3466932.88 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (12) | — | — |
| н311 | 947193.49 | 3468248.68 |
| н68 | 947196.12 | 3468231.63 |
| н67 | 951162.67 | 3467144.30 |
| н66 | 951209.17 | 3466942.71 |
| н726 | 951251.99 | 3467004.12 |
| н727 | 951219.31 | 3467138.14 |
| н311 | 947193.49 | 3468248.68 |
| 86:08:0000000:467:ЗУ19 (13) | — | — |
| н61 | 946905.80 | 3467802.30 |
| н70 | 947194.18 | 3468231.07 |
| н310 | 947191.41 | 3468249.04 |
| н117 | 947140.08 | 3468263.41 |
| н728 | 947101.13 | 3468120.31 |
| н90 | 946890.38 | 3467813.93 |
| н61 | 946905.80 | 3467802.30 |

86:08:0000000:467:ЗУ20

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ20(1) | — | — |
| н296 | 947185.49 | 3468287.15 |
| н6 | 947187.15 | 3468276.47 |
| н5 | 947189.28 | 3468275.83 |
| н297 | 947187.62 | 3468286.51 |
| н298 | 947185.20 | 3468302.11 |
| н299 | 947183.08 | 3468302.69 |
| н296 | 947185.49 | 3468287.15 |
| :ЗУ20(2) | — | — |
| н300 | 956771.27 | 3465628.19 |
| н301 | 956797.36 | 3465649.88 |
| н302 | 956795.00 | 3465650.51 |
| н303 | 956768.91 | 3465628.83 |
| н304 | 956754.93 | 3465617.21 |
| н305 | 956626.82 | 3465652.04 |
| н306 | 956577.02 | 3465665.53 |
| н307 | 956577.43 | 3465663.35 |
| н308 | 956626.30 | 3465650.11 |
| н309 | 956755.41 | 3465615.00 |
| н300 | 956771.27 | 3465628.19 |
| :ЗУ20(3) | — | — |
| н310 | 947191.41 | 3468249.04 |
| н70 | 947194.18 | 3468231.07 |
| н69 | 947194.81 | 3468231.99 |
| н68 | 947196.12 | 3468231.63 |
| н311 | 947193.49 | 3468248.68 |
| н12 | 947189.96 | 3468271.45 |
| н11 | 947187.82 | 3468272.08 |
| н310 | 947191.41 | 3468249.04 |
| :ЗУ20(4) | — | — |
| н312 | 958345.18 | 3467159.11 |
| н313 | 958348.84 | 3467140.50 |
| н314 | 958350.80 | 3467140.89 |
| н315 | 958347.15 | 3467159.51 |
| н192 | 958346.05 | 3467165.08 |
| н191 | 958344.07 | 3467164.80 |
| н312 | 958345.18 | 3467159.11 |
| :ЗУ20(5) | — | — |
| н316 | 955420.85 | 3465643.23 |
| н317 | 955420.85 | 3465645.29 |
| н318 | 955290.08 | 3465678.92 |
| н319 | 955241.43 | 3465691.45 |
| н321 | 955241.14 | 3465689.46 |
| н322 | 955289.58 | 3465676.99 |
| н316 | 955420.85 | 3465643.23 |
| :ЗУ20(6) | — | — |
| н323 | 955482.58 | 3465698.24 |
| н324 | 955480.28 | 3465698.79 |
| н325 | 955426.71 | 3465646.77 |
| н326 | 955427.65 | 3465646.77 |
| н327 | 955427.65 | 3465644.90 |
| н323 | 955482.58 | 3465698.24 |
| :ЗУ20(7) | — | — |
| н328 | 958354.13 | 3467113.52 |
| н329 | 958354.58 | 3467111.24 |
| н330 | 958332.18 | 3467105.49 |
| н331 | 958318.14 | 3467101.89 |
| н332 | 958322.04 | 3467090.66 |
| н333 | 958317.13 | 3467088.90 |
| н334 | 958317.13 | 3467086.77 |
| н335 | 958324.58 | 3467089.46 |
| н336 | 958320.74 | 3467100.49 |
| н337 | 958356.90 | 3467109.77 |
| н338 | 958356.76 | 3467110.48 |
| н339 | 958356.09 | 3467113.92 |
| н340 | 958354.83 | 3467120.33 |
| н341 | 958352.87 | 3467119.94 |
| н328 | 958354.13 | 3467113.52 |
| :ЗУ20(8) | — | — |
| н342 | 955424.31 | 3465646.77 |
| н343 | 955426.37 | 3465646.77 |
| н344 | 955431.87 | 3465671.12 |
| н345 | 955429.25 | 3465668.62 |
| н342 | 955424.31 | 3465646.77 |
| :ЗУ20(9) | — | — |
| н346 | 956863.89 | 3465705.12 |
| н347 | 956861.46 | 3465705.71 |
| н348 | 956807.18 | 3465660.64 |
| н349 | 956809.56 | 3465660.01 |
| н346 | 956863.89 | 3465705.12 |
| :ЗУ20(10) | — | — |
| н350 | 955429.25 | 3465668.65 |
| н344 | 955431.87 | 3465671.13 |
| н351 | 955438.57 | 3465700.82 |
| н352 | 955455.33 | 3465704.10 |
| н353 | 955455.44 | 3465704.74 |
| н354 | 955452.18 | 3465705.52 |
| н355 | 955436.91 | 3465702.53 |
| н350 | 955429.25 | 3465668.65 |
| :ЗУ20(11) | — | — |
| н356 | 956552.27 | 3465670.16 |
| н357 | 956551.53 | 3465672.43 |
| н358 | 956505.78 | 3465684.83 |
| н359 | 956505.37 | 3465682.87 |
| н356 | 956552.27 | 3465670.16 |
| :ЗУ20(12) | — | — |
| н360 | 956498.80 | 3465684.65 |
| н361 | 956499.08 | 3465685.97 |
| н362 | 956499.21 | 3465686.61 |
| н363 | 956379.06 | 3465719.15 |
| н364 | 956234.67 | 3465758.94 |
| н365 | 956234.28 | 3465757.15 |
| н366 | 956234.25 | 3465756.99 |
| н367 | 956378.54 | 3465717.22 |
| н360 | 956498.80 | 3465684.65 |
| :ЗУ20(13) | — | — |
| н368 | 958081.25 | 3467001.96 |
| н369 | 958142.94 | 3467024.16 |
| н370 | 958310.21 | 3467084.29 |
| н371 | 958310.21 | 3467086.42 |
| н372 | 958142.26 | 3467026.04 |
| н373 | 958080.65 | 3467003.87 |
| н368 | 958081.25 | 3467001.96 |
| :ЗУ20(14) | — | — |
| н374 | 955195.49 | 3465703.28 |
| н375 | 955195.84 | 3465701.12 |
| н376 | 955236.47 | 3465690.66 |
| н377 | 955236.75 | 3465692.65 |
| н374 | 955195.49 | 3465703.28 |
| :ЗУ20(15) | — | — |
| н378 | 957935.90 | 3466949.69 |
| н379 | 957987.12 | 3466968.09 |
| н380 | 958076.74 | 3467000.34 |
| н381 | 958076.32 | 3467001.64 |
| н382 | 958076.13 | 3467002.24 |
| н383 | 957986.44 | 3466969.97 |
| н384 | 957935.38 | 3466951.63 |
| н378 | 957935.90 | 3466949.69 |
| :ЗУ20(16) | — | — |
| н385 | 955483.90 | 3465699.52 |
| н386 | 955491.42 | 3465706.81 |
| н387 | 955489.10 | 3465707.35 |
| н388 | 955481.60 | 3465700.07 |
| н385 | 955483.90 | 3465699.52 |
| :ЗУ20(17) | — | — |
| н389 | 957787.90 | 3466896.52 |
| н390 | 957931.38 | 3466948.06 |
| н391 | 957931.18 | 3466948.80 |
| н392 | 957930.85 | 3466950.00 |
| н393 | 957787.89 | 3466898.63 |
| н389 | 957787.90 | 3466896.52 |
| :ЗУ20(18) | — | — |
| н394 | 955455.70 | 3465706.26 |
| н395 | 955457.03 | 3465713.97 |
| н396 | 955457.23 | 3465714.74 |
| н397 | 955455.28 | 3465715.19 |
| н398 | 955455.07 | 3465714.40 |
| н399 | 955453.75 | 3465706.72 |
| н394 | 955455.70 | 3465706.26 |
| :ЗУ20(19) | — | — |
| н400 | 957708.16 | 3466821.37 |
| н401 | 957782.95 | 3466893.21 |
| н402 | 957781.11 | 3466893.20 |
| н403 | 957781.11 | 3466894.20 |
| н404 | 957705.49 | 3466821.58 |
| н405 | 957708.15 | 3466821.66 |
| н400 | 957708.16 | 3466821.37 |
| :ЗУ20(20) | — | — |
| н406 | 955174.71 | 3465706.56 |
| н407 | 955174.36 | 3465708.72 |
| н408 | 955153.52 | 3465714.09 |
| н409 | 955152.12 | 3465712.38 |
| н406 | 955174.71 | 3465706.56 |
| :ЗУ20(21) | — | — |
| н410 | 957619.07 | 3466771.89 |
| н411 | 957701.53 | 3466815.66 |
| н412 | 957701.52 | 3466815.89 |
| н413 | 957701.47 | 3466817.89 |
| н414 | 957618.28 | 3466773.74 |
| н410 | 957619.07 | 3466771.89 |
| :ЗУ20(22) | — | — |
| н415 | 955492.72 | 3465708.08 |
| н416 | 955529.58 | 3465743.87 |
| н417 | 955557.80 | 3465771.26 |
| н418 | 955556.51 | 3465772.70 |
| н419 | 955560.10 | 3465775.90 |
| н420 | 955561.25 | 3465774.61 |
| н421 | 955693.65 | 3465903.09 |
| н422 | 955694.09 | 3465902.97 |
| н423 | 955694.09 | 3465905.04 |
| н424 | 955693.07 | 3465905.32 |
| н425 | 955528.18 | 3465745.30 |
| н426 | 955490.40 | 3465708.61 |
| н415 | 955492.72 | 3465708.08 |
| :ЗУ20(23) | — | — |
| н427 | 957396.20 | 3466653.56 |
| н428 | 957553.25 | 3466736.96 |
| н429 | 957614.80 | 3466769.63 |
| н430 | 957614.07 | 3466771.35 |
| н431 | 957614.02 | 3466771.47 |
| н432 | 957552.31 | 3466738.72 |
| н433 | 957395.38 | 3466655.39 |
| н434 | 957395.85 | 3466654.35 |
| н427 | 957396.20 | 3466653.56 |
| :ЗУ20(24) | — | — |
| н435 | 955150.24 | 3465712.87 |
| н436 | 955151.66 | 3465714.56 |
| н437 | 955121.86 | 3465722.24 |
| н438 | 955121.30 | 3465720.32 |
| н435 | 955150.24 | 3465712.87 |
| :ЗУ20(25) | — | — |
| н439 | 957179.96 | 3466540.51 |
| н440 | 957180.01 | 3466538.76 |
| н441 | 957352.09 | 3466630.13 |
| н442 | 957391.96 | 3466651.31 |
| н443 | 957391.13 | 3466653.13 |
| н444 | 957351.15 | 3466631.90 |
| н445 | 957178.97 | 3466540.48 |
| н439 | 957179.96 | 3466540.51 |
| :ЗУ20(26) | — | — |
| н158 | 955469.57 | 3465762.05 |
| н157 | 955467.63 | 3465762.63 |
| н446 | 955465.11 | 3465752.94 |
| н447 | 955455.66 | 3465716.66 |
| н448 | 955457.61 | 3465716.21 |
| н449 | 955467.04 | 3465752.35 |
| н158 | 955469.57 | 3465762.05 |
| :ЗУ20(27) | — | — |
| н450 | 957158.42 | 3466338.99 |
| н451 | 957175.95 | 3466533.59 |
| н452 | 957173.93 | 3466533.53 |
| н453 | 957156.41 | 3466339.15 |
| н450 | 957158.42 | 3466338.99 |
| :ЗУ20(28) | — | — |
| н454 | 955106.05 | 3465724.24 |
| н455 | 955106.60 | 3465726.17 |
| н456 | 955106.42 | 3465726.22 |
| н457 | 955105.85 | 3465724.29 |
| н454 | 955106.05 | 3465724.24 |
| :ЗУ20(29) | — | — |
| н458 | 957103.44 | 3465906.56 |
| н459 | 957049.08 | 3465861.45 |
| н460 | 957024.37 | 3465840.95 |
| н461 | 957013.29 | 3465831.75 |
| н462 | 957000.16 | 3465820.85 |
| н463 | 956965.73 | 3465792.28 |
| н464 | 956935.31 | 3465767.02 |
| н465 | 956934.53 | 3465763.78 |
| н466 | 956967.57 | 3465791.21 |
| н467 | 957002.00 | 3465819.78 |
| н468 | 957014.57 | 3465830.21 |
| н469 | 957024.15 | 3465838.16 |
| н470 | 957048.86 | 3465858.66 |
| н471 | 957103.19 | 3465903.74 |
| н472 | 957120.08 | 3465917.76 |
| н473 | 957136.46 | 3466097.12 |
| н474 | 957135.35 | 3466097.20 |
| н475 | 957135.68 | 3466101.99 |
| н476 | 957136.90 | 3466101.91 |
| н477 | 957156.33 | 3466315.84 |
| н478 | 957157.99 | 3466334.22 |
| н479 | 957155.98 | 3466334.38 |
| н480 | 957154.32 | 3466316.02 |
| н481 | 957134.47 | 3466097.39 |
| н482 | 957118.16 | 3465918.77 |
| н458 | 957103.44 | 3465906.56 |
| :ЗУ20(30) | — | — |
| н483 | 955091.26 | 3465728.06 |
| н484 | 955091.83 | 3465729.98 |
| н485 | 955091.81 | 3465729.98 |
| н486 | 955091.24 | 3465728.06 |
| н483 | 955091.26 | 3465728.06 |
| :ЗУ20(31) | — | — |
| н487 | 955087.91 | 3465728.91 |
| н488 | 955088.49 | 3465730.83 |
| н489 | 955074.10 | 3465734.54 |
| н490 | 955073.54 | 3465732.61 |
| н487 | 955087.91 | 3465728.91 |
| :ЗУ20(32) | — | — |
| н491 | 955072.09 | 3465732.99 |
| н492 | 955072.65 | 3465734.91 |
| н493 | 955067.06 | 3465736.35 |
| н494 | 955066.50 | 3465734.43 |
| н491 | 955072.09 | 3465732.99 |
| :ЗУ20(33) | — | — |
| н495 | 955064.98 | 3465736.89 |
| н496 | 955064.38 | 3465734.97 |
| н497 | 955065.04 | 3465734.80 |
| н498 | 955065.60 | 3465736.73 |
| н495 | 955064.98 | 3465736.89 |
| :ЗУ20(34) | — | — |
| н499 | 955044.99 | 3465739.96 |
| н500 | 955045.59 | 3465741.88 |
| н501 | 955040.28 | 3465743.25 |
| н502 | 955038.69 | 3465741.58 |
| н499 | 955044.99 | 3465739.96 |
| :ЗУ20(35) | — | — |
| н503 | 956229.61 | 3465758.26 |
| н504 | 956230.03 | 3465760.22 |
| н505 | 956130.25 | 3465787.72 |
| н506 | 955970.86 | 3465830.45 |
| н507 | 955970.41 | 3465828.81 |
| н508 | 955965.78 | 3465830.08 |
| н509 | 955966.22 | 3465831.69 |
| н510 | 955856.14 | 3465861.20 |
| н511 | 955700.90 | 3465903.20 |
| н512 | 955700.90 | 3465901.13 |
| н513 | 955855.62 | 3465859.27 |
| н514 | 956129.73 | 3465785.79 |
| н503 | 956229.61 | 3465758.26 |

86:08:0000000:262:ЗУ1

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н267 | 958278.13 | 3467186.14 |
| н550 | 958274.33 | 3467184.87 |
| н549 | 958274.81 | 3467183.43 |
| н548 | 958048.89 | 3467106.75 |
| н547 | 957977.27 | 3467083.16 |
| н544 | 957976.61 | 3467078.73 |
| н543 | 958050.15 | 3467102.95 |
| н542 | 958279.88 | 3467180.93 |
| н267 | 958278.13 | 3467186.14 |

86:08:0000000:262:ЗУ2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н136 | 955630.17 | 3465981.61 |
| н143 | 955629.84 | 3465992.21 |
| н98 | 955599.44 | 3466000.00 |
| н111 | 955599.74 | 3465989.48 |
| н136 | 955630.17 | 3465981.61 |

86:08:0020901:493:ЗУ1

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н552 | 957794.12 | 3467069.70 |
| н561 | 957787.27 | 3467071.71 |
| н564 | 957805.67 | 3467049.48 |
| н553 | 957812.47 | 3467047.53 |
| н552 | 957794.12 | 3467069.70 |

86:08:0020901:493:ЗУ2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0020901:493:ЗУ2 (1) | — | — |
| н552 | 957794.12 | 3467069.70 |
| н553 | 957812.47 | 3467047.53 |
| н554 | 957828.32 | 3467042.99 |
| н555 | 957811.24 | 3467064.70 |
| н552 | 957794.12 | 3467069.70 |
| 86:08:0020901:493:ЗУ2 (2) | — | — |
| н551 | 957977.60 | 3467085.44 |
| н556 | 957978.88 | 3467094.23 |
| н557 | 957927.92 | 3467077.44 |
| н558 | 957855.71 | 3467052.61 |
| н559 | 957834.01 | 3467041.35 |
| н560 | 957843.22 | 3467038.70 |
| н551 | 957977.60 | 3467085.44 |
| 86:08:0020901:493:ЗУ2 (3) | — | — |
| н561 | 957787.27 | 3467071.71 |
| н562 | 957770.13 | 3467076.72 |
| н563 | 957788.66 | 3467054.36 |
| н564 | 957805.67 | 3467049.48 |
| н561 | 957787.27 | 3467071.71 |

86:08:0020901:494:ЗУ1

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (1) | — | — |
| н38 | 951165.92 | 3466864.39 |
| н729 | 951158.42 | 3466853.54 |
| н730 | 951157.20 | 3466854.40 |
| н48 | 951163.31 | 3466863.24 |
| н47 | 951145.01 | 3466855.16 |
| н46 | 951045.13 | 3466834.96 |
| н45 | 951006.20 | 3466822.63 |
| н731 | 951006.34 | 3466818.72 |
| н732 | 951007.06 | 3466811.42 |
| н733 | 951007.86 | 3466807.20 |
| н734 | 951008.98 | 3466802.36 |
| н735 | 951013.88 | 3466803.90 |
| н736 | 951010.84 | 3466813.60 |
| н737 | 951047.64 | 3466825.26 |
| н738 | 951148.06 | 3466845.57 |
| н710 | 951212.70 | 3466874.11 |
| н39 | 951210.42 | 3466884.00 |
| н38 | 951165.92 | 3466864.39 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (2) | — | — |
| н56 | 951006.01 | 3466826.76 |
| н55 | 951044.13 | 3466838.84 |
| н54 | 951143.79 | 3466858.99 |
| н53 | 951153.90 | 3466863.46 |
| н739 | 951164.92 | 3466879.26 |
| н740 | 951149.87 | 3466872.61 |
| н741 | 951140.74 | 3466868.58 |
| н742 | 951041.62 | 3466848.54 |
| н743 | 951015.45 | 3466840.24 |
| н744 | 951015.45 | 3466840.25 |
| н745 | 951000.42 | 3466835.49 |
| н746 | 951000.74 | 3466835.10 |
| н747 | 951004.78 | 3466833.56 |
| н748 | 951005.96 | 3466827.84 |
| н56 | 951006.01 | 3466826.76 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (3) | — | — |
| н50 | 951156.55 | 3466864.62 |
| н49 | 951167.65 | 3466869.53 |
| н749 | 951178.52 | 3466885.26 |
| н750 | 951167.55 | 3466880.41 |
| н50 | 951156.55 | 3466864.62 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (4) | — | — |
| н36 | 951209.49 | 3466888.00 |
| н714 | 951207.20 | 3466897.92 |
| н751 | 951181.14 | 3466886.41 |
| н37 | 951170.27 | 3466870.68 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (5) | — | — |
| н712 | 951233.18 | 3466883.15 |
| н752 | 951247.54 | 3466889.49 |
| н753 | 951331.37 | 3466911.70 |
| н754 | 951295.23 | 3467051.47 |
| н29 | 951287.71 | 3467040.59 |
| н44 | 951319.20 | 3466918.82 |
| н43 | 951244.22 | 3466898.96 |
| н42 | 951230.90 | 3466893.07 |
| н712 | 951233.18 | 3466883.15 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (6) | — | — |
| н33 | 951229.98 | 3466897.04 |
| н32 | 951242.90 | 3466902.74 |
| н31 | 951314.34 | 3466921.68 |
| н30 | 951284.71 | 3467036.25 |
| н718 | 951254.73 | 3466992.84 |
| н717 | 951272.43 | 3466920.88 |
| н716 | 951239.59 | 3466912.17 |
| н715 | 951227.63 | 3466906.98 |
| н33 | 951229.98 | 3466897.04 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (7) | — | — |
| н724 | 951254.25 | 3466994.85 |
| н57 | 951284.20 | 3467038.17 |
| н60 | 951282.40 | 3467045.17 |
| н725 | 951252.46 | 3467002.17 |
| н724 | 951254.25 | 3466994.85 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (8) | — | — |
| н12 | 947189.96 | 3468271.45 |
| н311 | 947193.49 | 3468248.68 |
| н727 | 951219.31 | 3467138.14 |
| н726 | 951251.99 | 3467004.12 |
| н1 | 951281.92 | 3467047.01 |
| н14 | 951256.21 | 3467146.39 |
| н13 | 947300.06 | 3468238.40 |
| н12 | 947189.96 | 3468271.45 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (9) | — | — |
| н59 | 951285.41 | 3467049.49 |
| н58 | 951287.21 | 3467042.51 |
| н755 | 951294.73 | 3467053.38 |
| н756 | 951292.95 | 3467060.30 |
| н59 | 951285.41 | 3467049.49 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (10) | — | — |
| н297 | 947187.62 | 3468286.51 |
| н5 | 947189.28 | 3468275.83 |
| н4 | 947301.16 | 3468242.25 |
| н3 | 951259.51 | 3467149.63 |
| н2 | 951284.93 | 3467051.32 |
| н757 | 951292.48 | 3467062.15 |
| н758 | 951267.74 | 3467157.73 |
| н759 | 947303.93 | 3468251.86 |
| н297 | 947187.62 | 3468286.51 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (11) | — | — |
| н92 | 946789.94 | 3467760.85 |
| н15 | 946795.79 | 3467768.97 |
| н28 | 946790.06 | 3467773.29 |
| н27 | 946834.98 | 3467833.49 |
| н26 | 946942.71 | 3467953.62 |
| н25 | 947063.97 | 3468145.01 |
| н24 | 947077.51 | 3468183.54 |
| н23 | 947107.85 | 3468298.50 |
| н22 | 947117.78 | 3468295.88 |
| н114 | 947120.40 | 3468305.53 |
| н760 | 947100.73 | 3468310.72 |
| н761 | 947067.94 | 3468186.48 |
| н762 | 947054.91 | 3468149.40 |
| н763 | 946934.71 | 3467959.68 |
| н764 | 946827.23 | 3467839.83 |
| н517 | 946776.09 | 3467771.30 |
| н92 | 946789.94 | 3467760.85 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (12) | — | — |
| н21 | 947116.73 | 3468292.02 |
| н20 | 947110.69 | 3468293.61 |
| н19 | 947081.33 | 3468182.37 |
| н18 | 947067.59 | 3468143.26 |
| н17 | 946945.91 | 3467951.19 |
| н16 | 946850.08 | 3467844.32 |
| н91 | 946866.42 | 3467832.00 |
| н765 | 946912.33 | 3467898.76 |
| н115 | 947073.51 | 3468133.14 |
| н21 | 947116.73 | 3468292.02 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (13) | — | — |
| н310 | 947191.41 | 3468249.04 |
| н11 | 947187.82 | 3468272.08 |
| н10 | 947154.91 | 3468281.97 |
| н9 | 947145.75 | 3468284.38 |
| н117 | 947140.08 | 3468263.41 |
| н310 | 947191.41 | 3468249.04 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ1 (14) | — | — |
| н6 | 947187.15 | 3468276.47 |
| н296 | 947185.49 | 3468287.15 |
| н118 | 947149.43 | 3468297.89 |
| н8 | 947146.80 | 3468288.24 |
| н7 | 947155.99 | 3468285.82 |
| н6 | 947187.15 | 3468276.47 |

86:08:0020901:494:ЗУ2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ2 (1) | — | — |
| н553 | 957812.47 | 3467047.52 |
| н565 | 957818.43 | 3467040.32 |
| н566 | 957825.98 | 3467025.91 |
| н567 | 957859.66 | 3467043.39 |
| н568 | 957931.11 | 3467067.96 |
| н547 | 957977.26 | 3467083.16 |
| н551 | 957977.60 | 3467085.44 |
| н560 | 957843.22 | 3467038.70 |
| н559 | 957834.01 | 3467041.34 |
| н569 | 957830.21 | 3467039.37 |
| н570 | 957828.33 | 3467042.97 |
| н553 | 957812.47 | 3467047.52 |
| 86:08:0020901:494:ЗУ2 (2) | — | — |
| н571 | 957824.28 | 3467020.53 |
| н572 | 957815.09 | 3467038.09 |
| н564 | 957805.67 | 3467049.47 |
| н563 | 957788.66 | 3467054.35 |
| н573 | 957806.72 | 3467032.52 |
| н574 | 957812.57 | 3467021.35 |
| н575 | 957835.87 | 3467015.28 |
| н576 | 957865.19 | 3467030.49 |
| н577 | 957935.58 | 3467054.69 |
| н545 | 957974.97 | 3467067.66 |
| н544 | 957976.60 | 3467078.73 |
| н578 | 957932.39 | 3467064.17 |
| н579 | 957861.24 | 3467039.71 |
| н571 | 957824.28 | 3467020.53 |

86:08:0020901:461:ЗУ1

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (1) | — | — |
| н38 | 951165.92 | 3466864.39 |
| н729 | 951158.42 | 3466853.54 |
| н730 | 951157.20 | 3466854.40 |
| н48 | 951163.31 | 3466863.24 |
| н47 | 951145.01 | 3466855.16 |
| н46 | 951045.13 | 3466834.96 |
| н45 | 951006.20 | 3466822.63 |
| н731 | 951006.34 | 3466818.72 |
| н732 | 951007.06 | 3466811.42 |
| н733 | 951007.86 | 3466807.20 |
| н734 | 951008.98 | 3466802.36 |
| н735 | 951013.88 | 3466803.90 |
| н736 | 951010.84 | 3466813.60 |
| н737 | 951047.64 | 3466825.26 |
| н738 | 951148.06 | 3466845.57 |
| н710 | 951212.70 | 3466874.11 |
| н39 | 951210.42 | 3466884.00 |
| н38 | 951165.92 | 3466864.39 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (2) | — | — |
| н56 | 951006.01 | 3466826.76 |
| н55 | 951044.13 | 3466838.84 |
| н54 | 951143.79 | 3466858.99 |
| н53 | 951153.90 | 3466863.46 |
| н739 | 951164.92 | 3466879.26 |
| н740 | 951149.87 | 3466872.61 |
| н741 | 951140.74 | 3466868.58 |
| н742 | 951041.62 | 3466848.54 |
| н743 | 951015.45 | 3466840.24 |
| н744 | 951015.45 | 3466840.25 |
| н745 | 951000.42 | 3466835.49 |
| н746 | 951000.74 | 3466835.10 |
| н747 | 951004.78 | 3466833.56 |
| н748 | 951005.96 | 3466827.84 |
| н56 | 951006.01 | 3466826.76 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (3) | — | — |
| н50 | 951156.55 | 3466864.62 |
| н49 | 951167.65 | 3466869.53 |
| н749 | 951178.52 | 3466885.26 |
| н750 | 951167.55 | 3466880.41 |
| н50 | 951156.55 | 3466864.62 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (4) | — | — |
| н36 | 951209.49 | 3466888.00 |
| н714 | 951207.20 | 3466897.92 |
| н751 | 951181.14 | 3466886.41 |
| н37 | 951170.27 | 3466870.68 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (5) | — | — |
| н712 | 951233.18 | 3466883.15 |
| н752 | 951247.54 | 3466889.49 |
| н753 | 951331.37 | 3466911.70 |
| н754 | 951295.23 | 3467051.47 |
| н29 | 951287.71 | 3467040.59 |
| н44 | 951319.20 | 3466918.82 |
| н43 | 951244.22 | 3466898.96 |
| н42 | 951230.90 | 3466893.07 |
| н712 | 951233.18 | 3466883.15 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (6) | — | — |
| н33 | 951229.98 | 3466897.04 |
| н32 | 951242.90 | 3466902.74 |
| н31 | 951314.34 | 3466921.68 |
| н30 | 951284.71 | 3467036.25 |
| н718 | 951254.73 | 3466992.84 |
| н717 | 951272.43 | 3466920.88 |
| н716 | 951239.59 | 3466912.17 |
| н715 | 951227.63 | 3466906.98 |
| н33 | 951229.98 | 3466897.04 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (7) | — | — |
| н724 | 951254.25 | 3466994.85 |
| н57 | 951284.20 | 3467038.17 |
| н60 | 951282.40 | 3467045.17 |
| н725 | 951252.46 | 3467002.17 |
| н724 | 951254.25 | 3466994.85 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (8) | — | — |
| н12 | 947189.96 | 3468271.45 |
| н311 | 947193.49 | 3468248.68 |
| н727 | 951219.31 | 3467138.14 |
| н726 | 951251.99 | 3467004.12 |
| н1 | 951281.92 | 3467047.01 |
| н14 | 951256.21 | 3467146.39 |
| н13 | 947300.06 | 3468238.40 |
| н12 | 947189.96 | 3468271.45 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (9) | — | — |
| н59 | 951285.41 | 3467049.49 |
| н58 | 951287.21 | 3467042.51 |
| н755 | 951294.73 | 3467053.38 |
| н756 | 951292.95 | 3467060.30 |
| н59 | 951285.41 | 3467049.49 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (10) | — | — |
| н297 | 947187.62 | 3468286.51 |
| н5 | 947189.28 | 3468275.83 |
| н4 | 947301.16 | 3468242.25 |
| н3 | 951259.51 | 3467149.63 |
| н2 | 951284.93 | 3467051.32 |
| н757 | 951292.48 | 3467062.15 |
| н758 | 951267.74 | 3467157.73 |
| н759 | 947303.93 | 3468251.86 |
| н297 | 947187.62 | 3468286.51 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (11) | — | — |
| н92 | 946789.94 | 3467760.85 |
| н15 | 946795.79 | 3467768.97 |
| н28 | 946790.06 | 3467773.29 |
| н27 | 946834.98 | 3467833.49 |
| н26 | 946942.71 | 3467953.62 |
| н25 | 947063.97 | 3468145.01 |
| н24 | 947077.51 | 3468183.54 |
| н23 | 947107.85 | 3468298.50 |
| н22 | 947117.78 | 3468295.88 |
| н114 | 947120.40 | 3468305.53 |
| н760 | 947100.73 | 3468310.72 |
| н761 | 947067.94 | 3468186.48 |
| н762 | 947054.91 | 3468149.40 |
| н763 | 946934.71 | 3467959.68 |
| н764 | 946827.23 | 3467839.83 |
| н517 | 946776.09 | 3467771.30 |
| н92 | 946789.94 | 3467760.85 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (12) | — | — |
| н21 | 947116.73 | 3468292.02 |
| н20 | 947110.69 | 3468293.61 |
| н19 | 947081.33 | 3468182.37 |
| н18 | 947067.59 | 3468143.26 |
| н17 | 946945.91 | 3467951.19 |
| н16 | 946850.08 | 3467844.32 |
| н91 | 946866.42 | 3467832.00 |
| н765 | 946912.33 | 3467898.76 |
| н115 | 947073.51 | 3468133.14 |
| н21 | 947116.73 | 3468292.02 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (13) | — | — |
| н310 | 947191.41 | 3468249.04 |
| н11 | 947187.82 | 3468272.08 |
| н10 | 947154.91 | 3468281.97 |
| н9 | 947145.75 | 3468284.38 |
| н117 | 947140.08 | 3468263.41 |
| н310 | 947191.41 | 3468249.04 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ1 (14) | — | — |
| н6 | 947187.15 | 3468276.47 |
| н296 | 947185.49 | 3468287.15 |
| н118 | 947149.43 | 3468297.89 |
| н8 | 947146.80 | 3468288.24 |
| н7 | 947155.99 | 3468285.82 |
| н6 | 947187.15 | 3468276.47 |

86:08:0020901:461:ЗУ2

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ2 (1) | — | — |
| н151 | 958296.10 | 3467175.90 |
| н150 | 958292.06 | 3467190.81 |
| н267 | 958278.13 | 3467186.14 |
| н542 | 958279.88 | 3467180.93 |
| н543 | 958050.15 | 3467102.95 |
| н544 | 957976.61 | 3467078.73 |
| н545 | 957974.98 | 3467067.66 |
| н546 | 958053.32 | 3467093.47 |
| н151 | 958296.10 | 3467175.90 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ2 (2) | — | — |
| н547 | 957977.27 | 3467083.16 |
| н548 | 958048.89 | 3467106.75 |
| н549 | 958274.81 | 3467183.43 |
| н550 | 958274.33 | 3467184.87 |
| н551 | 957977.60 | 3467085.44 |
| н547 | 957977.27 | 3467083.16 |

86:08:0020901:461:ЗУ3

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н145 | 958300.23 | 3467160.22 |
| н146 | 958328.74 | 3467169.75 |
| н147 | 958325.92 | 3467180.30 |
| н148 | 958324.04 | 3467187.34 |
| н149 | 958320.56 | 3467200.36 |
| н150 | 958292.06 | 3467190.81 |
| н151 | 958296.10 | 3467175.90 |
| н145 | 958300.23 | 3467160.22 |

86:08:0020901:461:ЗУ4

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н189 | 958341.61 | 3467174.05 |
| н188 | 958343.52 | 3467174.69 |
| н173 | 958331.60 | 3467204.06 |
| н172 | 958329.69 | 3467203.42 |
| н189 | 958341.61 | 3467174.05 |

86:08:0020901:461:ЗУ5

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ5 (1) | — | — |
| н173 | 958331.60 | 3467204.06 |
| н188 | 958343.52 | 3467174.69 |
| н766 | 958362.51 | 3467181.04 |
| н767 | 958350.62 | 3467210.43 |
| н173 | 958331.60 | 3467204.06 |
| 86:08:0020901:461:ЗУ5 (2) | — | — |
| н149 | 958320.56 | 3467200.36 |
| н148 | 958324.04 | 3467187.34 |
| н147 | 958325.92 | 3467180.30 |
| н146 | 958328.74 | 3467169.75 |
| н189 | 958341.61 | 3467174.05 |
| н172 | 958329.69 | 3467203.42 |
| н149 | 958320.56 | 3467200.36 |

86:08:0020901:1025:ЗУ1

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| н776 | 947177.80 | 3468402.20 |
| н777 | 947182.80 | 3468420.56 |
| н778 | 947153.75 | 3468428.08 |
| н124 | 947148.76 | 3468409.78 |
| н776 | 947177.80 | 3468402.20 |