Приложение

к постановлению Главы Нефтеюганского района

от 09.03.2021 № 23-пг

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
 (АО «ТомскНИПИнефть»)

Линейные коммуникации для кустовой площадки № 2у Омбинского месторождения

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

7211

Главный инженер проектов                                                                           Д. В. Мрако

Томск, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий	3

1.2 Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	9

2.	ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	10

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжённость, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов	10

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	11

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	12

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	13

2.5 Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	13

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	14

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	15

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	15

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	17

3.	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	22

3.1 Чертежи межевания	22

4.	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ	25

4.1 Перечень образуемых земельных участков	25

4.2 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков	28

4.3 Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания	29

4.4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории	29

Приложение 1	30

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и чертеж красных линий

по объекту: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения»

Примечание. Красные линии не устанавливаются, в связи с отсутствием границ территории общего пользования.

Примечание. Красные линии не устанавливаются, в связи с отсутствием границ территории общего пользования.

Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

- Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов

- по объекту: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения»

- Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

- Масштаб 1:2000

| Экспликация планируемых линейных объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид |
| 2 | Автомобильная дорога к кустовой площадке № 2у | автомобильная дорога |
| 5 | ВЛ 6 кВ на куст 2у | линия электропередач |
| 6 | Нефтегазосборные сети куст № 2у - т. 32 | трубопровод |
| 6.1 | Кустовая площадка №2у |  |

| Экспликация зон планируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| I | Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения |

- Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов

- по объекту: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения»

- Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

- Масштаб 1:2000

| Экспликация планируемых линейных объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид |
| 6 | Нефтегазосборные сети куст № 2у - т. 32 | трубопровод |
| 6.1 | Кустовая площадка №2у |  |

| Экспликация зон планируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| I | Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения |

- Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов

- по объекту: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения»

- Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

- Масштаб 1:2000

| Экспликация зон планируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| I | Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения |

| Экспликация планируемых линейных объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид |
| 6 | Нефтегазосборные сети куст № 2у - т. 32 | трубопровод |
| 6.1 | Кустовая площадка №2у |  |

- Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов

- по объекту: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения»

- Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

- Масштаб 1:2000

| Экспликация планируемых линейных объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид |
| 1 | ВОЛС на куст 2у | линия связи |
| 3 | Временная ВЛ 6 кВ | линия электропередач |
| 4 | Переустройство ВЛ 6 кВ на куст 2 |  |
| 5 | ВЛ 6 кВ на куст 2у |  |
| 6 | Нефтегазосборные сети куст № 2у - т. 32 | трубопровод |
| 6.1 | Кустовая площадка №2у |  |

| Экспликация зон планируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| I | Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения |

- Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов

- по объекту: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения»

- Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

- Масштаб 1:2000

| Экспликация планируемых линейных объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид |
| 1 | ВОЛС на куст 2у | линия связи |
| 6 | Нефтегазосборные сети куст № 2у - т. 32 | трубопровод |
| 6.2 | Узел № 1 |  |

| Экспликация зон планируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| I | Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения |

1.2 Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не разрабатывается в связи с отсутствием реконструкции линейных объектов в проекте.

- ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проект планировки территории (далее – Проект) для линейного объекта «Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения» разработан на основании:

- Постановления Администрации Нефтеюганского района «О подготовке документации по планировке межселенной территории» от 03.02.2021 г. № 141-па;

- технического задания на разработку документации по планировке территории;

- задания на проектирование от 31 июля 2020 года;

- материалов инженерных изысканий.

Цель Проекта - выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по строительству объекта «Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения» Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – ПАО «НК «Роснефть») с учетом схем территориального планирования Нефтеюганского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития межселенной территории в границах Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО-Югры).

## 2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжённость, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Волоконно-оптическая линия связи (далее – ВОЛС) предназначена для организации основного канала передачи данных.

Таблица 2.1.1

Основные характеристики планируемой ВОЛС

| Наименование | Количество волокон, шт | Категория | Скорость передачи данных, Гбит/с | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОЛС на куст 2у | 16 | - | 1 | 517 |

Автомобильная дорога предназначена для обеспечения транспортной связи планируемой кустовой площадки № 2у с объектами обустройства Омбинского месторождения.

Таблица 2.1.2

Основные характеристики планируемой автомобильной дороги

| Наименование | Техническая категория | Ширина земляного полотна, м | Ширина проезжей части, м | Протяженность дороги, м | Количество углов пово-рота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога к кустовой площадке № 2у | IV-в | 7,5 | 4,5 | 253,42 | 2 |

Воздушная линия электропередач (далее – ВЛ) 6 кВ предназначена для электроснабжения кустовой площадки № 2у. Переустройство ВЛ предназначено для подключения планируемой ВЛ к существующей ВЛ.

Таблица 2.1.3

Основные характеристики планируемых ВЛ

| Наименование | Напря-жение, кВ | Марка провода | Тип опор | Тип изоля-ции | Протяжен-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 6 кВ на куст 2у | 6 кВ | АС 120/19 | Из металлических труб по серии 25.0074 | Стеклянная, ПС-70Е | 278 |
| Переустройство ВЛ 6 кВ на куст 2 |  |  | Унифицированные решетчатые |  | 230 |
| Временная ВЛ 6 кВ |  |  | Из металлических труб по серии 8.0662 |  | 331 |

Нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспорта скважиной продукции от планируемой кустовой площадки № 2у до т. 32 с последующей транспортировкой в общем потоке добытой нефти на существующую дожимную насосную станцию (далее – ДНС) Омбинского месторождения.

Таблица 2.1.4

Основные характеристики планируемого трубопровода

| Наименование трубопровода | Диаметр трубопровода, толщина стенки, мм | Давление (избыточное), МПа, в начале/ конце участка | Проектная мощность трубопровода по жидкости, м³/сут | Категория | Протяжённость трубопровода, м | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтегазосборные сети куст № 2у – т. 32 | 114х6 | 1,42/1,36 | 413,99/6767,73 | С | 603,31 | Сталь класса прочности К48 |

  - 2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейных объектов устанавливается на межселенной территории Нефтеюганского района ХМАО-Югры общей площадью 16,7238 га. Распределение площади зоны планируемого размещения линейных объектов по категориям земель представлено в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

| Категория земель | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по вновь оформляемым землям под объект | по ранее арендованным землям ПАО «НК «Роснефть» | Всего |
| земли лесного фонда | 1,2186 | 1,9537 | 3,1723 |
| земли запаса | 9,0395 | - | 9,0395 |
| земли промышленности | - | 4,5120 | 4,5120 |
| Итого: | 10,2581 | 6,4657 | 16,7238 |

Ближайшим населённым пунктом является п. Усть-Юган в 8,46 км на юго-восток. Административный центр – г. Нефтеюганск – в 27,64 км на северо-запад.

  - 2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 953073.37 | 3550567.13 | 65 | 953533.88 | 3551843.42 |
| 2 | 953067.69 | 3550565.15 | 66 | 953561.37 | 3551843.46 |
| 3 | 953075.32 | 3550547.11 | 67 | 953561.62 | 3551822.6 |
| 4 | 953079.12 | 3550538.11 | 68 | 953561.62 | 3551813.34 |
| 5 | 953030.51 | 3550518.89 | 69 | 953573.9 | 3551811.62 |
| 6 | 953034.25 | 3550509.4 | 70 | 953600.75 | 3551808.22 |
| 7 | 953057.71 | 3550450.07 | 71 | 953687.57 | 3551796.83 |
| 8 | 953158.14 | 3550489.78 | 72 | 953744.29 | 3551795.63 |
| 9 | 953141.97 | 3550530.7 | 73 | 953762.27 | 3551795.46 |
| 10 | 953130.93 | 3550558.59 | 74 | 953762.53 | 3551717.4 |
| 11 | 953099.47 | 3550545.71 | 75 | 953762.48 | 3551659.36 |
| 12 | 953084.7 | 3550540.31 | 76 | 953791.66 | 3551659.06 |
| 13 | 953082 | 3550546.72 | 77 | 953822.29 | 3551658.46 |
| 14 | 953454.32 | 3552021.59 | 78 | 953824.74 | 3551657.62 |
| 15 | 953454.29 | 3551979.8 | 79 | 953828.4 | 3551652.51 |
| 16 | 953454.29 | 3551971.8 | 80 | 953852.41 | 3551602.14 |
| 17 | 953454.29 | 3551967.81 | 81 | 953929.89 | 3551602.06 |
| 18 | 953454.28 | 3551963.8 | 82 | 953931.59 | 3551555.27 |
| 19 | 953454.28 | 3551959.81 | 83 | 953927.91 | 3551522.6 |
| 20 | 953454.28 | 3551952.8 | 84 | 954138.41 | 3551522.07 |
| 21 | 953454.25 | 3551912.81 | 85 | 954138.58 | 3551836.71 |
| 22 | 953506.24 | 3551912.79 | 86 | 954063.86 | 3551836.78 |
| 23 | 953533.84 | 3551912.79 | 87 | 954063.86 | 3551846.8 |
| 24 | 953533.84 | 3551912.78 | 88 | 954063.86 | 3551848.79 |
| 25 | 953566.26 | 3551912.76 | 89 | 954063.86 | 3551858.8 |
| 26 | 953566.31 | 3551952.77 | 90 | 954063.85 | 3551872.95 |
| 27 | 953566.34 | 3551970.83 | 91 | 954063.85 | 3551885.44 |
| 28 | 953571.98 | 3551970.83 | 92 | 954063.85 | 3551890.43 |
| 29 | 953858.66 | 3551970.8 | 93 | 954063.85 | 3551902.72 |
| 30 | 953858.66 | 3551967.81 | 94 | 954064.22 | 3551902.93 |
| 31 | 953858.66 | 3551963.8 | 95 | 954081.17 | 3551912.61 |
| 32 | 953858.66 | 3551959.81 | 96 | 954080.79 | 3551941.52 |
| 33 | 953858.66 | 3551952.69 | 97 | 954001.39 | 3551941.55 |
| 34 | 953858.66 | 3551912.68 | 98 | 954001.46 | 3551912.63 |
| 35 | 953858.66 | 3551903.01 | 99 | 954013.77 | 3551902.96 |
| 36 | 953858.66 | 3551890.5 | 100 | 954013.85 | 3551902.89 |
| 37 | 953840.5 | 3551891.38 | 101 | 954013.85 | 3551890.45 |
| 38 | 953764.81 | 3551895.05 | 102 | 954013.83 | 3551885.45 |
| 39 | 953731.84 | 3551895.06 | 103 | 954013.82 | 3551872.96 |
| 40 | 953664.13 | 3551895.09 | 104 | 954013.81 | 3551858.84 |
| 41 | 953625.47 | 3551890.58 | 105 | 954013.76 | 3551850.99 |
| 42 | 953582.79 | 3551885.61 | 106 | 954011.68 | 3551848.84 |
| 43 | 953573.86 | 3551884.57 | 107 | 954009.68 | 3551846.85 |
| 44 | 953560.85 | 3551883.05 | 108 | 954008.28 | 3551845.47 |
| 45 | 953561.25 | 3551853.46 | 109 | 953888.65 | 3551845.37 |
| 46 | 953533.84 | 3551853.42 | 110 | 953888.64 | 3551846.93 |
| 47 | 953506.24 | 3551853.38 | 111 | 953888.65 | 3551848.93 |
| 48 | 953473.18 | 3551853.33 | 112 | 953888.65 | 3551858.93 |
| 49 | 953464.23 | 3551859.28 | 113 | 953888.65 | 3551873.01 |
| 50 | 953443.36 | 3551873.15 | 114 | 953888.65 | 3551885.49 |
| 51 | 953424.6 | 3551885.66 | 115 | 953888.65 | 3551890.49 |
| 52 | 953417.08 | 3551890.66 | 116 | 953888.65 | 3551903 |
| 53 | 953409.04 | 3551896.01 | 117 | 953888.65 | 3551912.67 |
| 54 | 953405.51 | 3551890.66 | 118 | 953888.65 | 3551952.67 |
| 55 | 953403.48 | 3551887.69 | 119 | 953888.65 | 3551959.81 |
| 56 | 953406.55 | 3551885.66 | 120 | 953888.65 | 3551963.8 |
| 57 | 953425.28 | 3551873.15 | 121 | 953888.65 | 3551967.81 |
| 58 | 953454.55 | 3551853.7 | 122 | 953888.65 | 3551971.8 |
| 59 | 953464.55 | 3551847.05 | 123 | 953888.65 | 3551979.8 |
| 60 | 953466.57 | 3551845.71 | 124 | 953888.68 | 3552000.81 |
| 61 | 953470.16 | 3551843.33 | 125 | 953572.03 | 3552000.84 |
| 62 | 953505.62 | 3551843.38 | 126 | 953572.03 | 3552005.49 |
| 63 | 953506.24 | 3551847.23 | 127 | 953572.3 | 3552021.55 |
| 64 | 953506.28 | 3551843.37 |  |  |  |

## 2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, отсутствуют.

## 2.5 Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, являются кустовая площадка №2у и Узел № 1.

Таблица 2.5.1

| Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, м | Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, % | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, м | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения |
| --- | --- | --- | --- |
| не устанавливаются |  |  |  |

Временный жилой городок строителей предназначен для проживания рабочих (строителей) в непосредственной близости к строящимся линейным объектам. Городок носит характер временного, так как на его территории предусмотрено размещать временные здания и сооружения, которые будут эксплуатироваться только во время строительства.

## 2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Планируемый трубопровод проходит в общем коридоре с существующей автомобильной дорогой. По трассе имеются пересечения с существующими подземными коммуникациями, ВЛ и автомобильными дорогами. Пересечения выполнены в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014, ПУЭ-7, Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности и техническими условиями владельца коммуникаций.

Пересечения трубопровода с подземными коммуникациями выполнены под углом не менее 60°, расстояние по вертикали в свету между трубопроводами не менее 0,35 м, планируемый трубопровод прокладывается в защитных футлярах из стальных труб, внутренний диаметр, которых не менее чем на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода, согласно требованиям, ГОСТ Р 55990-2014. Концы защитного футляра выводятся на расстояние не менее 10 м от оси пересекаемой коммуникации. Для обозначения пересечения планируемого трубопровода с другими подземными коммуникациями выполнена установка щитов-указателей.

Пересечение трубопровода с существующими автомобильными дорогами выполнено под углом близким к 90°, но не менее 60°. При пересечении с автомобильными дорогами участки планируемого трубопровода прокладываются в защитных футлярах из стальной трубы, внутренний диаметр которых не менее чем на 200 мм больше наружного диаметров прокладываемого трубопровода. Заглубление участка трубопровода принято не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра, но не менее 0,5 м от дна кювета, водоотводной канавы или дренажа до верхней образующей защитного футляров. Концы защитного футляра выводятся на расстояние не менее 5 м от бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. Для обозначения пересечения планируемого трубопровода с существующими автомобильными дорогами выполнена установка опознавательных (дорожных) знаков, а также знаков, определяющих местоположение охранной зоны планируемого трубопровода.

При пересечении с существующими ВЛ участки планируемого трубопровода также прокладываются в защитных футлярах, концы футляров выведены на расстояние не менее 20 м от крайних проводов в обе стороны.

Планируемая ВЛ не имеет пересечения с объектами капитального строительства.

Планируемая автомобильная дорога имеет пересечение с существующей ВЛ. При пересечении с ВЛ обеспечено расстояние от поверхности покрытия до нижнего провода более 10 м согласно требованиям заказчика (технические условия на пересечение приведены в томе ПЗ) в соответствии с требованиями ПУЭ и 
СП 34.13330.2012.

Пересечения планируемых объектов со строящимися на момент подготовки проекта планировки территории объектами и объектами, планируемыми к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют.

## 2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона (далее – ФЗ) № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона,  работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,  лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и, в течении трёх дней со дня обнаружения такого объекта, направить в региональный орган объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

## 2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке проектируемых работ редкие и исчезающие виды растений и животных обнаружены не были.

Однако при обнаружении растений, животных и птиц, занесённых в Красные книги, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля, в случае обнаружения гнёзд редких птиц обязателен их учёт и охрана. Основные меры охраны птиц, занесённых в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнёзд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнёзд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесённых в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определённых нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- складирование отходов на специально отведенных и оборудованных площадках, для дальнейщей передачи отходов специализированным организациям;

- проведение работ по рекультивации нарушенных земель;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему:

- герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции;

- использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования;

- использование арматуры с классом герметичности затвора по классу А;

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- испытание трубопровода на прочность и герметичность после монтажа;

- контроль сварных соединений физическими методами;

- антикоррозийная защита трубопровода изоляцией усиленного типа;

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива;

- для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоёв атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием технических средств на площадке.

В связи с удалённостью населённых пунктов от площадки проектируемого строительства, воздействие на население не предусматривается.

Мероприятия по предупреждению загрязнения поверхностных водных объектов и подземных вод при производстве строительно-монтажных работ:

- планирование строительной полосы после окончания работ для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод;

- разрешение проезда строительной техники только по существующим дорогам и в границах строительной полосы, определенной проектом;

- размещение временных площадок подрядных организаций (временные здания хозяйственно-производственного, складского, административно-бытового назначения, площадки для стоянки и заправки строительной техники) вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- вывоз стоков из накопительных емкостей специализированным транспортом на очистные сооружения.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод на период эксплуатации проектируемых объектов:

- приняты герметичные системы добычи и транспорта продукта;

- использование коррозионностойких труб;

- контроль сварных соединений трубопровода и оборудования;

- постоянные осмотры состояния трубопровода и технологического оборудования в период эксплуатации с записями результатов осмотра в журнале;

проведение контрольных осмотров, планового ремонта.

## 2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации объектов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) нефти, нефтяного газа вследствие разгерметизации трубопровода и запорно-регулирующей арматуры при:

- механическом повреждении;

- старении (коррозии) металла;

- возникновении микротрещин;

- температурных напряжениях с разрывом сварного шва;

- целенаправленной диверсии, терактах.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

- загрязнение почвы нефтью, реагентом;

- загазованность атмосферы парами углеводородов;

- взрыв смеси паров нефти, нефтяного газа с воздухом;

- горение разлитой нефти.

В штатном режиме эксплуатации сооружения планируемого объекта и система трубопровода, транспортирующего нефтегазоводяную эмульсию, герметичны и не представляют опасности. Однако при аварийной разгерметизации трубопровода и оборудования возможно возникновение одного или нескольких вышеприведенных опасных событий. Для исключения разгерметизации оборудования, трубопровода и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила:

- ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с требованиями технологического регламента;

- своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт оборудования, трубопровода и арматуры;

- своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику трубопровода, оборудования и арматуры;

- периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность (приурочивают ко времени проведения ревизии трубопровода);

- не допускать эксплуатацию оборудования, трубопровода и арматуры без надежного заземления от статического электричества, молниезащиты;

- ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной их остановки;

- контролировать уровень довзрывоопасных концентраций на наружных площадках и помещении технологических блоков;

- при обнаружении пропуска среды неисправное оборудование, участок трубопровода необходимо отключить и принять меры по устранению пропуска, затем собрать пролитую нефть и зачистить грунт с разлитой нефтью (при необходимости).

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров как на наружных площадках сооружений и в помещениях как на территории кустовой площадки.

В блоке технологическом измерительной установки предусмотрены датчики контроля загазованности для раннего обнаружения утечки газов и приведения в действие систем сигнализации, аварийной остановки. Вентиляция блочной установки сблокирована с газоанализатором для автоматического включения при концентрации горючих газов 10 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

  - На открытых площадках предусмотрен контроль воздушной среды переносными газоанализаторами, предназначенными для контроля многокомпонентных смесей, в соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке.

  - Во избежание колебаний в показании нижнего предела взрываемости и дрейфа нуля применены газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации при низких температурах.

Диаметры, толщина стенки и материал трубопровода выбраны на основании результатов гидравлического и прочностного расчёта, с учётом вязкости нефтепродуктов, а также с учётом воспринимаемых нагрузок. В местах проезда спецтехники трубопровод прокладывается в защитных футлярах. Предусматривается защита подземного трубопровода и футляров от почвенной коррозии - антикоррозионная изоляция. Для сбора дренажей от блока технологического измерительной установки используется емкость подземная.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на планируемом объекте

Меры на предупреждение разгерметизации оборудования и трубопровода заключаются в следующем:

- в технологическом блоке установки измерительной на сепараторе установлен предохранительный клапан. Сброс от предохранительного клапана предусмотрен в емкость дренажную;

- толщины стенок трубопровода приняты с учетом прибавки на компенсацию коррозии. Увеличенная толщина стенки трубопровода, дает дополнительный запас прочности по рабочему давлению, увеличивает срок службы трубопровода;

- материальное исполнение оборудования, трубопровода, арматуры соответствует климатическим условиям эксплуатации.;

- механические характеристики труб, соединений трубопровода и арматуры обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопровода при условии соблюдения проектного режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного брака, наездов техники и др.);

- для строительства промыслового нефтегазосборного трубопровода предусмотрены трубы с заводским наружным и внутренним покрытием;

- подземная прокладка промыслового трубопровода (надземные участки предусмотрены на узле запорной арматуры, в местах подключения к общим сетям);

- класс герметичности затворов запорной арматуры в системах со взрывопожароопасными средами - «А» по ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»;

- арматура, фланцевые соединения, тип прокладок и крепежных изделий выбраны с учетом максимально-возможного давления в системе;

Противопожарные мероприятия при эксплуатации

Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт планируемого объекта, обязаны знать устройство и работу аппаратуры, пожароопасность обращающихся на объекте веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и действия в случае пожара или аварии.

Для осуществления противопожарной безопасности кустовой площадки предусмотрены следующие мероприятия:

- сооружения запроектированы с учетом категории помещений и наружных площадок при соблюдении действующих норм и правил;

- используемое электрооборудование взрывозащищенного исполнения установлено с учетом классов зон по взрывоопасности по ПУЭ;

- выполнена защита оборудования, арматуры и трубопровода от статического электричества;

- выполнена молниезащита;

- на нефтегазосборном трубопроводе внутри обвалования кустовой площадки предусматривается установка задвижки с электроприводом для обеспечения возможности отключения кустовой площадки от общей нефтегазосборной сети месторождения при пожаре в измерительной установке;

- на дыхательной линии емкости подземной предусмотрен предохранитель огневой;

- сепаратор измерительной установки оснащен предохранительным клапаном. Сброс с предохранительного клапана осуществляется в подземную емкость;

- помещение блока технологического измерительной установки оснащено сигнализаторами довзрывоопасных концентраций. Вентиляционные установки сблокированы с газоанализаторами для автоматического включения при концентрации горючих газов 10 % от НКПР. При концентрации горючих газов 10 % от НКПР предусмотрена предупредительная сигнализация. При концентрации горючих газов 50 % от НКПР предусмотрена аварийная сигнализация, с выключением всех электроприемников блока (кроме вентилятора);

- контроль загазованности наружных площадок будет выполняться периодически переносными газоанализаторами, которыми оснащены бригады по обслуживанию кустовых площадок;

- полы в помещении измерительной установки предусмотрены негорючими, герметичными с электрорассеивающим покрытием из материалов, не образующих искр при ударных воздействиях;

- контроль уровня жидкости в емкостном оборудовании;

- объем КИПиА позволяет полностью держать под контролем технологический процесс добычи, сбора нефти и измерения дебита добывающих скважин;

- система автоматики предусматривает передачу сигналов по системе телемеханики в диспетчерский пункт;

- для блочного оборудования предусмотрена передача сигналов на пульт диспетчера о пожаре, о несанкционированном доступе.

Снижение содержания взрывоопасных веществ на объекте до безопасных концентраций достигается рассеиванием их в окружающей атмосфере.

Автоцистерна, откачивающая жидкость из емкости дренажной, должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения.

Налив жидкости в автоцистерну должен производиться при неработающем двигателе автомобиля. Глушители автоцистерны должны быть оборудованы искрогасительными сетками и выведены вперед под двигатель или радиатор.

При заполнении автоцистерны жидкость должна подаваться со скоростью не более 1 м/с, чтобы исключить разбрызгивание; струя налива должна быть направлена вдоль стенки цистерны.

Для осуществления противопожарной безопасности на ВЛ предусмотрены следующие мероприятия:

- размещение оборудования с учётом противопожарных норм;

- отключение повреждённых при коротких замыканиях участков воздушных линий быстродействующими устройствами защиты;

- устройство системы молниезащиты и заземления (с обеспечением нормируемого сопротивления заземляющих устройств ВЛ);

- регулярная расчистка трасс ВЛ.

Повреждения на воздушных линиях после отключения устраняются выездными аварийно-восстановительными бригадами.

Пожарная безопасность планируемого промыслового трубопровода обеспечивается за счет:

- значительного удаления проектируемого трубопровода от ближайших населенных пунктов;

- обеспечения нормированного расстояния между проектируемым трубопроводом и существующими естественными и искусственными преградами. Расстояния от проектируемого трубопровода до подземных (надземных) коммуникаций и автодорог приняты согласно таблиц 6, 7 ГОСТ Р 55990-2014, таблицы 2.5.40 ПУЭ-7;

- при взаимном пересечении трубопроводов расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм, угол пересечения не менее 60°;

- расчистки полосы земли вдоль оси промыслового трубопровода в обе стороны шириной по 3 м от оси;

- территорию на площадке узла запорной арматуры предусмотрено также регулярно очищать от сухой травы и листьев;

- повышения надежности трубопровода за счет применения стальных труб с увеличенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, с заводским покрытием;

- подземной прокладки трубопровода (надземные участки предусмотрены только на узлах запорной арматуры);

- подтверждения расчетами на прочность и устойчивость, на толщину стенки выбранных параметров трубопровода и условий прокладки трубопровода;

- контроля давления при эксплуатации трубопровода по показаниям манометров;

- соблюдения регламентного режима эксплуатации трубопровода, проведением периодических ревизий, диагностики, выявлением предаварийных участков и проведением планово-предупредительных ремонтов;

- принятия расстояния до лесных массивов согласно СН 452-73 не менее 12 м (отвод земель для трубопровода диаметром до 426 мм включительно равен 20 м, из них 12 м от оси трубопровода – это расстояние до края коридора).

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения».

ООО «РН-Юганскнефтегаз» продолжает работу в военное время и отнесено к категории по ГО.

Согласно исходным данным и требованиям Департамента гражданской защиты населения ХМАО-Югры, объект является некатегорированным по гражданской обороне.

Согласно исходным данным и требованиям Департамента гражданской защиты населения ХМАО-Югры ближайшие города и объекты, отнесенные к категории по ГО – г. Сургут.

Согласно исходным данным и требованиям Департамента гражданской защиты населения ХМАО-Югры объект располагается:

- вне зон возможного радиоактивного загрязнения;

- вне зон возможного химического заражения;

- вне зон катастрофического затопления и зон возможного образования завалов;

- вне зоны световой маскировки.

Планируемый объект может располагаться в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Сооружения планируемого объекта являются стационарными. Характер производства не предполагает возможность перемещения объекта в другое место.

Перепрофилирование планируемого производства на выпуск другой продукции не предусматривается.

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 3.1 Чертежи межевания

- по объекту: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения»

- Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

- Масштаб 1:2000

Примечание: Границы существующих элементов планировочной структуры и красные линии отсутствуют.

Резервирование и (или) изъятие образуемых и (или) изменяемых земельных участков для государственных или муниципальных нужд не предполагается.

Примечание: Границы существующих элементов планировочной структуры и красные линии отсутствуют.

Резервирование и (или) изъятие образуемых и (или) изменяемых земельных участков для государственных или муниципальных нужд не предполагается.

- Чертёж межевания территории по объекту:

- «Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения»

- Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

- Масштаб 1:3000

- Чертёж межевания территории по объекту:

- «Линейные коммуникации для кустовой площадки №2у Омбинского месторождения»

- Землепользователь ПАО «НК «Роснефть»

- Масштаб 1:3000

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

## 4.1 Перечень образуемых земельных участков

Таблица 4.1.1

Перечень образуемых земельных участков 86:08:0000000:467:ЗУ1

| Условный номер образуемого земельного участка | 86:08:0000000:467:ЗУ1 |
| --- | --- |
| Номера характерных точек образуемых земельных участков | Перечень номеров и координат характерных точек образуемого земельного участка представлены в подразделе 4.2 |
| Кадастровый номер земельного участка, из которого образуется земельный участок | 86:08:0000000:467 |
| Площадь образуемого земельного участка, га | 1,2186 |
| Способ образования земельного участка | Образование путем раздела существующего земельного участка с сохранением исходного в измененных границах |
| Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования не предусмотрено. |
| Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) | Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка представлены в Приложении 1. |
| Условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества | Образование земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено. |
| Кадастровые номера существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества | - |
| Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую | Земли лесного фонда |

Таблица 4.1.2

Перечень образуемых земельных участков 86:08:0020903:ЗУ1

| Условный номер образуемого земельного участка | 86:08:0020903:ЗУ1 |
| --- | --- |
| Номера характерных точек образуемых земельных участков | Перечень номеров и координат характерных точек образуемого земельного участка представлены в подразделе 4.2 |
| Кадастровый номер земельного участка, из которого образуется земельный участок | - |
| Площадь образуемого земельного участка, га | 9,0395 |
| Способ образования земельного участка | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования не предусмотрено. |
| Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) | - |
| Условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества | Образование земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено. |
| Кадастровые номера существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества | - |
| Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую | Земли запаса |

4.2 Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

| Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0000000:467:ЗУ1 площадью 1,2186 га |  |  | н18 | 954013.82 | 3551872.96 |
| н1 | 953827.03 | 3551836.98 | н19 | 954013.82 | 3551858.84 |
| н2 | 953826.94 | 3551798.49 | н20 | 954063.87 | 3551858.8 |
| н3 | 953861.39 | 3551797.42 | н21 | 954063.85 | 3551872.95 |
| н4 | 953869.96 | 3551793.81 | 24 | 953851.71 | 3551873.02 |
| н5 | 953874.43 | 3551788.39 | 25 | 953861.33 | 3551858.96 |
| н6 | 953876.35 | 3551780.46 | н22 | 953888.66 | 3551858.94 |
| н7 | 953875.95 | 3551668.34 | н23 | 953888.66 | 3551873.01 |
| н8 | 953872.06 | 3551658.35 | 28 | 953574.63 | 3551873.11 |
| н9 | 953866.46 | 3551653.81 | 29 | 953575.38 | 3551859.2 |
| н10 | 953860.7 | 3551652.03 | 30 | 953739.91 | 3551859.05 |
| н11 | 953828.4 | 3551652.51 | н24 | 953731.81 | 3551870.6 |
| н12 | 953852.41 | 3551602.14 | 32 | 953731.81 | 3551873.06 |
| н13 | 953929.87 | 3551602.06 | н25 | 953443.36 | 3551873.15 |
| н14 | 953928.68 | 3551634.27 | н26 | 953425.28 | 3551873.15 |
| н15 | 953912.27 | 3551695.57 | н27 | 953454.55 | 3551853.7 |
| н16 | 953891.69 | 3551758.99 | 36 | 953454.56 | 3551859.28 |
| н17 | 953885.2 | 3551789.58 | н28 | 953464.24 | 3551859.28 |
| 1 | 953875.15 | 3551836.93 | н29 | 954001.45 | 3551912.63 |
| 2 | 953731.81 | 3551873.06 | н30 | 954013.76 | 3551902.95 |
| н18 | 953731.81 | 3551870.6 | н31 | 954064.22 | 3551902.94 |
| 3 | 953739.91 | 3551859.05 | н32 | 954081.17 | 3551912.61 |
| н19 | 953754.43 | 3551859.02 | н33 | 953858.66 | 3551912.68 |
| н20 | 953754.43 | 3551859.04 | н34 | 953858.66 | 3551903.01 |
| н21 | 953818.03 | 3551858.99 | н35 | 953888.66 | 3551903 |
| 4 | 953861.33 | 3551858.96 | н36 | 953888.66 | 3551912.66 |
| 5 | 953851.71 | 3551873.02 | н37 | 953572.02 | 3552000.84 |
| 86:08:0020903:ЗУ1 площадью 9,0395 га |  |  | 47 | 953571.98 | 3551979.8 |
| н1 | 953141.97 | 3550530.69 | 48 | 953716.96 | 3551979.8 |
| 2 | 953114.24 | 3550504.79 | 49 | 953716.96 | 3551984.44 |
| н2 | 953034.26 | 3550509.4 | 50 | 953767.06 | 3551984.35 |
| н3 | 953057.71 | 3550450.07 | 51 | 953767.06 | 3551979.8 |
| н4 | 953158.14 | 3550489.78 | н38 | 953888.66 | 3551979.8 |
| н5 | 953073.37 | 3550567.12 | н39 | 953888.67 | 3552000.8 |
| н6 | 953067.69 | 3550565.14 | н40 | 953454.32 | 3552021.59 |
| н7 | 953075.31 | 3550547.1 | н41 | 953454.29 | 3551979.8 |
| н8 | 953082 | 3550546.72 | 56 | 953496.82 | 3551979.8 |
| 10 | 953875.15 | 3551836.93 | 57 | 953496.99 | 3552005.65 |
| н9 | 953885.2 | 3551789.58 | 58 | 953572.03 | 3552005.49 |
| н10 | 953891.69 | 3551758.99 | н42 | 953572.3 | 3552021.55 |
| н11 | 953912.27 | 3551695.57 |  |  |  |
| н12 | 953928.68 | 3551634.27 |  |  |  |
| н13 | 953931.6 | 3551555.27 |  |  |  |
| н14 | 953927.91 | 3551522.6 |  |  |  |
| н15 | 954138.41 | 3551522.07 |  |  |  |
| н16 | 954138.58 | 3551836.7 |  |  |  |
| н17 | 954063.87 | 3551836.77 |  |  |  |

4.3 Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания представлены в подразделе 2.3.

4.4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

Таблица 4.4.1

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

| Условный номер | Вид разрешенного использования |
| --- | --- |
| 86:08:0000000:467:ЗУ1 | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |
| 86:08:0020903:ЗУ1 | Недропользование |

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат ХМАО-Югры МСК-86.

# Приложение 1